深龙安监管〔2018〕498号

区安监局关于印发《龙岗区危险化学品生产

经营和工商贸企业今冬明春火灾

防控工作方案》的通知

各街道安监办：

为落实市安监局文件指示精神和市消安委的统一部署，切实加强安监部门依法监管的危险化学品生产经营企业和工商贸企业今冬明春火灾防控工作，从源头上有力遏制危险化学品生产经营企业和工商贸企业春季、冬季火灾事故多发态势，区安监局决定在全区范围内组织开展危险化学品生产经营企业和工商贸企业今冬明春火灾防控工作。现将《龙岗区危险化学品生产经营和工商贸企业今冬明春火灾防控工作方案》印发给你们，请认真贯彻实施。

特此通知。

（此页无正文）

龙岗区安监局

2018年12月14日

（联系人：施潇，联系电话：28949203，传真：28949212）

龙岗区危险化学品生产经营和工商贸企业

今冬明春火灾防控工作方案

为落实市安监局文件指示精神和市消安委的统一部署，切实加强安监部门依法监管的危险化学品生产经营企业和工商贸企业今冬明春火灾防控工作，从源头上有力遏制危险化学品生产经营企业和工商贸企业冬季、春季火灾事故多发态势，根据《关于印发2018年深圳市今冬明春火灾防控工作方案的通知》（深消安委〔2018〕9号）和《市安全监管局关于印发危险化学品生产经营和工商贸企业今冬明春火灾防控工作方案的通知》（深安监管〔2018〕360号）工作部署和要求，结合我区工作实际，制定本工作方案。

- 一、工作方式和工作目标

（一）及时传达部署。通过企业微信群、书面通知等形式，立即将今冬明春火灾防控工作的相关要求,传达至辖区危险化学品生产经营企业和工商贸企业，督促其对照要求自查自改，切实履行火灾防控主体责任。

（二）专项执法检查行动与网格化日常安全巡查相结合，落实危险化学品生产经营企业和工商贸企业今冬明春火灾防控的相关部署和工作目标。重点对安监部门依法监管的危险化学品生产经营企业和工商贸企业是否依法履行火灾防控企业主体责任，是否存在火灾事故隐患和安全生产违法行为进行监督检查，通过严格执法倒逼相关企业落实火灾防控主体责任，有力遏制冬季、春季火灾事故多发态势，坚决防治群死群伤火灾事故，大力压降一般火灾事故。

- 二、火灾防控情况的监督检查要点

（一）电气线路安全管理

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与生产场所的火灾危险性相适应。

2.生产场所的电气线路、配电柜（箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。

3.配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作。

4.配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。

6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内。

8.电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。

9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应。

10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

11.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

12.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

13.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

14.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

15.企业应建立电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

16.爆炸危险环境场所电气设备设施及电气线路应满足防爆要求。

17.电表箱、配电柜应采用不燃材料制作，设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能。

18.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应持电工证上岗。

19.电工作业人员是否经专门培训并持有电工操作证，操作证是否在有效期内、所操作的项目类别是否与操作证所注明的类别一致；电工操作证是否按规定进行复审。

20.生产经营单位是否对电工作业人员定期开展安全教育培训，并建立特种作业人员相关档案。

21.是否制定并落实电工作业安全操作规程；电工作业人员是否配备及佩戴安全防护用品。

22.车间、库房内不应擅自拉接临时电线，不应停放电动车及充电。

（二）消防安全设施管理

1.建筑物疏散通道、安全出口、消防车通道、防火防烟分区及防火间距应满足规范要求。

2.灭火器和消防栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施应配备充足，不被埋压、圈占、遮挡，定期维护保养，确保处于完好可用状态。

3.建筑室内装修、装饰和隔断材料不应使用夹心彩钢板等易燃有毒有害材料。

4.员工宿舍与车间或者仓库不应设在同一建筑物内。

5.疏散指示标志和火灾应急照明灯设置应满足规范要求，不能被遮挡、覆盖。

6.易燃易爆危险物品场所应落实防火防爆措施。

7.防火分隔墙应封堵严密，管道井、电缆井以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实，应按规定安装防火门，闭门器应完好。

8.消防控制室应门牌明显，有直通室外出口，有设备检查记录和每日值班记录，消防控制设备是否处于正常运行状态、主备电应能正常切换。

9.消防泵房消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门应保持常开。

10.消防泵房配电柜上控制开关应标示消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵、应处在自动（接通）位置。

11.消防水池、气压水罐等消防储水设施的水量应达到规定的水位，水压充足。

12.员工宿舍是否有违规使用不合规、大功率电气现象。

13.企业或工业园区内部易燃可燃生产垃圾堆放场所是否按要求及时清理。

（三）其他

1.企业安全生产责任制、相关安全生产制度以及安全操作规程是否包含消防安全内容。

2.企业员工的安全教育培训情况是否包括消防安全内容。

3.工业园区管理单位是否对园区进驻企业消防安全依法履行统一协调、管理职责，园区消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况，值班员持证上岗情况，以及消防控制设备是否处于正常运行状态。

4.企业应急预案的制定及演练是否包含火灾事故的处置。

5.其它检查内容。

- 三、工作任务及措施

（一）高度重视，及时部署，督促落实企业主体责任

各街道安监办要将今冬明春火灾防控工作的要求，通过企业微信群、书面通知等形式，向辖区危险化学品生产经营企业和工商贸企业进行传达，确保企业主要负责人、安全管理人员清楚了解今冬明春火灾防控工作要求，扎实开展工作。督促危险化学品生产经营企业和工商贸企业深入开展今冬明春火灾防控自查自改工作。

（二）严格执法，突出重点，坚决遏制各类事故

各街道安监办要结合岁末年初重要时段的安全生产大排查大整治，进一步明确执法检查重点，将企业冬春火灾防控工作纳入安全巡查、执法检查的必查项，并应突出风险高、隐患多的企业，采取突击检查、明察暗访、抽查等方式，加大执法力度，对于拒不整改火灾事故隐患、在生产经营活动中不依法落实火灾防范主体责任等方面的违法行为，坚持严格执法、从重处罚，形成严查严管的高压态势。对于有严重消防违法行为或严重消防安全隐患的企业，采取联合执法或者移送消防监督管理部门严肃处理等方式倒逼企业履行火灾防控主体责任。

（三）压实责任，加强督导，确保工作落到实处

火灾防控整治行动期间，区局领导将适时带队赴各街道开展火灾防控整治情况的检查督导，重点督查辖区安全监管部门向辖区企业传达火灾防控整治工作要求是否到位，是否及时组织今冬明春火灾防控整治的执法检查行动等。对于工作不落实，监管措施不力的，将予以通报批评。

- 四、进度安排

2017年12月起至2018年全国两会结束。今冬明春火灾防控整治工作分3个阶段开展：

（一）部署阶段（2017年12月18日前）。研究制定方案，细化措施，广泛发动，部署到位。

（二）组织实施阶段（2018年12月19日至全国“两会”结束前）。按照工作方案，精心组织实施，从严从细从实抓好工作落实，确保消防安全。

（三）巩固成效阶段。总结固化好的经验做法，建立危险化学品生产经营企业和工商贸企业火灾防控长效机制。

- 五、工作要求

（一）加强组织领导，开展全面排查。明确职责分工，细化工作任务，实施火灾隐患排查整治全覆盖，不留死角和盲区，彻底排查整治火灾隐患,全力开展火灾防控工作。

（二）认真履行职责，落实工作责任。结合岁末年初重要时段的安全生产大排查大整治，积极推进火灾防控，推出时间表，明确责任人，严密责任链条，稳步推进任务落实。

（三）明确专人汇总，及时反馈信息。各街道安监办于2018年12月19日（星期三）前将今冬明春火灾防控整治联系人报区安监局（见附件1）；2019年1月起，每月15日前上报当月今冬明春火灾防控执法检查行动开展情况统计表及月度小结（见附件2），直至行动结束；2019年全国“两会”结束后2日内上报今冬明春火灾防控整治工作总结（上报邮箱：lgajjzfk2017@lg.gov.cn）。

附件：1.今冬明春火灾防控整治联系人报名表

2.今冬明春火灾防控整治执法开展情况月报表

附件1：

今冬明春火灾防控整治联系人报名表

| 姓名 | 联系方式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2：

今冬明春火灾防控整治执法开展情况月报表

| 项目 | 监督检查企业 （个） | 监督检查企业 （人次） | 查出隐患 （条） | 完成隐患整改（条） | 经济处罚 （次） | 经济处罚 （万） | 移交处理 （家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| **街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| **街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| **街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：区消防安全委员办。

深圳市龙岗区安全生产监督管理局办公室 2018年12月14日印发