自助办证借还一体机详细技术参数及采购

要求

一、自助办证借还一体机详细技术参数

自助办证借还一体机设备要求兼容龙岗区图书馆现有人脸识别借阅系统，实现二维码扫码借阅、身份证扫码借阅，人脸识别借阅、自助办证等功能；对粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描、识别和借还处理的设备系统，要求配备触摸显示屏或简单按键操作系统，提供友好的人机交互界面，可以通过SIP协议或NCIP协议与应用系统连接，快速准确地方便读者和工作人员对流通资料进行快速准确地完成借书、还书、查询、帮助等操作；通过对第二代深圳的信息认证，读者能方便的完成自助办理借书证等业务，要求设备安全可靠，美观大方。

- 具体指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | - 符合相关行业标准，如ISO15693、ISO18000-3标准。 - 产品需具备通过SRRC认证 - 设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 - 系统可与图书馆后台管理系统实现无缝对接； - 系统软件配置读者证卡识别、图书借阅、图书归还、读者借还书记录查询、自助办证、操作提示、凭条打印功能； - 系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。 - 可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 - 系统操作过程中，可按照实际环境需要，配置读者密码验证功能。 - 可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 - 配备触摸显示屏和简单界面互动操作，提供简体中文、英语两种界面的操作提示功能。 - 有阳光照射触摸显示屏时，触摸显示屏整体角度需具备20度的可调角度。 - 设备能同时提供监控、天气通报、图书馆数据统计等多功能页面显示。 - 系统兼容人脸识别， 1.2米清晰识别，千人库正确识别率大于98%；支持活体检测，能防止电子照片、视频、彩色照片、物理面具等 - 读者自助操作的实时记录日志功能。 - 具备RFID流通资料借阅过程中防偷换、防抽换书籍的功能。 - 配备内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，若有流通资料逾期，可显示逾期信息，上述显示内容可配置。 - 系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。 - 系统可配置显示读者信息，包括读者姓名和读者证号等隐私信息。 - 系统内部模块采用标准串口、USB接口与自助借还机内部工控机连接。 - 设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 - 系统具备离线归还功能，待系统正式连接后，离线数据自动传入图书馆后台系统，统一完成最终的流通资料实际归还操作。 - 系统提供自动续连功能,在网络故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 - 系统具备自动关机功能。 - 系统具备定时开启服务、关闭服务功能。 |
| 技术要求 | - RFID工作频率：13.56MHz - RFID读写范围半径：≦250mm - 通信接口：USB或RS232、RJ45 - TCP/IP联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 - 控机配置： - 处理器：英特尔® 酷睿™ i5-4570 处理器 (四核, 3.20GHz Turbo, 6MB)； - 内存=8G； - 外设接口：COM*10,RG45*1,USB*6,LPT*1,PS/2*2； - 其他接口：PCI*1,SATA*4,IDE*1,FDD*1,CF*1，RAID； - 硬盘2个 1TG SATA硬盘。 - 触摸显示屏： - 规格：21.5"； - 分辨率：1920*1080； - 功率：15W， - 输入电压：DC12V； - 控制方式：电容感应 - 安装角度：正负10度可调 - 打印凭条规格： - 方式：热敏打印机；纸宽：80mm；纸直径：￠80mm； - 人脸识别设计 - 支持 1.2米清晰识别，千人库正确识别率大于98%； - 支持活体检测，能防止电子照片、视频、彩色照片、物理面具等 - 二微码扫码设计 - 视场角：115度（H）* 90度（V） - 旋转倾斜偏移正负60度 - 接口支持USB、TTL232 - 支持识读1-D、2-D |
| 服务要求 | 供应商提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件。 |

二、自助办证借还一体机采购要求

拟中标单位要在招标单位电话通知的5个工作日内提供样机测试，证明所提供的自助办证借还一体机符合招标单位功能要求。