深圳市瓶装燃气居民用户用气安全检查表

# 用户名称：                       负责人：             负责人电话：

地址：             区                 街道         社区（村）           栋     房

供气单位：            公司             站（点） 站点负责人及联系电话：

| 在以下内容划√标记的项目为存在用气安全隐患 |  |
| --- | --- |
| 检查部位 | 存在隐患 |
| 钢瓶护罩、钢瓶检验牌 | □1.无生产日期。 □2.检测牌超期。 □3.钢瓶超过使用年限。 □4.无钢瓶信息二维码。 |
| 钢瓶瓶体、底座 | □1.瓶体明显缺陷。 □2.底座明显缺陷。 □3.瓶身无法直立。 |
| 钢瓶瓶阀 | □1.无手轮。 2.手轮松动。 □3.手轮破损。 4.瓶阀变形。 5.直阀阀座内有杂物。 6.密封胶圈破损或缺失。 |
| 连接软管及连接处 | □1.接口、三通。 2.穿墙。 3.超过2米。 4.受热、挤压。 □5.无品牌、生产日期□老化。 6.裂纹、龟裂□有气体、有声响。 7.有连续气泡产生。 |
| 连接软管与调压器、燃气用具连接处、瓶阀 | □1.连接软管与调压阀、连接软管与燃气用具连接处无喉码等紧固件。 □2.喉码等紧固件有明显锈蚀或明显松动。 |
| 调压器壳体、呼吸孔 | □1.裂纹、缺陷。 □2.呼吸孔堵塞。 |
| 钢瓶瓶阀丝扣、钢瓶阀座焊缝、钢瓶瓶体环焊缝及钢瓶底部 | □1.有气体、有声响。 □2.有连续气泡产生。 |
| 钢瓶、燃气用气设施设置环境 | □1.地下室、半地下室。 □2.环境密闭，无通风设施。 |
| 燃气使用环境 | □1.有易腐蚀性、易燃易爆危险物品。 |
| 钢瓶摆放状况 | □1.加热或曝晒。 2.倒置、倾斜、卧倒。 |
| 燃气热水器 | □1.无电源线。 |
| 燃气器具 | □1.未安装排烟管。 2.排烟管破损。 3.排烟管出口未引出室外。 □4.燃气灶具未带熄火保护装置。 |
| 钢瓶、燃气用具使用环境 | □1.无直接对外的门或窗户。 2.无通风口。 |
| 钢瓶与炉具的距离 | 1.钢瓶与炉具外侧的净距离小于0.5米。 |
| 其他 | 1.是否存在其他安全隐患 |
| 在以下内容划√标记的项目为存在用气安全隐患，划/标记的项目为不存在用气安全隐患 用户应对发现的用气安全隐患，限期15天整改完成，未整改的不予供气。 |  |
| 用户签字： 检查人员签字： 安检日期： |  |

说明：1.本表适用于瓶装燃气居民用户；

2.安检时携带燃气泄漏探测仪或肥皂液。