# 编号：

# 深圳市瓶装燃气商业餐饮用户用气安全检查表

# 用户名称：                       负责人：             负责人电话：

地址：             区                 街道               社区（村）           栋           房

供气单位：            公司             站（点） 站点负责人及联系电话：

| 检查部位或内容 | 存在隐患 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供气合同 | 1.未与供气单位签订安全供气合同； |  |
| 责任人履责 | 1.未指定专人负责燃气的安全管理或责任人未履行其职责； |  |
| 安全管理制度 | 1.未建立燃气安全管理制度、操作规程或未按照制度规程执行； |  |
| 员工安全培训 | 1.管理或操作人员未经燃气单位用户宣传教育培训（深圳燃气信息网查询）； |  |
| 入户安检 | 1.供气单位未开展“定期检查”工作，且留有定期安检记录； |  |
| 应急管理 | 1.未建立燃气事故应急预案或处置方案，并定期演练； |  |
| 燃气使用场所 | 1.在地下、半地下空间使用瓶装燃气； 2.用气场所为密闭空间或通风不良； 3.钢瓶与易产生明火、电火花、热源的设备放在一起或没有安全距离等； 4.燃气设备周边堆放其他易燃危险物品，燃气设备上悬挂、置放杂物； |  |
| 钢瓶存放 | 1.钢瓶超量存放（超过50公斤气瓶2瓶或15公斤气瓶7瓶，未单设瓶组间） 2.瓶组间通风不良； |  |
| 防爆要求 | 1.瓶组气化间使用不防爆电器，未按防爆要求设置电器线路； |  |
| 钢瓶信息 | 1.钢瓶无钢瓶信息二维码； 2.钢瓶二维码充装信息超一个月以上； |  |
| 消防器材 | 1.瓶组气化间消防器材缺失、不足或已失效； |  |
| 钢瓶摆放 | 1.钢瓶倒立、横放、倾斜放置或用热水等热源对钢瓶加热； |  |
| 燃气泄漏报警 | 1.未按要求设置燃气泄漏报警器或燃气泄漏报警系统失灵； |  |
| 供气系统密闭性 | 1.燃气供气系统存在泄漏点 ； 2.燃气管道末端未封堵；或备用燃气管道接口未可靠封堵； |  |
| 设备维护 | 1.气化炉等设备未及时维护保养； |  |
| 管、阀配件 | 1.燃气管道阀门、调压器等存在老化等缺陷； 2.燃气管道埋地、封闭等； |  |
| 燃气胶管 | 1.燃气胶管过长，存在穿墙、踩踏、挤压、砸碰、扭曲、拉扯等现象； 2.有接口、三通； 3.腐蚀、老化、鼠咬； 4.连接处无喉码或喉码松动。 |  |
| 灶具 | 1.无熄火保护装置。 |  |
| 其他 | 1.是否存在其他安全隐患 |  |
| 在以下内容划√标记的项目为存在用气安全隐患，划/标记的项目为不存在用气安全隐患 对于检查发现的用气安全隐患，单位用户应按照检查组意见及时整改，未整改的不予供气。 |  |  |
| 用气单位负责人签字： 检查人员： 、 、 供气单位负责人签字： 检查日期： |  |  |