评分细则

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重% | 评分准则 |
|  | 1 | 价格评分 | 30 | 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 价格分计算公式：投标报价得分=[评标基准价/项目报价]×价格权重值×100 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 46 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重% | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格偏离情况 | 38 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得38分，有“▲”的条款每负偏离一项扣4分，普通条款每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 2 | 项目实施计划书 | 8 | 评审内容：各投标人对本次项目实施计划书（包括人员配置安排、施工组织计划、售后服务方案等）情况。 投标人提供完善、合理的项目实施计划，得7-8分；项目实施计划一般，基本能完成项目履约，得4-6分；项目实施计划较差，得1-3分。 |
| 3 | 商务及综合实力部分 |  |  | 24 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类项目业绩 | 4 | 投标人（2019年1 月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）同类（体育器材类）项目业绩，每提供一项得2分，本项满分4分。（提供相应业绩的合同关键页） |
|  | 2 | 安全与质量 | 6 | 所供应产品提供制造商全球安全验证证书证明得3分，未提供不得分。 质量控制：健身器材制造商为AEO高级认证企业，提供认证证书得3分，未提供不得分。 技术水平：健身器材制造商为高新技术企业，提供有效期内的高新技术企业证书得2分，未提供不得分。 |
|  | 3 | 产品生产技术、节能环保符合情况 | 7 | （一）评分标准： 健身器材制造商符合GB/T24021-2001 idtISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求及健身设备、器材及配件的设计和生产过程中涉及到的能源采购、接受/储存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用等过程的管理及节能技术的应用符合ISO50001:2018、RB/T119-2015要求， 提供有效的中国环境标志（II型）产品认证证书及ISO50001:2018认证证书复印件得7分。 （二）评分依据： 1.要求提供有效的认证证书作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 售后服务 | 2 | 报价人应对本项目提供售后服务承诺书，包含质保时间，响应时间等项目，评审小组根据报价人承诺情况打分，分值1-2分。 |
|  | 5 | 诚信 | 5 | （一）评分内容： 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 （二）评分依据： 投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

本项目货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动跑步机 | 5 | 台 |
| 2 | 椭圆运转机 | 2 | 台 |
| 3 | 商用椭圆运转机 | 2 | 台 |
| 4 | 滑雪划船综合训练机 | 1 | 台 |
| 5 | 划船器 | 2 | 台 |
| 6 | 体能风扇车 | 1 | 台 |
| 7 | 动感单车 | 7 | 台 |
| 8 | 单站位综合训练机 | 1 | 台 |
| 9 | 多用途负重训练机 | 2 | 台 |
| 10 | 可调式双滑轮多功能训练器 | 2 | 台 |
| 11 | 哑铃架 | 2 | 台 |
| 12 | 水平练习凳 | 1 | 台 |
| 13 | 可调式训练椅 | 3 | 台 |
| 14 | 多功能可调式仰卧板 | 3 | 台 |
| 15 | 橡胶哑铃 | 550 | KG |
| 16 | 彩色三孔杠铃片 | 315 | KG |
| 17 | PVC运动地胶 | 200 | 平方米 |
| 18 | 挡板 | 8 | 个 |
| 19 | 乒乓球集球网 | 4 | 个 |
| 20 | PVC地胶 | 252 | 平方米 |
| 21 | 仰卧板 | 2 | 个 |
| 22 | 杠铃杆 | 2 | 根 |
| 23 | 乒乓球桌 | 2 | 张 |
| 24 | 合计 | 1369 |  |

产品技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动跑步机 | 5 | 台 | 1、 额定功率 2.0HP AC 2、 速度范围 0.8-18km/h 3、 坡度范围 0-15％（15档调节） 4、 显示视窗 6个LED窗口＋矩阵窗口 5、 显示信息 速度/时间/距离/热量/心率/坡度/矩阵 6、 快捷按键 控制面板上坡度和速度直选键各4个 7、 缓冲形式 D-Flex可调式二级缓冲 8、 折叠形式 双速缓降辅助折叠系统，可直立折叠 9、 跑步区域 500×1520（mm） 10、 跑板厚度 18mm 11、 跑带厚度 2.0mm 12、 外形尺寸 1956x910x1520(mm) 13、 净重/毛重 129.7kg/163.1kg ▲14、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告； |
| 2 | 椭圆运转机 | 2 | 台 | 1、显示视窗： LCD 2、心率检测：手握式 3、音频输出：喇叭 4、音频输入：有（3.5mm音频接口) 5、风扇：有 6、负离子：有 7、书报架：有 8、阻力级数不小于：20级 9、最大承重不小于：120kg 10、功率：300W 11、阻力系统：电子表调节磁力系统 12、显示内容：时间、心率、距离、速度、卡路里、功率、阻力级数、程序运行进度等 13、程序控制：目标模式3种：时间、距离、卡路；预设程序10种 14、外形尺寸不小于：1880×720×1720（mm） 15、净重不小于：97kg ▲16、产品通过北京国体世纪质量认证中心（NSCC）认证，提供认证证书及有效确认函。 |
| 3 | 商用椭圆运转机 | 2 | 台 | 1、功率 350W 2、阻力级数 20级 3、阻力系统 磁力 4、显示视窗 7LED窗口 + 16×40矩阵 5、程序控制 四种运动模式（有氧、随机、燃脂、减重），3个心率控制程序（65%、75%、85%）、3个目标程序（里程、时间、热量）、快捷启动 6、心率监测 手握心率、无线心率 7、最大承重 160kg 8、器材重量 119.4kg 9、产品尺寸 不小于2180x742x1610mm 10、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告 ▲11、产品通过北京国体世纪质量认证中心（NSCC）认证，提供认证证书及有效确认函。 |
| 4 | 滑雪划船综合训练机 | 1 | 台 | 1、最大承重不小于：150kg； ▲2、传动方式：高强度拉桨绳+皮带传动； ▲3、把手：划船桨柄+滑雪手柄； ▲4、 阻力系统：MARS混合阻力系统； 5、阻力功率：300W； 6、阻力等级不小于：20档； 7、显示窗口：5英寸LCD屏幕； 8、显示信息：时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率、阻力等级； 9、运动程序：3种目标程序(时间、距离、热量)，2种间歇程序（时间、距离）； 10、心率监测：无线心率（兼容POLAR等心率带） 11、电源要求：2号电池4节； 12、 产品尺寸不小于：水平放置：2620×810×1060(mm)，竖立放置：1360×810×2140(mm)； ▲13、滑轨长度不小于：1660mm； 14、净重不小于：69kg； ▲15、切换形式：双速缓降辅助切换滑雪、划船功能以及其他力量训练； 16、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告； 17、通过北京国体世纪质量认证中心（NSCC），提供认证证书及有效的确认函。 |
| 5 | 划船器 | 2 | 台 | 1、最大承重不小于：150kg ▲2、传动方式：链条传动，采用钢制镀镍链条 3、把手：划船桨柄 4、功能：划船 5、阻力系统：风阻 6、阻力等级：无级调节 7、显示窗口：LCD屏幕，显示台角度可以调，确保运动期间使用者获得最佳视角 8、传感器：磁感应传感器 9、显示信息：时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率 10、运动程序：3种目标程序(时间、距离、热量)2种间歇程序（时间、距离） 11、产品尺寸不小于：水平放置：2340×560×1050(mm)、竖立放置：1050×560×2340(mm) 12、座椅高度不小于：380mm； 13、滑轨长度：不小于1410mm，使用高强度铝合金导轨，确保滑动自然顺畅，轻便； 14、净重不小于：45kg 15、配置前运输轮，可轻松将机器移动到指定位置 ▲16、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告； ▲17、产品通过北京国体世纪质量认证中心（NSCC）认证，提供认证证书及有效确认函。 |
| 6 | 体能风扇车 | 1 | 台 | 1最大承重不小于：150kg； ▲2阻力系统：风阻； 3脚踏/把手同步，脚踏双面/铝合金脚踏； 4显示窗口5英寸LCD屏幕； 5显示信息时间、速度/平均速度、热量/平均热量、距离、转速/平均转速、功率/平均功率、心率/平均心率； 6运动程序3种目标程序(时间、距离、热量)、3种心率程序（65%、75%、85%），4种间歇程序（3种时间间歇、1种距离间歇）； 7心率监测：无线心率（兼容POLAR等心率带） ▲8风扇尺寸不小于：26英寸； 9风扇叶片不少于：26片/ABS； 10电源要求：电池2号×4节； 11产品尺寸不小于：1300×710×1340(mm)； 12净重不小于：63kg ▲13通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告； ▲14通过北京国体世纪质量认证中心认证（NSCC认证），提供NSCC认证证书及确认函复印件。 |
| 7 | 动感单车 | 7 | 台 | 1电子表显示：时间、距离、卡路里、心率、速度； 2飞轮质量：20kg； 3心率监测：手握心率监测； 4刹车方式：按压； 5座椅调节：前后可调不小于70mm、上下10档（225mm）可调； 6把手调节：前后可调不小于60mm、上下6档（125mm）可调； 7传动方式：皮带传动； 8传动比不小于：3:1； 9产品尺寸不小于：1285×530×1170（mm）； 10净重不小于：53kg； 11最大承重不小于：120kg； 12通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告； |
| 8 | 单站位综合训练机 | 1 | 台 | 1、管材：采用□50.8×76.2mm、□50.8×50.8mm、□38×38mm方钢管材、φ50.8mm圆管，管壁厚度2.5mm 2、护罩：不锈钢护罩，美观安全 3、钢索：采用自润滑索绳，有效使用寿命二十万次以上 4、滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强 5、调节：滑轮组采用便捷调节结构，使用方便 6、把手：浸塑把手套，手握舒适，塑胶把手封头色彩鲜艳，有警示作用，提高器材使用安全性 7、产品尺寸：不小于1897*1075*2118（mm） 8、产品重量：不小于336.3kg 9、产品配重：不小于91kg 10、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告 |
| 9 | 多用途负重训练机 | 2 | 台 | 1、管材：采用□50.8×76.2mm、□50.8×50.8mm、□38×38mm方钢管材、φ50.8mm圆管，管壁厚度2.5mm 2、产品尺寸：不小于1175×1815×2090（mm） 3、产品重量：不小于100kg 3、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告 |
| 10 | 可调式双滑轮多功能训练器 | 2 | 台 | 1、管材：采用□50.8×76.2mm、□50.8×50.8mm、□38×38mm方钢管材、φ50.8mm圆管，管壁厚度2.5mm 2、护罩：不锈钢护罩，美观安全 3、钢索：采用进口自润滑索绳，有效使用寿命二十万次以上 4、滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强 5、调节：滑轮组采用便捷调节结构，使用方便 6、把手：浸塑把手套，手握舒适，塑胶把手封头色彩鲜艳，有警示作用，提高器材使用安全性 7、产品尺寸：不小于3600*1020*2120（mm） 8、产品重量：414.2kg 9、产品配重：68*2kg 10、通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告 |
| 11 | 哑铃架 | 2 | 台 | 1管材：采用□50.8×76.2mm、□50.8×50.8mm、□38×38mm方钢管材，管壁厚度不小于2.5mm 2产品尺寸不小于：1370*470*860（mm） 3产品重量不小于：35kg 4通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供相应的检验报告； |
| 12 | 水平练习凳 | 1 | 台 | 1、管材：管壁厚度不小于2.5mm 2、坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充 3、产品尺寸不小于：1300*520*490（mm） 4、产品重量不小于：19kg |
| 13 | 可调式训练椅 | 3 | 台 | 1、管材：管壁厚度不小于2.5mm 2、靠垫：采用高密度泡沫材质填充 3、产品尺寸不小于：1624*570*1100（mm） 4、产品重量：24kg |
| 14 | 多功能可调式仰卧板 | 3 | 台 | 1、管材：管壁厚度不小于2.5mm 2、靠垫：采用高密度泡沫材质填充 3、产品尺寸不小于：1580*655*500（mm） 4、产品重量不小于：33kg |
| 15 | 橡胶哑铃 | 550 | KG | 1、材质：内圆钢 外包 脱硫环保橡胶 2、握柄直径：28mm 3、 握柄长度：140mm 4、手柄材质：不锈钢 5、表面处理：磨砂纹路 |
| 16 | 彩色三孔杠铃片 | 315 | KG | 规格：2.5/5/10/15/20KG |
| 17 | PVC运动地胶 | 200 | 平方米 | 1、产品厚度不小于：4.0mm 2、硬度（邵A）：55-90（度） 4、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 5、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 6、挥发物含量≤35g/㎡ 7、氯乙烯含量：未检出 8、防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm 9、灰分含量≤0.2% 10、焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm ▲11、提供自然气候暴露试验18≥个月的检测报告，外观表面无开裂、粉化现象，色差0级。 ▲12、提供在臭氧浓度200pphm条件下测试≥2000h的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥80（Shore A）。 ▲13、耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。 |
| 18 | 挡板 | 8 | 个 | 1、高强度轻质框架、弹力布挡板 |
| 19 | 乒乓球集球网 | 4 | 个 | 1、尺寸长210*宽50*高142CM |
| 20 | PVC地胶 | 252 | 平方米 | 1、产品厚度不小于5.0mm 2、产品纹路：布纹 3、产品夹带：玻璃纤维布稳定夹带 |
| 21 | 仰卧板 | 2 | 个 | 1、规格1600*500*(650~800)mm |
| 22 | 杠铃杆 | 2 | 根 | :1、2.2米杆子参数：材质为45#钢调制，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬，2个铜套，尾端螺丝固定，承重300kg，外加卡簧一对 |
| 23 | 乒乓球桌 | 2 | 张 | 1：规格：2740*1525*760 |