附件1

设备需求清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 人声电容话筒 | 只 | 1 |  |
| 2 | 乐器录音小振膜话筒 | 只 | 2 |  |
| 3 | 人声话筒 | 只 | 2 |  |
| （二）话放设备、音频周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单通道话筒放大器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 宿主推子 走带控制器 | 台 | 1 |  |
| （三）监听设备 |  |  |  |  |
| 1 | 同轴三分频智能监听8寸音箱 | 只 | 2 |  |
| 2 | 录音师监听耳机 | 只 | 1 |  |
| 3 | 耳机分配器耳分耳放 | 套 | 2 |  |

设备需求参数列表

| 序号 | 设备名称和参数 |
| --- | --- |
| 1 | 人声电容话筒 1、音频带宽：20 - 20000 Hz； 2、等效噪声电平：6 dB-A； 3、灵敏度：23 mV/Pa； 4、信噪比：88 dB-A； 5、前置衰减器：-6; -12; -18 dB； 6、低音衰减滤波器：160; 80; 40 Hz； 7、阻抗：200 Ohms； 8、推荐负载阻抗：2200 Ohms； 9、指向：全向、宽心型、心型、超心型、八字型。 |
| 2 | 乐器录音小振膜话筒 1、音频带宽：20 - 20000 Hz； 2、等效噪声电平：18 dB-A； 3、灵敏度：9 mV/Pa； 4、信噪比：76 dB-A； 5、前置衰减器：-10; -20 dB； 6、低音衰减滤波器：75; 150 Hz； 7、阻抗：200 Ohms； 8、推荐负载阻抗：1000 Ohms； 9、指向：心型。 |
| 3 | 人声话筒 1、类型：动圈 2、拾音头：25mm 3、频响范围：50 Hz-18 kHz，±3 dB 4、指向性：超心形 5、灵敏度：1.54 mV / Pa，±1 dB 6、输出阻抗：325 Ω 7、较大声压级：135 dB |
| 4 | 单通道话筒放大器 1、单通道带EQ话筒放大器，1U，经典款，英国手工打造。输入和输出级均配置经典Marinair™ 隔离变压器。 2、支持话筒，线路，DI输入，内置-20dB pad，带Phase 和EQ控制，内置Insert输入输出方便接入压缩和限幅设备，可以设置为EQ前Insert或者EQ后insert，每个通道带有7段LED表头。可选配数字卡。 ▲3、话筒输入： 输入阻抗： 300ohm or 1200ohm 输入增益：+80dB to +20dB, 5dB 步进； 4、线路输入: 输入阻抗：10ohm bridging 输入增益：+20dB to -10dB , 5dB 步进； 5、DI输入： 输入阻抗： 1M ohm (PAD off) 10k ohm (PAD on). 输入增益： +80dB to +20dBm, 5dB 步进； ▲6、输出； 输出增益： >+26dBu into 600 ohm 输出阻抗：75 ohm @1kHz； 7、失真：小于 0.07% 从 50Hz 到 10kHz @ +20dBu 输出 (80kHz 带宽), 600 ohm； 8、频率响应：+/-0.5dB 20Hz 到 20kHz, -3dB @ 40kHz； 9、噪声：小于 -82dBu； 10、EIN：优于 -125dBu @ 60dB 增益。 ▲参数须提供盖有生产厂商或者中国区总代理公章的技术证明函 |
| 5 | 宿主推子 走带控制器 ▲1、高品质的 100mm 触感灵敏推子 2、 高分辨率彩色显示屏 3、 8 个无限旋转编解码器 4、 定制工作流程 Custom Workflows ▲5、 5 个储存编组，每 8 个用户按键 +3 个快捷键，共 有 43 个可定义按键 6、 智能多用途 CHANNEL( 通道 ) 编解码器 7、 鼠标滚动仿真 8、 控制任意您将鼠标悬停在上面的插件参数 9、 与所有主流数字音频工作站集成 10、 配有模板，随时为工作流程准备好 11、 在三个数字音频工作站之间同步进行切换控制 ▲参数须提供盖有生产厂商或者中国区总代理公章的技术证明函 |
| 6 | 同轴三分频智能监听8寸音箱 1、最大声压级113dB； ▲2、频率响应范围：32 Hz - 43 kHz（-6dB）； 3、频率响应精准度± 1.5 dB(38 Hz - 20 kHz)； ▲4、单元尺寸： 椭圆形双低频单元218 x 101 mm 中高频同轴单元5 英寸中音 + 1 英寸高音； 5、功放功率：低频 250 W，中频 150 W，高频 150 W。 ▲参数须提供盖有生产厂商或者中国区总代理公章的技术证明函 |
| 7 | 录音师监听耳机 1、工作原理：开放式 2、单元类型：动圈式 3、频率响应：5~40000Hz 4、阻抗：250Ω 5、 导线：3m直线/5m卷线，单边MINI-XLR 6、标称声压级：102dB SPI (1mW / 500Hz) 7、耳部平均压力：6.6N 8、耳罩类型：罩耳式 9、普通输入承载：200mW 10、标称总谐波失真：< 0.05% (1mW / 500Hz) 11、接插头：镀金3.5mm接头配6.35mm插头 |
| 8 | 耳机分配器耳分耳放 1、8 路高功率耳机分配功放器 2、2 个立体声主输入端， 提供2个独立混音功能， 可通过所有8个声道控制 3、8 各独立的直接输入端，提供多至 8 个立体声混音功能 4、每声道配有单声/立体声开关 5、每声道配有前 1 个，后2 个 6.3 立体声毫米耳机插口 |
| 注：投标单位所投设备参数不低于以上配置要求 |  |

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、技术规格偏离表的投标技术参数必须参照招标规格要求并严格按照投标产品的实际填写。

2、所有“投标技术参数”与“招标技术参数”中所述不完全一致的，必须在“说明”一栏内详细、客观、如实描述偏离情况。

3、投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应当列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。