安检X光机详细技术参数

一、安检X光机详细技术参数

1、基本参数

（1）通道尺寸 ：500（宽）×300（高）mm
（2）传送带速度 ：0.22m/s
（3）传送带负荷：150 kg
（4）分辨力：直径0.102mm金属线
（5）空间分辨力   水平：直径1.0 mm   垂直：直径1.0 mm
（6）穿透分辨力：直径0.35 mm   
（7）穿透力 ：44 mm钢板
（8）胶卷安全性 ：对ISO1600胶卷安全
（9）泄漏剂量 ：<0.1µGy/h 
（10）射线束方向 ：顶照式
（11）管电流 ：0.4~1.2mA（可调）
（12）管电压：80--160 KV（可调）
（13）射线束发散角：80°
（14）冷却/工作周期：密封式油冷/100％

2、图像处理系统
（1）X射线传感器 ：L形光电二极管阵列探测器 (多能量)，16bit深度。
（2）显示器：高分辨率19英寸液晶显示器。
（3）彩色图像显示：根据物质材质，24位真彩色显示。
（4）边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰。
（5）超级图像增强：图像边缘细节更加清晰。
（6）高穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。
（7）低穿透显示：提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。
（8）放大镜：局部放大功能，动态实时100级放大。
（9）增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度。
（10）图像回拉/前拉：显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理。
（11）图像复原：一键图像显示恢复到最初状态。
（12）图像存储：高速电子硬盘，50万幅图像存储，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

3、使用环境
（1）工作温度/湿度：0℃～45℃/20%～95% (不冷凝)。 
（2）储存温度/湿度：-20℃～60℃/20%～95% (不冷凝)。

（3）工作电压：220VAC(±10%)  50±3HZ。
（4）功率损耗：0.5KW（最大值）。

（5）噪声级：<58dB。