龙岗大道荷坳路口人行天桥工程

挡墙监测任务书

# 工程概况

本项目场地位于深圳市龙岗区园山街道，龙岗大道与长江铺路/荷坳路线交汇处南侧，交通条件便利。场地原始地貌单元为坡台地。本工程新建一座人行天桥，横跨市政道路龙岗大道，且从深圳地铁3号线高架桥底穿过，长约88m，桥面设计标高为52.50～53.10m，桥梁类型为中桥。在天桥西侧与乐城连接处将产生1.2～6.0m高挡墙，挡墙长71.9m。

挡墙坡顶为乐城商业前广场，坡脚为龙岗大道人行道。受深圳市龙岗区园山街道办事处的委托对龙岗大道荷坳路口人行天桥工程挡墙进行设计工作。

# 设计依据

（1）《龙岗大道荷坳路口人行天桥工程岩土工程详细勘察报告》，深圳地质建设工程公司，2020年4月；

（2）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）；

（3）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（4）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)（2015版）；

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（6）《国家建筑标准设计图集04J008挡土墙（重力式、衡重式、悬臂式）》；

（7）甲方提供的其他相关资料。

# 边坡监测

本边坡监测内容主要有人工巡视、变形监测：

1、变形监测

在边坡坡顶设置水平和沉降位移监测点，共6个；监测位置见“平面图”；

2、监测要求

（1）变形观测点应在布设初始建立初读值，变形观测应在开始施工后开始实施，观测频率根据施工的进度及监测的情况确定；

（2）变形观测的技术要求应符合现行的《工程测量规范》有关变形测量的规定，观测精度应满足不低于三等精度要求；

（3）观测资料应包括：观测基准点和观测点的位置、编号、观测日期、本次观测值和累积观测值；观测资料应编制成表或绘制成曲线，变形观测结束应将上述资料汇总并附必要的文字说明。

（4）监测工作由第三方专业监测机构进行。对监测结果及时反馈，发现异常情况及时通知施工方和设计人员，以便及时采取对策。

4、监测频率及预警值

（1）监测频率见下表：

观测点次统计表

| 序 号 | 阶 段 | 频 率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期间 | 1次/2天 |
| 2 | 开挖或下大雨 | 1次/天 |
| 3 | 位移、沉降稳定后 | 1次/7天 |
| 4 | 竣工后3个月内 | 1次/15天 |
| 5 | 竣工3个月后 | 1次/月 |
| 6 | 竣工半年后 | 1次/3个月 |

（2）沉降和水平位移控制值按50mm，预警值取控制值80%，此外，当变形连续3天超过4mm/d时也应预警。

（3）各监测点位置见“监测点平面图”，施工现场具体布点时可根据施工情况稍作调整。

（4）边坡监测时间为工程竣工后2年。

5、人工巡视

巡视观测密度在施工期间要求不少于每3天一次，竣工后半年内要求每半个月测一次，剩下一年一个月测一次。在使用期间，根据边坡人工巡视的情况，再进行具体的监测要求。

在边坡以后的使用过程中，必须根据边坡监测的情况确定是否具有再加固的要求。