附件1：

龙岗区青少年业余体校训练科医器材货物明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳酸仪 | 乳酸分析仪规格 易于使用 · 插入/拔出传感器来打开/关闭分析仪 · 在训练时简化的导航极具灵活性 · 仅需0.2µl毛细血管血 · 预先校准的传感器 · 通过简单编码即可校准设备 · 单显示屏显示乳酸测量值、日期/时间、测量模式、温度、心率和记忆ID · 自动化自检 快速准确 · 酶安培检测方法 · 10秒内显示结果 · 测量范围：0.5-25mmol/L · 补偿低和高血细胞比容水平的影响 · 不精确度： ⚪ 血细胞比容范围35–50％：0.5–6.7mmol/L血液乳酸≤0.2mmol/L，6.8–25mmol/L血乳酸≤3％ ⚪ 血细胞比容范围>50％：0.5–7.5mmol/L血液乳酸≤0.3mmol/L，7.6–25mmol/L血液乳酸≤4％ · 用于功能控制的测试解决方案 实用可靠 · 可存储多达500个结果 · 进行1,000次测试仅使用2个CR2450电池 · 内含蓝牙低能耗连接 · 口袋大小：91毫米（高）x 46毫米（宽）x 21毫米（深） · 轻巧：60克 · 工作范围：10-45°C， 湿度85％ 机能检测 · 单步测试和台阶测试（休息/运动/娱乐） · 连接兼容蓝牙的心率监测器和乳酸值 · 秒表功能 · 乳酸分析仪助手软件可用于机能管理 | 6台 |  |
| 2 | 测试条 | 便携式血乳酸试纸，配套乳酸仪使用， 主要功能测试乳酸精确值。 | 1000条 |  |
| 3 | 心率表 | 尺寸47.2×47.2×13.2；全新升级AMOLED触摸屏幕 表圈材质：钛合金； 屏幕尺寸：1.4英寸 心率传感器：Gen4 内存32GB 提供专业运动和健康分析数据 双色多孔硅胶表带 | 6块 |  |