妇科检查床等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024072310

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科检查床 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - 用于妇科检查 - 床身材质不锈钢，床垫材质医用人造皮革 - 背板折转角度：0-45° - 单台主要配置要求：妇科检查床1张、床垫1张 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |
| 2 | 医用头灯 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - 头灯+电池为一体式设计，可充电 - 电源容量≥4000mAH - 亮度调节≥4档 - 续航时间≥5.5小时 - 具有剩余电量显示 - 头灯方向360度可调节 - 整机重量≤160g - 工作距离20cm的状态下：照度≥85000lux - 单台配置：主机1台 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |
|  | 头戴式放大镜 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | - 放大倍率：2.5倍 - 工作距离400-700mm - 重量：≤40G - 视野：155mm至170mm - 景深≥200mm - 瞳距范围：54mm至72mm - 单台配置：主机1台 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |