骨科床设备技术参数及配置要求

招标编号：2024072911

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科床 | 5 | 0.6 | 3 | 3 | - 背部抬起≥75°±10°，左右腿部可分开抬起≥35°±10° - 床尾板外侧设有有机玻璃信息卡插槽，可兼作CPR板应急使用 - 床头床尾架有对称式自锁定装置，可拆卸或锁定； - 护栏可侧伏式折叠 - 床框头部和腿部左右两侧预留≥4个输液架位置，床框底部配≥2个引流钩 - 腿部床板采用分腿式设计，双腿部任意下肢可分别牵引治疗 - 脚轮配中控刹车系统，一脚制动及解刹车 - 三组摇杆灵活控制背部和腿部升降，具有双向过载保护功能 - 摇手柄≥3组摇杆，三组摇杆灵活控制背部和腿部升降，具有双向过载保护功能 - 牵引架头部双吊臂为半龙门架设计，可拆卸，配2吊环 - 牵引架床尾为骨科牵引架，配下肢可移动牵引架2个，可上下左右调整位置。 - 床垫腿部为分腿式设计 - 秤砣重量分0.5kg、1kg、2kg等 - 配置：主机5台，输液架5个，床垫5个，餐桌板5块，0.5kg秤砣4个、1kg秤砣4个、2kg秤砣4个，砣钩4个，牵引绳（20m）2根。单台主要配置要求：妇科检查床1张、床垫1张 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |