妇科检查床等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024082713

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科检查床 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - 用于妇科检查 - 床身材质不锈钢，床垫材质医用人造皮革 - 背板折转角度：0-45° - 单台主要配置要求：妇科检查床1张、床垫1张 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |
|  | 电磁波治疗仪 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | - 1、具有电热疗、电磁疗、电脉冲疗和远红外疗等功能 - 2、电磁热垫温度在 38℃~45℃连续可调 - 3、脉冲重复频率：疏波≥12±25%，密波≥25±20% - 4、脉冲宽度≥0.6mS±30% - 5、磁场强度：10mT~45mT - 6、远红外波长：8µm～13µm，法向发射率≥75% - 7、设定时间范围：0~2小时，梯度为15分钟 - 8、单台配置：主机1台，治疗垫1套、电磁热垫1套。 - 9、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 10、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 成人超声波身高体重仪 | 2 | 0.5 | 1 | 0.4 | - 身高测量方式：采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能。 - 测高范围：20-210cm,鉴定精度:±0.5cm。 - 高清彩色液晶屏，显示日期时间温度，显示体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 儿童身高体重 测量仪 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.445 | - 身高测量方式：采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能。 - 身高范围：20-160cm/180cm，鉴定精度:±0.5cm，坐高范围：20-120cm，配座椅。 - 测量结果评价系统：可以根据儿童测量结果对儿童身高体重是否达标自动作出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）。 - 高清彩色液晶屏，显示日期时间温度，显示体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 婴幼儿身长体重测量仪 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - 身长：量程≥100cm，精确度到1mm，手动测量挡板。 - 体重：量程≥20kg，单位kg，精确度5g，最小感应度50g，去皮、归零功能。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |