普通PCR仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024082712

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通PCR仪 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1、样本台容量： 96孔*0.2ml，96孔全裙板，半裙板，无裙板，通用12*8联管 2、温度范围： 4~105℃ 3、温度显示分辨率: 0.1℃ 4、温控方式 :BLOCK模式，模拟TUBE模式 5、最大循环: 99带嵌套2级，可做巢式PCR实验 6、时间递增/递减: 0~9分59秒可做Long PCR实验 7、温度递增/递减: 0.1~9.9℃可做Touchdown PCR实验 8、自动暂停/断电保护: 有 9、Soak功能 :有 10、实时运行状态显示 :图文显示模式 11、梯度温度范围 :30~105℃ 12、梯度温差范围 :1~30℃ 13、热盖温度: 30~110℃ 14、热盖高度 :可调节 15、智能热盖功能: 样品台温度低于用户设定值时或程序结束时，热盖自动关闭 16、单台配置：主机1台、电源线1根 17、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 18、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 天平 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1、外置校准系统； 2、最大称量：220g；精度：0.1mg； 3、重复性（≤+mg）负载为5%时的典型值： 0.08； 重复性（≤+mg），满量程,典型值：0.1 4、线性偏差（≤+mg）典型值：0.06； 5、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5 6、稳定时间，典型值（≤S）：1.5， 7、称盘尺寸：φ90㎜； 8、自测试功能，可靠性有保障； 9、超载保护； 10、应用程序：内置≥12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP¦GMP 要求。 称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重。组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，适用于较大样品的下部吊钩称量； 11、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置 12、LED 触摸屏。 13、称量室防风罩可完全拆卸。 14、PC 直连功能：可将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 15、动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔 16、单台配置：主机1台、防尘罩1个 17、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 18、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 千分位天平 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1、外置校准系统； 2、最大称量：420g；精度：1mg； 3、重复性（≤+mg）负载为5%时的典型值： 0.5； 重复性（≤+mg），满量程,典型值：1 4、线性偏差（≤+mg）典型值：0.6； 5、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：2 6、稳定时间，典型值（≤S）：1 7、称盘尺寸：φ120㎜； 8、自测试功能，可靠性有保障； 9、超载保护； 10、应用程序：内置≥12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP¦GMP 要求。称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重。组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，适用于较大样品的下部吊钩称量； 11、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置 12、LED 触摸屏 13、称量室防风罩可完全拆卸。 14、PC 直连功能：可将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 15、动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔 16、单台配置：主机1台、防尘罩1个 17、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 18、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 胸穿模拟人 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | - 模型为仰卧状态，双臂抱头体位 - 解剖位置准确：锁骨、胸骨、肋骨、各肋间隙、乳头等体表标志可明显触知 - 脚踏式充气装置，可分别模拟双侧气胸和单侧气胸，胸部可见张力变化 - 可行胸腔抽气术，穿刺有明显落空感 - 可行颈部淋巴结穿刺活检术 - 皮肤、气囊和模拟淋巴结可更换 - 单台配置：主机1台 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 环甲膜穿刺模型 | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | - 气管解剖位置，可触摸气管，进行切口定位。 - 模拟病人仰卧位，颈部伸展。 - 可以进行传统的经皮气管切开术，切口类型≥5个，包括但不限于：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 - 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 - 用户在确定动脉位置时可确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 - 单台配置：主机1台、模拟气管10条、颈部皮肤10块。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 静脉输液模型 | 2 | 0.88 | 1.76 | 1.76 | - 可进行静脉输液（血）、采血、注射给药等穿刺操作 - 完整的手臂静脉血管系统 - 有静脉血循环装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血 - 具备上臂肌肉注射模块 - 可进行输液泵或注射泵的使用训练 - 单台配置：主机1台、 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |