- 附件1：

- 采购货物清单

| 序号 | 品类名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务器 | 1.授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、防欺凌、风险台账、隐患台账、停车场管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务、支持以图搜图的多图模式 2.规格：机柜高度‌：2U 宽度‌：19英寸 深度‌：447×175×898mm | 1 | 台 | 体校总部 |
| 2 | 小超算边缘主机 | 1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 支持以图搜图和以文搜图 解码能力：最大支持32×1080P深度‌：440mm×391mm×72mm | 4 | 台 | 上外1台，龙外1台，兰著1台，同乐主力1台 |
| 3 | 400万高清 AI摄像机 | 400万星光轻智能网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 1个内置麦克风 红外照射距离最远可达30 m PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：6.5W 电源接口类型：5.5mm圆口 产品尺寸：186.6×92.7 × 87.6 mm 符合IP66防尘防水设计 提供公安部检测报告证明 | 38 | 台 | 上外11台，龙外9台，兰著8台，同乐主力10台 |
| 4 | AI分析摄像头 | 泛智能7A筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。 支持性别识别 PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 产品尺寸：102.3× 89 × 181.5 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 提供公安部检测报告证明 | 10 | 台 | 上外2台、龙外3台，兰著3台，同乐主力2台 |
| 5 | 人脸识别设备 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录 | 6 | 台 | 上外2台，龙外2台，同乐主力2台 |
| 6 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 6 | 个 | 上外2个，龙外2个，同乐主力2个 |
| 7 | 硬盘 | 1.内存：3.5 HDD,8TB,7200RPM,256MB, SATA 6Gb/s 2.高转速：7200rpm 3.支持RAID应用(搭配NVR) 4.MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 5.年写入负载：不小于550TB | 27 | 个 | 上外8个、龙外6个，兰著7个，同乐主力6个 |
| 8 | 磁力锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银 2.最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 3.具有电锁状态指示灯 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 6 | 套 | 上外2套、龙外2套，同乐主力2套 |
| 9 | 闭门器 | 1.适装门重：60-85KG 2.适装门宽 ≤ 1100mm 3.闭门力量：EN4 4.开门角度 ≤ 180° | 6 | 套 | 上外2套、龙外2套，同乐主力2套 |
| 10 | 交换机1 | 1.整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps 2. 端口：≥24个千兆电口+2个千兆SFP口+2个万兆SFP+口 | 1 | 台 | 体校总部 |
| 11 | 交换机2 | - 交换容量336Gbps，包转发率96Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+， - 整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，4个SFP千兆光口 | 4 | 台 | 上外1台、龙外1台、兰著1台、同乐主力1台 |
| 12 | 8口POE交换机 | 1.支持PoE输出功率管理。 2.支持6KV防浪涌（PoE口）。 3.支持IEEE 802.3at/af。 4.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 | 4 | 台 | 上外1台、龙外1台、兰著1台、同乐主力1台 |
| 13 | 台式机 | I5/16G/512G 台式机 23英寸显示器 | 1 | 台 | 体校总部 |
| 14 | 23寸显示器及键盘鼠标 | 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 类型：直面屏 | 4 | 台 | 上外1台、龙外1台、兰著1台、同乐主力1台 |
| 15 | 机柜1 | 尺寸：600X800x1166mm，前为单开白色钢化玻璃门，后门为单开网格门，固定板部件1块，M6卡扣方螺母20颗，M6*12内六角B头螺钉20颗，8位竖装国标电源排插1个，1个内嵌式2位风扇模块，2"重型脚轮4只，M12支脚4只，内六角T型扳手1只。 | 1 | 台 | 体校总部 |
| 16 | 机柜2 | 600*590*6U、前门单开白色钢化玻璃，10套方螺母螺钉，1个内六角扳手 | 4 | 台 | 上外1台、龙外1台、兰著1台、同乐主力1台 |
| 17 | 6类网线 | 1.带宽 250 MHz 2.传输速率 1 Gbps（100米内），10 Gbps（55米内） 3.最大传输距离 100米（符合标准布线） 4.线规（AWG） 23 AWG（直径约0.57mm） | 16 | 箱 | 体校总部1箱、上外5箱、龙外3箱、兰著3箱、同乐主力4箱 |
| 18 | 电源线 | 1.型号 RVV（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆） 2.导体结构 3芯，每芯截面积1.0 mm² 3.导体材料 无氧铜（OFC） 4.导体类型 多股绞合软铜线 5.绝缘材料 聚氯乙烯（PVC） 6.护套材料 聚氯乙烯（PVC） | 1000 | 米 | 上外300米，龙外200米，兰著200米，同乐主力300米 |
| 19 | PVC管 | PVC直管白色 塑料 | 3000 | 米 | 体校总部300米，上外700米，龙外600米，兰著700米，同乐主力700米 |
| 20 | 总部防火墙 | 10个10GE+2SFP+1USB(2.0) 长330mm；宽230mm；高44mm 吞吐量1.2G 支持100个IPSec VPN通道 | 1 | 台 | 体校总部 |
| 21 | 分校防火墙 | 2个WAN+8个LAN 长330mm；宽230mm；高44mm 支持NAT会话8万条 支持100个IPSec VPN通道 | 4 | 台 | 上外1台、龙外1台、兰著1台、同乐主力1台 |
| 22 | 施工费用 |  | 1 | 项 | 兰著学校机房至学生宿舍的光纤线路，路面开挖、回填光和光纤线路套管 |
| 23 | 辅材费用 |  | 1 | 项 |  |
| 24 | 安装调试费用 |  | 1 | 项 | 人工安装，调试 |