- 集团级沙盘规格要求

一、基础规格

以展示龙岗区行政区位及城投集团辖属园区为主。其主体建筑以深圳工业软件园为主，周边建筑包括创投大厦、城投商务中心、龙城工业园、海科兴园区、生态智谷及智慧家园。

沙盘整体尺寸：5m直径圆形白色烤漆底座

模型比例：龙岗城投各项目园区 1:600比例（核心区深圳工业软件园放大至1:150比例，作重点展示）

龙岗地图：1:10000比例

底座高度：0.5-0.6m

展示形式：具备电动遥控沙盘整体旋转功能。

二、核心组件标准

1.地形结构

采用高密度数控雕刻地形基板，精度误差≤1.0mm；

水体部分需嵌入LED水流灯光系统。

2. 建筑模型

主体建筑：深圳工业软件园ABS激光雕刻+亚克力拼接，外立面按实景还原；

周边建筑：创投大厦，城投商务中心，龙城工业园，海科兴园区，生态智谷，智慧家园：简化制作，最小细节精度≥1.2mm；龙岗地图标注各大园区位置。

3. 景观系统

绿化植被：环保PU材质仿真植物，分区域体现。

4.工艺要求

所有建筑均采用CAD制图、TYPE3雕刻软件绘图。建筑制作工艺采用最新电脑雕刻机精雕细刻，无缝拼接成形。

（1）工艺

1）采用先进的电脑镭射切割加工工艺和精雕机雕刻加工工艺；

2）铣床、车床、刨床加工工艺；线切割加工工艺；

3）采用原子灰或溶解性氧化无缝粘接工艺；

4）真空吸塑加工工艺。

（2）加工材料及效果：

1）主材料：全部建筑将采用目前最先进的材料制作。主材料采用有机玻璃作为模型墙体的主要材料，软质材料将采用ABS板互相衔接制作，搭配完美；

2）外墙门窗：采用质感真实通透的有机玻璃装饰，加以艺术装饰，质感将更逼真、自然；

3）模型颜色：采用进口油漆,配色按甲方要求，着色均匀，色彩亮丽、自 然、真实；

4）建筑细部结构：根据图纸、结合电脑精雕技术、真空吸塑以及镭射激光切割技术等手段完成，使模型精美逼真；

5）雕塑小品：合理地加置一些款式新颖、造型独特、图案鲜明、精致 生动的现代小品；,如太阳伞,桌椅,人仔、汽车等.令整个模型效果更加生动，气氛更加热闹;

6）灯光标识：配置发光地灯、射灯,庭院灯、车灯、标识牌等，色彩丰富,绚丽多彩;

7）电路控制：采用最新高科技手法，采用先进微电脑控制系统;

8）铺地设施：地面铺地，采用先进电脑技术制作，雕刻丰富的图案铺地，配以高雅、大气的颜色（如仿大理石材、砖材、木质地板和各种瓷砖）；

9）绿化效果：草皮采用大品牌、使用植绒机均匀种植，为突出立体绿化，用高、中多层次绿色植物组成稳定的人工园林群落；并缀以各种花草，营造绿树成荫;葱翠怡人的生态空间；

10）其他。

5.沙盘电动旋转要求

- 需实现整体遥控旋转功能，核心采用“齿轮-环形导轨”传动结构，通过减速电机驱动，配合遥控模块实现启停控制。具体要求如下：

- （1）机械传动系统：沙盘底部安装环形导轨（承载+导向），导轨内侧固定齿圈；沙盘底座连接驱动齿轮，由减速电机带动齿轮沿齿圈滚动，实现沙盘旋转。导轨水平度误差≤0.5mm/m ，确保各点受力均匀，减少运行噪音；导轨承载能力≥2000kg。

- （2）动力系统：选用带减速箱的直流电机，通过齿轮啮合驱动沙盘，确保低转速、大扭矩输出。沙盘旋转速度 0.5-1r/min（可调）， 低速运行避免沙盘物品滑动，速度通过电机控制器调节

- （3）控制系统：配置无线遥控模块（如433MHz），控制电机正反转及启停，预留紧急制动按钮。

- （4）辅助结构：沙盘底部均匀布置3-4组导向轮（与导轨配合），防止旋转时偏移；底座与地面固定，避免反作用力导致位移。

- 6、导轨及机械参数建议列表

- 部件参数规格说明

- 环形导轨 直径5000mm，截面U型（宽80mm×深50mm）材质45号钢，表面淬火处理（硬度HRC50-55），承载能力≥2000kg

- 齿圈模数8，齿数196（周长≈15.7m），齿宽60mm 与导轨一体焊接，齿面精度7级，啮合间隙0.2-0.3mm。

- 驱动齿轮 模数8，齿数20，材质40Cr，表面渗碳淬火 与电机输出轴键连接，传动比1:10（配合减速箱）。

- 减速电机 功率400W，额定转速15r/min（输出轴） 直流24V，扭矩≥300N·m，带电磁制动器（断电抱死）。

- 导向轮 直径100mm，宽度60mm，材质聚氨酯 每组2个对称布置，与导轨侧面接触，限制径向偏移。

- 遥控模块 433MHz无线遥控，有效距离≥30m 支持点动/自锁模式，控制电机正反转、停止。

- 旋转速度 0.5-1r/min（可调） 低速运行避免沙盘物品滑动，速度通过电机控制器调节。

- 安装精度 导轨水平度误差≤0.5mm/m 确保各点受力均匀，减少运行噪音。

- 7、关键性指标要求

- （1） 动力计算：沙盘质量1000kg，旋转摩擦系数取0.05，所需驱动力≈500N；圆周运动半径2.5m，驱动功率≈400W（含安全系数1.5），匹配400W电机足够。

- （2） 稳定性保障：导向轮与导轨间隙控制在0.5-1mm，防止晃动；齿圈与驱动齿轮啮合深度≥齿高的2/3，避免脱齿。

- （3） 安全设计：电机内置制动器，断电后立即锁止；导轨接缝处做平滑处理，防止齿轮卡滞。

三、交付物清单

1. 沙盘主体

2. 备用配件包（材料、模块等）

四、图纸

请自行下载：城投项目图纸-7.rar

链接https://pan.baidu.com/s/1kSZ8doRPosvC4j92JYm6GA 提取码:7w94。