附件1：

电梯品牌可选择：快意、菱王、沃克斯，具体参数如下：

| 楼栋号 |  | 37栋 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  | 快意、菱王、沃克斯 |
| 用途 |  | 乘客电梯 |
| 基本参数 | 是否有机房 | 无 |
|  | 载重（kg） | 1000kg |
|  | 额定速度 | 1.0m/s |
|  | 层/站/门 | 5/5/5 |
|  | 底坑深度（mm）尺寸 | 1500mm |
|  | 顶层净高（mm） | 4800mm |
|  | 轿厢尺寸 | 1500*1600 |
|  | 厢净高净尺寸 | 2500mm |
|  | 开门尺寸（宽*高） | 900*2100 |
|  | 提升高度（m） | 13.2m（以现场勘查为准） |
|  | 开门形式 | 中分 |
|  | 井道尺寸(宽*深) | 2150*1950 |
|  | 运行区间 | 1~4 |
| 装修配置 | 轿门 | 标准门(发纹不锈钢) |
|  | 厅门 | 标准门(发纹不锈钢) |
|  | 外呼召唤箱 | HOP28-00/304不锈钢 |
|  | 轿厢地面 | 人造大理石 |
|  | 轿厢侧壁及后壁 | CW03-20/发纹不锈钢 |
| 一般配置 | 扶手 | 扶手1根 |
|  | 操纵箱 | 发纹不锈钢+深灰色有机玻璃+BC110按钮 |
|  | 按钮 | 微触式按钮 |
|  | 吊顶 | 发纹不锈钢+LED天花灯+亚克力丝印 |
| 特殊配置 | 专用通风系统 | 排气扇 |
|  | 电梯五方对讲系统 | 无线对讲 |
|  | 闭路电视 | 留端口 |
|  | 停电应急装置 | 停电就近楼层开门 |
|  | 动力电缆 | 金龙羽ZC-YJV-3*16+2*6 |
|  | 空调 | 大1P |
| 井道要求 | 井道立柱 | 200×200×6方通 |
|  | 井道横梁 | 150×150×4方通 |
|  | 门头梁 | 120×120×3方通 |
|  | 铝塑板 | 4mm厚铝塑板 |
|  | 连廊尺寸 | 离墙体约1100mm，连廊需安装玻璃窗户 |
|  | 连廊吊顶、地砖 | 铝扣板吊顶、连廊铺水泥砂浆，地面贴防滑地砖 |
|  | 电梯底坑 | 混凝土C30,直径用12ф，底板厚度300mm、剪力墙厚250mm |
|  | 防火门 | 需将原有防火门保护性拆除，并安装于另一侧 |
|  | 门洞 | 2层以上需开设门洞并修复，每层需安装不锈钢大门套 |
| 备注 | - 1、投标单位需综合考虑地面以上各种线管、管道的迁移工程，地下管道以实际发生为准，不含在本次投标报价中，本工程结算以第三方造价审核为准。 - 2、采购人不组织现场踏勘；如投标人需进行现场踏勘的，自行组织前往，可联系徐先生13612907322，由此产生的费用和风险由投标人自行承担。 |  |