龙岗区应急管理局应急通信移动会商保障设备采购项目

技术参数要求明细

- 采购项目名称：深圳市龙岗区应急管理局应急通信移动会商保障设备采购项目

- 采购项目需求：

（一）项目概况：为强化我区应急指挥通信保障体系建设，夯实应急指挥通信保障基础，完善应急通信保障设备配置，拟采购一套移动会商视频智能终端，确保区级应急指挥通信保障力量完备，与市局应急移动会商系统保持互联互通，进一步提高我区应急指挥通信保障水平和应急处突能力。

（二）项目技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动会商视频智能终端套装 | 1.★分体式终端，标配包含同品牌光学高清摄像机、同品牌全向麦克风。 2.采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。 3.▲配置不少于4个高清视频输入接口和2个高清视频输出接口，支持HDMI和POE接口类型。提供清晰背板照片证明接口满足要求。 4.▲配置具备2个XLR平衡输入接口，2个大三芯平衡输入接口，1对RCA输入接口,4个RJ45的POE供电数字麦克风接口；2对RCA输出接口，3个HDMI输出接口，方便与会议室音频系统集成。提供清晰背板照片证明接口满足要求。 5.支持H.264 SVC、H.265视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 6.支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 7.▲支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps分辨率。提供国家级检测机构出具的检测报告关键页复印件并加盖原厂公章。 8.支持前向纠错算法，丢包率高达40%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒。在丢包率高达80%时，语义依然可理解。 9.支持360°全向拾音，高保真智能降噪，不低于8米有效拾音距离。 10.PTZ云台高清摄像头与终端同一品牌，支持不低于1080P60 fps活动图像采集和输出。支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于70°，水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°，支持倒装。支持RJ45视频输出接口。支持自动/手动聚焦和自动/手动校对光圈。 11.参会人可以发起电子白板功能，实现多方白板互动。 12.▲配备定制款应急会商触控音频仓：紧凑型壁挂设计，简洁美观；高清4.3 英寸触摸屏搭配旋钮键，操作简单快捷；双通道真分集UHF无线麦克风工作频段，标配2只麦克风；具备丰富的输入输出接口(OTG、USB、Combo)，满足各种信号接入；麦克风收纳仓，具备充电和一键对频功能，且支持密码开/关舱；麦克风支持Type-C和内部音频舱充电，且支持PPT翻页功能。 13.含1个定制三脚架 14.配备1张通信流量卡提供1年的网络流量服务 15.配备云管理平台及1个50方固定云会议室（1年服务） | 1套 |