附件1

功能需求

- 一、设备规格及技术参数

需采购的停车场设施包括车辆识别机、挡车器、收费系统等，主要设备名称及技术参数如下：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智慧车场车牌识别机 | 识别率：大于99.5% |
|  | 通讯方式：TCP/IP |
|  | 适应最高车速：30KM/H |
|  | 识别角度：45°以内 |
|  | 抓拍触发类型：视频/线圈 |
|  | 识别车牌：普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、教练车牌、挂牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使领馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航车牌、新能源车牌。 |
|  | 图像分辨率：1920*1080以上 |
|  | 自动补光灯：100LM/W |
|  | 通讯方式：TCP/IP |
| 电动挡车器 | 起杆时间：≤1S |

- 二、需实现的主要功能

- 涵盖所有类型车牌的识别，识别率大于99.5%；

- 具备语音播报及一键呼叫功能；

- 具备自动补光功能；

- 具备遇阻返回功能及防砸保护功能；

- 进出车辆有“迹”可查，可依据车辆进出时间、车牌等多种方式查询车辆状况；

- 具有免费调整收费标准、优惠方案的功能，具备工作日与非工作日双重区别收费功能；

- 支持微信、支付宝、银联等多种移动支付方式；

- 支持无人值守管理模式；

- 具有开具电子发票功能；

- 支持无感支付模式；

- 对各个出入口的进出车辆收费依据班次、人员形成电子报表，账目清晰便于核对；

- 支持系统月卡续费功能；

- 能统计车辆入场及出场数据，实时公示停车场空置车位数。