### 附件1

### 技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班岗亭 | 1、岗亭尺寸：约1.8米×约1.8米，高度约2.8米。 2、主体材料：岗亭主体结构采用镀锌钢管焊接而成，其中主梁及立柱选用不低于80*80*3.0mm的镀锌管，辅梁及连接件则须采用不低于40*80*2.5mm的镀锌钢管。 3、外饰部分：外饰折板须使用厚度不低于1.5mm的板材，顶部需铺设厚度不低于1.0mm的不锈钢板。 4、门窗：采用铝合金门窗，玻璃需选用厚度不低于5mm的钢化灰色玻璃，铝合金门窗的材料厚度应不低于2mm。 5、内饰：内部采用PVC板吊顶，墙板选用厚度不低于1.0mm的竹木纤维板，地板使用防滑PVC地板（厚度不低于3.0mm），岗亭内部设置工作台，工作台材质为不锈钢。 6、电气部分：岗亭内部配备灯具、控制开关、插座（须采用国家3C认证产品），需安装1台空调（功率不低于1匹，以满足不同季节的制热及制冷需求），布线采用4平方电源线，使用阻燃管穿线，塑铜软线安装，插座为16A空调专用，开关电器箱采用PZ-30电气终端标准箱，多路空开带漏电保护开关，内电路严格按照标准设计。 7、其他要求：岗亭需预留监控摄像头安装点位（含电源接口、穿线孔），点位位置须符合园区安防视野规划；供应商还需负责岗亭安装就位后的水电接通工作（含人工及材料），其中电力应从园区附近配电箱引出并接入，且须采用不低于4平方的YJV电力电缆线。 8、交付与安装：交货周期：签订合同后≤10个日历天；安装完成后需清理现场（无施工垃圾残留）。 9、质保期：整体质保3年（质保期内免费维修、更换故障部件）；响应时效：接到维修需求后≤2小时内到达现场进行处理及维修工作。 | 4 | 座 |