附件1

设备清单

海科兴项目中央空调设备保养清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 品牌 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | CCWE1800HV10Z9/SGQ0813A01 名义工况制冷量6329kW 功率1200kw 性能系数6.15 制冷剂、充注量R134a/1600kg | 3 | Midea | GB栋负一楼 |
| 2 | 离心机 | CCWE800HVZ30/SGQ0414A04 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.04 制冷剂、充注量R134a/480kg | 1 | Midea | GB栋负一楼 |
| 3 | 离心机 | CCWG800EVDZ13/SGQ0409A02 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.75 制冷剂、充注量R134a/750kg | 1 | Midea | GB栋负一楼 |
| 4 | 冷冻水泵 | 功率75KW 电压380V | 6 | EBARA | GB栋负一楼 |
| 5 | 冷却水泵 | 功率160KW 电压380V | 8 | EBARA | GB栋负一楼 |
| 6 | 风冷热泵机组 | SHAF110HZ2 名义工况制冷量/制热量374kW 功率109kw 性能系数3.40 制冷剂、充注量R134a/150kg | 3 | Midea | J栋 天面 |
| 7 | 风冷热泵机组 | SHAF270HZ3 名义工况制冷量960kW 功率280kw 性能系数3.43 制冷剂、充注量R134a/400kg | 3 | Midea | EB栋 天面 |
| 8 | 水泵 | 功率11kW 电压380V | 4 | EBARA | J栋 天面 |
| 9 | 水泵 | 功率22kW 电压380V | 4 | EBARA | EB栋天面 |
| 10 | 冷却塔 | PL-36526C*4 电机功率11.4kW 长*宽*高7220*5260*6220mm 循环水量1800m3/h 风机直径2976mm | 16 | 览讯 | EB栋天面 |

创投大厦项目中央空调空调设备保养清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 (台) | 品牌 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水主机 | 30XW1402 制冷/制热量：1444.94kW 输入功率：257.2kW 额定电流:441.8A 制冷工质:R134a 制冷剂量:130kg/140kg | 2 | 开利 | 负三楼中央空调主机房 |
| 2 | 冷却塔 | 高度 5米 循环系统 横流式 | 2 | \ | \ |