-----------------------------询价函回执---------------------------

回函单位名称：（盖章）

回函单位联系人：

联系电话及电子邮箱：

是否意愿参与后期招标委托工作： 是/否

- 总报价：

| 项目 名称 | 报价人名称 | 总价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳（东部）人工智能产业公共服务平台（三期）第二批集成服务项目 |  |  |  |
| 情况说明：（报价人在此填写需要说明的信息，包括但不限于设备的供货周期、项目款项的支付方式等认为有必要说明的情况。） |  |  |  |

- 单项报价：

单价报价表

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大模型推理服务器A | 1、CPU：配置≥4*48核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥1024GB 3、系统盘：配置≥2*960GB SSD 4、数据盘：配置≥2*6.4TB NVME SSD 5、端口：配置≥4*25GE、8*200GE 6、AI卡：配置≥8块国产自主可控训练卡；单卡HBM≥64GB，FP16≥ 280TFLOPS 7、RAID卡：配置≥1*4GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 8、电源：配置冗余电源≥4*2600W交流电源模块 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 大模型推理服务器B | 1、CPU：配置≥4*48核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥1024GB 3、系统盘：配置≥2*960GB SSD 4、数据盘：配置≥2*6.4TB NVME SSD 5、端口：配置≥4*25GE、8*200GE 6、AI卡：配置≥8块国产自主可控训练卡；单卡HBM≥64GB，FP16≥ 280TFLOPS 7、RAID卡：配置≥1*4GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 8、电源：配置冗余电源≥4*2600W交流电源模块 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 大模型推理服务器C | 1、CPU：配置≥4*48核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥1024GB 3、系统盘：配置≥2*960GB SSD 4、数据盘：配置≥2*6.4TB NVME SSD 5、端口：配置≥4*25GE、8*200GE 6、AI卡：配置≥8块国产自主可控训练卡；单卡HBM≥64GB，FP16≥ 280TFLOPS 7、RAID卡：配置≥1*4GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 8、电源：配置冗余电源≥4*2600W交流电源模块 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 视频AI服务器A | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、系统盘：配置≥960GB SSD 4、数据盘：配置≥14TB HDD 5、端口：配置≥2*10GE 6、AI卡：配置≥6国产自主可控训练卡，单卡FP16≥70TFLOPS 7、RAID卡：配置≥1*RAID 0,1,5,6,10,支持超级电容和边带管理 8、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 | 18 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 视频AI服务器B | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、系统盘：配置≥960GB SSD 4、数据盘：配置≥14TB HDD 5、端口：配置≥2*10GE 6、AI卡：配置≥6国产自主可控训练卡，单卡FP16≥70TFLOPS 7、RAID卡：配置≥1*RAID 0,1,5,6,10,支持超级电容和边带管理 8、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 | 56 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 高性能计算节点 | 1、CPU：≥2*64核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：≥12*32GB 3、系统盘：≥2块960G SATA SSD 4、数据盘：≥24块1.8TB SAS 5、RAID卡：配置≥1*RAID 0,1,5,6,10 6、端口：≥4*GE,6*25GE 7、电源：≥2个900W电源，实现1+1冗余 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 云计算节点1 | 1、CPU：配置≥2 * 32核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD 4、数据盘：≥12*8TB SATA HDD 5、端口：配置≥4*10GE（配置万兆光模块） 6、RAID卡：配置≥1*2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 7、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 | 13 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 存储服务器 | 1、CPU：≥2*64核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：≥8*32GB 3、系统盘：≥2块480G SATA SSD 4、缓存盘：2*3.2TB NVMe SSD 5、数据盘：≥36块16TB SATA HDD 6、RAID卡：配置≥1*2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 7、端口：≥4*GE,4*10GE 8、电源：≥2个2000W电源，实现1+1冗余 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 云计算节点2 | 1、CPU：配置≥2 * 64核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥512GB 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD 4、端口：配置≥8*25GE 5、RAID卡：配置≥1*2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 云计算节点3 | 1、CPU：配置≥2 * 64核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥512GB 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD 4、端口：配置≥6*25GE 5、RAID卡：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 云计算节点4 | 1、CPU：配置≥2 * 64核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥512GB 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD 4、端口：配置≥6*25GE 5、RAID卡：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 云计算节点5 | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥448GB 3、系统盘：配置≥2*960GB SSD 4、缓存盘：配置≥1*3200GB SSD 5、数据盘：配置≥5*4TB SATA 6、RAID卡：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 7、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 8、端口：配置≥4万兆光口（配万兆多模光模块） | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 云计算节点6 | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥448GB 3、系统盘：配置≥2*960GB SSD 4、缓存盘：配置≥1*3200GB SSD 5、数据盘：配置≥5*4TB SATA 6、RAID卡：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 7、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 8、端口：配置≥4万兆光口（配万兆多模光模块） | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 通用计算节点1 | 1、CPU：配置≥2 * 32核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD 4、数据盘：配置≥12*8TB SATA 5、RAID卡：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 6、端口：配置≥8千兆电口+4万兆光口（配万兆多模光模块） | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 通用计算节点2 | 1、CPU：配置≥2 * 48核国产化ARM处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥8*32GB 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD 4、数据盘：≥3*1.92TB SSD； 5、端口：配置≥2*10GE 6、RAID卡：配置≥1*RAID 0,1,5,6,10 | 13 | 台 |  |  |  |  |
| 二、交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务接入交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、支持≥48个10GE光接口，≥6个40GE/100GE光接口，冗余电源 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 4、实配：48个10GE多模光模块、4个40GE多模光模块、1根堆叠电缆 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | BMC接入交换机 | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥800Mpps； 2、支持≥48 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，4 个 1/10/25GE SFP28，2 个 40/100GE QSFP28 3、支持VxLAN二层网关、三层网关、支持集中式网关，分布式网关，支持BGP-EVPN 4、支持两个扩展插槽 5、实配：双电源，10G多模≥4 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 智算业务接入交换机1 | 1、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps； 2、支持≥48 x 10/25GE SFP28接口， 8 x 40/100GE QSFP28接口 3、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由； 4、实配：双电源，40G多模光模块≥4，25G多模光模块≥48，40G高速线缆≥1 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 智算业务接入交换机2 | 1、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps； 2、支持≥48 x 10/25GE SFP28接口， 8 x 40/100GE QSFP28接口 3、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由； 4、实配：双电源，40G多模光模块≥4，25G多模光模块≥48，40G高速线缆≥1 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 参数面交换机 | 1、交换容量≥25Tbps,包转发率8000Mpps, 2、支持32 个 400GE QSFP-DD 和 2 个 10GE SFP+端口，不区分上下行 3、支持ROCE网络； 4、芯片为国产设备厂商自研芯片； 5、支持AI ECN； 6、支持M-LAG，M-LAG 的各节点设备可独立升级，升级过程中其它节点承接业务转发，实现业务零中断； 7、实配：冗余电源，含200G多模光模块； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 三、运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维服务 | 设备配套运维服务，包括设备巡检，问题处理等，总期限为三年期，按年报价。首次合同期限为一年，甲方有权根据乙方合同履行期间的服务质量、履约成效，自主决定是否续签；若双方协商一致续签，第二、第三年的合同价款，不得超过本次项目的中标价。 | 1 | 年 |  |  |  |  |
| 四、集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成服务 | 智算服务器及配套网络设备集成规划设计，初始化配置及测试、系统综合测试服务。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过保后延期质保服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第四年质保续保服务 | 本项目验收之后3年免费质保，第四年质保续保服务费用 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 第五年质保续保服务 | 本项目验收之后3年免费质保，第五年质保续保服务费用 | 1 | 项 |  |  |  |  |

填报说明：

1.上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。

2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。

3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺，具体项目信息以深圳阳光采购平台发布的正式公开招标公告为准。

供应商基本情况表

| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 授权代理人（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 |  |  |  |  |  |  |  |