
附件3.技术需求表
（一）基本参数要求

	序号
	类别
	推荐参数

	1
	高空全景球形鹰眼
	800万180度球型鹰眼_200万48倍，4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps，视场角：水平180°，垂直85°，星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白），支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米。

	2
	全彩枪球一体机
	400万+400万单枪版25倍臻全彩枪球一体机

全景400万单目臻全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节

全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器25倍光学变倍镜头

全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化

	3
	热成像双光谱筒型摄像机
	热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、测温防火检测、烟雾检测
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台

	4
	6寸红外球机
	400万23倍光学变倍，16倍数字变倍

国产海思芯片，传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

宽动态：支持真宽动态 

焦距：4.8 mm~110.4 mm，23倍光学变倍

视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角～望远）

垂直视场角：33°~1.5°（广角～望远） 

对角视场角：61.5°~3.1°（广角～望远） 

补光灯类型：红外补光

补光灯距离：150 m 

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°（自动翻转）

水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 

内置麦克风：支持双mic功能

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 

SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB   

供电方式：DC36V

电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）

工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%;（无凝结）  

恢复出厂设置：支持

除雾：加热玻璃除雾

	5
	全彩智能球机
	400万4寸23倍全彩智能4G网络球机_直流
4寸双光智能球机， 支持4G（移动、联通，电信）网络传输
支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m，白光补光30 m
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测

	6
	筒形摄像机
	400万筒型4G网络摄像机

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

支持萤石平台接入，支持低码率模式

支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30m，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输

1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持一个外置SIM卡槽，符合IP66防尘防水设计，可靠性高

	7
	AI融合巡检超脑
	5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体

一、人

1.人脸识别：人脸抓拍+人脸比对

2.人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计

二、车

1.机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）

2.非机动车识别：电瓶车+自行车

三、行为

1.安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）

2.岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留

3.抽烟打电话：抽烟+打电话

4.街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）

5.周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域

四、事件

1.烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）

2.通道占用（室内消防通道占用）

3.街道事件：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒、机动车/非机动车乱停乱放

五、AIOP

1.支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行

	8
	边缘处理器
	以OpenHarmony为框架开发的嵌入OS，具有高智能、高可靠、高安全的自主可控的边缘处理器

可广泛应用于边缘计算、摄像头接入处理、工业控制主机、教育管理主机等领域，满足智慧城市、智能制造、工业物联等综合解决方案场景中的管理需求

CPU：RK3588\GPU:Mali-G610 MP4\NPU：支持 6Tops 算力\多媒体：支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K 60FPS\RAM:8GB\ROM:128GB

支持：5G\WIFI\LTE\蓝牙\USB3.0\USB2.0\HDMI输入\HDMI输出\以太网\音频输入输出\DIDO接口\红外控制\sim卡接口等

支持通信协议：TCP/IP、UDP、HTTP/HTTPS、MQTT 协议

	9
	网络设备
	海科兴利用现有网络，坪地吉祥二路10号新增有线网络，吉华路262号、平湖街道浦岭路14号新增4G网络   

	10
	存储设备
	NVR或中心存储： H.265编码，按30天存储，计算所需盘位与硬盘容量。利用现有监控中心存储或新增，4G设备新增SD卡本地存储

	11
	监控平台
	专业智能视频管理平台（VMS），支持AI报警接收、地图管理和手机端APP推送

	说明：摄像头品牌及AI智能检测设备须采用国内知名品牌。


（二）扩展功能参数及检测报告

	序号
	设备名称
	扩展功能参数
	检测报告证明文件

	1
	高空全景球型鹰眼
	可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示：可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示。
	封面具有CNAS及CMA标识盖章的权威检测报告（关键页证明）

	2
	全彩枪球一体机
	smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
	封面具有CNAS及CMA标识盖章的权威检测报告（关键页证明）

	3
	全彩枪球一体机
	可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
	封面具有CNAS及CMA标识盖章的权威检测报告（关键页证明）

	4
	热成像双光谱筒型摄像机
	满足高温试验：温度大于80℃，持续时间不少于2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作；可对触发高温报警的目标进行识别和过滤。
	封面具有CNAS及CMA标识盖章的权威检测报告（关键页证明）

	5
	AI融合巡检超脑
	当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析
	封面具有CNAS及CMA标识盖章的权威检测报告（关键页证明）

	6
	AI融合巡检超脑
	引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率
	封面具有CNAS及CMA标识盖章的权威检测报告（关键页证明）


PAGE  

