# 龙岗区城市建设投资集团有限公司信息化基础提升-深圳工业软件园开源鸿蒙智慧园区改造示范项目需求书

## 第一节 项目需求

- 项目服务内容

深圳工业软件园开源鸿蒙智慧园区改造示范项目将以开源鸿蒙为统一数字底座，实现园区四大场景设备全互联、系统全打通、数据全共享、业务全联动，打造自主可控、低碳高效、可复制可推广的鸿蒙智慧园区标杆。

总体服务内容包括：一是深圳软件工业园A座摄像头、照明、二楼会议室、园区广场灯杆摄像头、广播等进行鸿蒙化改造，针对消费手机端开发原子化服务；二是第三方接口实现工作，与照明系统、能耗系统、广播系统、视频监控系统、物业工单系统等进行协议对接；三是建设园区安防智能体、智慧会议室智能体、能耗管理智能体、智慧通行智能体，打造综合性的智能体，可以调度其他功能性智能体的能力，实现智能体拍照留念，照片自动转化成数字人形象，可供访客扫码下载；四是鸿蒙化改造施工（含设备采购、建筑智能化、以及配电和相关二次改造等）等；构建开源鸿蒙空间智能体，让园区成为可进化的“有机生命体”。

总体服务内容中归纳成四个业务场景：

1、园区安防

改造范围为园区一楼广场以及A栋大楼。依托开源鸿蒙分布式软总线、全场景设备（灯杆摄像头、A栋监控摄像头、安防机器狗以及清扫机器人等）协同核心特性，构建室内外全域覆盖的智慧安防超级设备，实现对群体事件、个体风险、环境问题等场景的实时智能识别与快速联动处置。实现功能如下：

群体事件：固定安装的监控摄像头识别到人员聚集，智能体会在指挥大厅的大屏上弹框告警，同时通过语音告知值班管理人员某某地方发生人员聚集，请及时处理；管理人员通过智能体打开远程广播进行喊话，同时智能体通知安防机器狗前往现场进行介入并启动紧急预案进行处理；事后智能体对该事件进行分析并生成分析报告。

个体风险：固定摄像头识别到可疑遗留物品，智能体会通知安防机器狗前往就近观察，传回近端视频给到监控室值班人员观看；固定摄像头识别到人员摔倒，智能体会通过广播呼唤附件的人员前往救援；

自动清洁：固定摄像头识别到园区内有垃圾时，智能体会通知清扫机器人前往清洁；

2、智慧会议室

仅改造A栋二楼会议室。依托开源鸿蒙分布式软总线将会议室内的设备组成一个超级设备，方案需覆盖会前预约、环境准备，会中控制、互动，会后总结、资源释放等全流程，给用户带来全智能化体验。实现功能如下：

会议组织者通过智能体进行会议室预约，会议预约成功后在会前几分钟提前开启会议室空调、大屏等设备，同时智能体将参会人信息自动发布到电子桌牌上。会议开始后通过投屏设备进行投屏，会议中可通过智能体将会前发给智能体的材料投到大屏上，会中也可通过智能体对会议室设备进行控制；会后自动释放会议室设备并自动生成会议纪要。

3、能耗管理

改造范围为A栋1-22层，采集各楼层用电数据进行分析，平台展示能耗分析数据，同时支持通过智能体进行问询，智能体按需自动生成数据分析结果。实现功能如下：

通过能耗采集器采集各楼层用电数据上报至现有的鸿蒙物联底座进行数据分析，并在鸿蒙物联底座上展示能耗分析数据报表；同时需开发能耗管理的智能体应用，用户通过自然语言交互可以要求智能体按照其个性化要求进行能耗数据分析并生成相应的图表。

4、智慧通行

改造涉及范围为停车场、A栋大堂、电梯以及二楼会议室、会客室。VIP访客来园区参加会议实现功能如下：

访客在智能助手引导下完成实名预约，预约成功瞬间，智能助手为其预生成全流程数字通行证；访客开车抵达停车场时，手机弹出停车场剩余车位信息，针对VIP访客重点标识离电梯最近的VIP车位，靠近道闸后车牌识别摄像机识别，“访客抵达”事件上报；智能体将车牌与预约库中的访客进行绑定，道闸抬杆；访客手机弹框显示车位和导航信息，同时停车场内有专门的灯带指引；访客抵达车位摄像头联动地锁落下，同时智能体为访客按好电梯；停好车后，智能体语音提示电梯路线及呼梯信息；访客抵达电梯后智能体告知访客会议相关信息；访客抵达会客室，灯光自动开启；智能体通过语音说欢迎词并询问访客是否需要咖啡；访客回复需要咖啡后，智能体通知咖啡机制作咖啡；咖啡制作成功后物流机器人将咖啡运输至门口，智能体语音提示访客取用；会议开始前5分钟智能体提醒访客前往会议室与会，访客抵达会议室灯光打开，空调、大屏提前打开，材料提前投屏显示。会议结束后智能体给参会人拍照并转换成数字人形象图片供访客扫码下载带走。

- 项目服务要求

本次招标主要包括以下内容：

1、硬件设备和软件的采购服务

以上服务场景涉及新增的所有设备和软件的采购，包括开源鸿蒙机器狗、开源鸿蒙清扫机器人、开源鸿蒙摄像头等相关设备。详细设备和软件清单详见下表《集成实施阶段硬件设备和软件采购需求表》。

集成实施阶段硬件设备和软件采购需求表

| 序号 | 业务场景 | 设备区域 | 设备名称 | 功能描述 | 硬件（台）/软件（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区安防 | A座5-22层&园区一楼 | 开源鸿蒙控制器 | 开发鸿蒙插件，实现非鸿蒙设备的鸿蒙化。 | 28 |
| 2 |  | 园区一楼 | 开源鸿蒙清扫机器人 | 园区内灯杆上摄像头联动机器人实现自动清洁 | 1 |
| 3 |  |  | 开源鸿蒙安防机器狗（三年租赁） | 园区内自动巡检 | 1 |
| 4 |  |  | 高空抛物摄像头 | 识别高空抛物（含安装部署） | 1 |
| 5 |  | AI服务 | 算法服务 | 采用前端算法和后端算法结合形式完善视频监控系统。整体功能实现人员聚集、人员奔跑、异常徘徊、人行轨迹跟踪、垃圾识别、通道占用以及烟火监测等能力 | 1 |
| 6 |  | 软件开发 | 协议插件开发 | 安防系统协议插件开发 | 1 |
| 7 |  | 智能体应用 | 智慧安防Agent | “被动监控”到“主动安防”的智能化安全管控中心。1、智能行为分析：主动识别和轨迹追踪；2、智能联动处置 | 1 |
| 8 | 智慧会议室 | 会议室 | 子系统集成与对接 | 会议预约系统、OA系统、会议预约屏信息发布系统等协议对接 | 1 |
| 9 |  |  | 空气质量传感器 | 监测会议室内空气质量 | 1 |
| 10 |  |  | 人体存在传感器 | 感知有人无人 | 4 |
| 11 |  |  | 智能开关面板 | 支持远程控制灯光开关 | 2 |
| 12 |  |  | 空调网关 | 支持远程控制空调 | 1 |
| 13 |  |  | 开源鸿蒙会控终端 | 支持电脑/手机设备投屏，最多一投四，支持控制会议室内设备 | 1 |
| 14 |  |  | 开源鸿蒙电子桌牌 | 支持按需设置并显示参会人信息 | 28 |
| 15 |  |  | 智能预约转写平台 | 支持语音识别及转写，生成会议纪要等功能 | 1 |
| 16 |  |  | 开源鸿蒙控制器 | 将会议室设备鸿蒙化 | 1 |
| 17 |  | 智能体应用 | 环境控制Agent | 面向行政运营者管理公共空间环境和节能策略的助手，可以调度管理公共空间照明空调等环境管理设备和自动节能策略 | 1 |
| 18 |  |  | 会议预约Agent | 提升会议效率和体验的智能化数字助理。1、会前智能预约与准备：自动识别、资源调度、设备就绪；会中无缝协作：无感签到、语音助手、多模态记录：会后自动跟进：纪要生成、任务分发、资源释放： | 1 |
| 19 | 能耗管理 | A座1-22层 | 能耗采集器 | 采集电表数据 | 22 |
| 20 |  |  | 能耗管理应用 | 能耗分析与管理应用 | 1 |
| 21 |  |  | 开源鸿蒙控制器 | 执行照明节能策略 | 1 |
| 22 |  | 智能体应用 | 能耗管理Agent | 面向管理人员查看了解空间整体能耗分析的助手，提供能耗管理决策建议，需要对接能耗管理系统 | 1 |
| 23 | 智慧通行 | 硬件 | 物流机器人 | 运输物品 | 1 |
| 24 |  |  | 开源鸿蒙咖啡机 | 制作咖啡 | 1 |
| 25 |  |  | 音频播放器 | 播放音频 | 4 |
| 26 |  |  | 人脸识别摄像头 | 人脸识别 | 2 |
| 27 |  |  | 开源鸿蒙控制器 | 将会议室设备鸿蒙化 | 3 |
| 28 |  |  | 访客预约屏 | 用于访客自助预约 | 1 |
| 29 |  | 元服务 | 车位信息推送元服务 | 主动推送车位信息至手机端 | 1 |
| 30 |  |  | 车位导航元服务 | 车位导航 | 1 |
| 31 |  | 协议插件开发 | 第三方软硬件协议插件开发 | 对接电梯梯控系统、门禁闸机系统、停车系统、咖啡机、机器狗、物流机器人、音频播放器等第三方软硬件协议插件开发 | 1 |
| 32 |  | 智能体应用 | 智慧停车Agent | 面向管理人员查看了解停车场情况，助力对停车场的管理水平提升，面向个人了解车位情况以及临时借用车位申请 | 1 |
| 33 | 其它 | 智能体应用 | SuperAgent | 综合性的智能体，可以调度其他功能性智能体的能力 | 1 |
| 34 |  | 照片转换成数字人服务 | 拍照留念 | 通过智能体拍照留念，照片自动转化成数字人形象，可供访客扫码下载 | 1 |
| 35 |  | 集成服务 | 设备安装部署及调试 | 设备安装部署及调试 | 1 |

- 硬件设备和软件的兼容服务

所有硬件支持与现有鸿蒙物联底座对接，所有软件含智能体应用支持在鸿蒙物联底座上进行开发与展示。

- 成果展示

- 园区安防场景成果：

依托开源鸿蒙分布式软总线与全场景设备协同能力，在园区一楼广场及A栋大楼范围，建成了一套覆盖室内外、融合固定监控与移动机器人、具备“主动感知—智能决策—联动处置—闭环分析”能力的智慧安防超级系统，形成了以下核心成果：

- 群体事件智能防控成果
   系统可实时识别人员聚集等群体事件，在指挥大厅自动弹窗告警并语音通报。智能体主动联动远程广播进行喊话处置，同时调度安防机器狗迅速到场介入并启动应急预案。事件结束后，自动生成结构化分析报告，实现从发现到复盘的全流程闭环管理。

- 个体风险主动救助成果
   固定摄像头可识别可疑遗留物品与人员摔倒等个体风险。针对遗留物品，智能体自动派遣安防机器狗就近驻守观察并回传现场视频；针对人员摔倒，智能体通过园区广播自动呼唤周边人员协助救助，显著提升个体安全事件的第一时间响应能力。

- 环境卫生自动清洁成果
固定摄像头识别园区垃圾后，智能体自动生成清洁任务并调度清扫机器人自主前往处理，实现“发现即清扫”的无人化闭环，降低人工巡检与保洁成本。

- 智慧会议室场景成果：

依托开源鸿蒙分布式软总线技术，对A栋二楼会议室进行智能化改造，将会议室内所有设备（空调、大屏、电子桌牌、投屏设备等）融合为一个协同工作的“超级设备”，实现了覆盖会前、会中、会后全流程的智慧会议体验，形成以下核心成果：

- 会前智能预约与环境准备
会议组织者可通过智能体便捷预约会议室。预约成功后，系统自动在会前设定时间内提前开启空调、大屏等设备，并将参会人信息推送至电子桌牌完成自动更新，实现“人到即用、环境就绪”。

- 会中智能控制与便捷互动
会议开始后，支持通过投屏设备进行内容展示。参会人员可通过智能体随时调取会前上传的材料并一键投屏，无需插拔线缆或切换设备。同时，智能体支持语音或指令控制会议室设备（如灯光、空调、音量等），提升会议操作的便捷性与沉浸感。

- 会后自动释放与纪要生成
会议结束后，系统自动关闭所有设备，实现节能释放。智能体可根据会议过程自动生成会议纪要，辅助记录与复盘，减轻参会人员的文档负担。

- 能耗管理场景成果：

在A栋1至22层部署能耗采集终端，实现对各楼层用电数据的全面采集与统一上报至鸿蒙物联底座。平台完成数据的存储、处理与可视化分析，并在此基础上构建能耗管理智能体，形成以下核心成果：

- 全域数据采集与动态监测
通过能耗采集器覆盖A栋全部楼层，实时监测各楼层用电负荷、分项能耗等关键指标，为精细化能耗管理提供准确、连续的数据基础。

- 多维度可视化分析与报表展示
鸿蒙物联底座集中展示能耗分析数据报表，支持按楼层、时段、设备类型等维度进行统计与对比，帮助管理人员直观掌握能耗结构与异常波动。

- 智能体驱动的自然语言分析能力
新增能耗管理智能体应用，用户可通过自然语言与智能体交互，按个性化需求查询能耗数据。智能体能够自动理解用户意图，动态生成数据分析结果并呈现为图表（如趋势折线图、对比柱状图等），显著降低数据分析门槛，提升决策效率。

- 智慧通行场景成果：

改造范围涵盖园区停车场、A栋大堂、电梯及二楼会议室、会客室等关键节点，围绕VIP访客参会场景，构建了一套基于智能体（Agent）的全程无感通行与会务服务体系，形成以下核心成果：

- 全流程数字通行证与无感入园
访客在智能助手引导下完成实名预约后，系统自动生成覆盖入园、停车、乘梯、会议的全流程数字通行证。访客驾车或步行抵达时，通过车牌识别或人脸识别自动触发“访客抵达”事件，道闸/闸机自动抬杆，实现零等待入园。

- 智慧停车与精准引导
访客手机实时接收剩余车位与导航信息，VIP访客灯带指引停车；抵达车位后，摄像头联动地锁自动降下，智能体提前为VIP访客按好电梯。智能体通过语音提示电梯路线及呼梯信息，实现从车位到电梯的无缝衔接。

- 会前智能接待与环境自适应
访客抵达会客室，灯光自动开启；智能体主动语音欢迎并询问饮品需求（如咖啡），联动咖啡机制作饮品，再由物流机器人配送至门口，语音提示取用。会前智能体主动提醒会议时间，确保访客准时参会。

- 会中会后个性化服务与记忆留存
会议结束后，智能体可为参会人拍照并生成数字人形象图片，供访客扫码下载留念，增强参会体验与园区科技感知。

- 乙方提供的全部设备、材料、配件须为全新的、无缺陷的。

- 乙方应严格按照甲方招投标技术要求进行产品采购。

- 技术标准和要求的解释权属甲方所有。

- 乙方提供人员培训、操作手册、运维手册

- 人员要求

（1）项目实施阶段要求乙方项目技术人员不低于5人（不含项目负责人）。

（2）项目必须配备项目负责人1人，项目负责人要求具有硕士研究生或以上学历。

（3）项目配备项目负责人、技术负责人、高级软件工程师、软件工程师、质量管理等岗位不得随意更换。

- 技术运维服务

（1）技术运维服务期：项目竣工验收之日起1年。

（2）运维培训服务：如甲方或甲方的客户需要，乙方应提供免费培训，如监控、运维、平台等(非乙方提供服务，单独协商费用)。

（3）乙方应保障服务无间断正常提供，如服务出现中断或异常，乙方需在6小时内处理并在故障修复后提供故障报告。

# 第二节 商务条款

- 项目概况

本次改造主要针对园区访客通行和园区安防的鸿蒙化改造，并完成停车场VIP车位、A座二楼走廊、电梯间等区域的广播设备增补用于在访客通行过程中智能体实时提醒访客通行和参会相关信息，开发车位信息推送以及车位导航的元服务提升访客停车体验，会客厅部署音频设备用于访客与智能体交流，楼内部署咖啡机器人和物流机器人为访客提供自助茶饮服务，会议室进行鸿蒙化改造实现会前准备、会中服务、会后释放等功能，同时部署一套语音识别和转译的设备实现自动整理会议纪要功能，此外再部署一套照片转化成数字人的服务，当会议结束后参会人通过智能体进行拍照并将照片转化为数字人形象并供参会人扫码下载；将园区广场一楼的灯杆摄像头、广播等设备进行鸿蒙化，并新增一台机器狗用于自动巡检并与灯杆摄像头之间协同感知园区内安防事件，实现实时告警，实时通知处理，提升园区安防智能水平，此外再部署一台清扫机器人用于园区广场的日常清扫，并与灯杆摄像头和机器狗实现垃圾识别联动清扫机器人及时清扫，最后还需完成会议、安防、能耗分析等智能体应用的开发工作。

- 合同履行期限

合同签订后，4个月内实现上线交付测试。

项目验收之日起，提供3年的硬件质保服务、1年的软件质保服务。

- 服务地点

交货地点：深圳市龙岗区坂田街道工业软件园项目处（甲方指定）。

- 报价方式

详见询价回执。

- 质保服务要求

硬件质保服务要求

| 序号 | 货物名称 | 质保期服务内容和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保修期限 | 3年（从交货签收之日起算） |  |
| 2 | 质量保修范围 | 货物质量缺陷或质量问题引起的维修事件 |  |
| 3 | 远程技术响应服务 | 1、提供电话和电子邮件两种服务响应方式，7×24小时受理； 2、电话响应时间要求：半小时内； 3、电子邮件响应时间要求：8小时内； |  |
| 4 | 硬件返修服务 | 1、硬件返修服务受理时间：周一至周五，8:00-17:00，法定节假日除外。 2、收到坏件后30个工作日内将修复或更换件送达。 3、送修期间，由乙方提供备品备件保障业务运行。存储介质损坏，提供存储介质保留服务。 |  |
| 5 | 免责说明 | 1、下列情况不在质保服务范围之内： （1）由于不可抗力事件（自然灾害、火灾、战争等）对设备造成损坏。 （2）自然损耗或磨损造成设备损坏。 （3）因现场设备运行环境(比如配电、温湿度、承重、液冷供水水质，流量及压差、管路材质及气密性等) 或外部因素（比如外部电磁干扰、内部互联设备的故障等）不能满足设备正常运行的环境要求和通用行业标准所造成的直接损坏。 （4）由于故意或疏忽、使用不当、外力或蓄意破坏行为对设备造成大规模的硬件或数据损坏。 （5）已达到最大读写次数的SSD卡/盘，SD卡，M.2等部件。 （6）设备表面物理损伤、涂改的。 2、下列情况可能导致乙方不能按要求履行质保服务的，由双甲乙双方根据实际情况协商解决： （1）不可抗力（如：火灾、水灾、地震、雷击等）引起的意外情况致使乙方不能按要求履行质保服务。 （2）社会性问题（如：动乱、战争、罢工、政府管制等）引起的服务条件恶化，致使乙方不能按要求履行质保服务。 （3）因国际贸易争端或进出口管制政策，乙方客观上无法获得可替换、维修的部件或设备，致使乙方不能按要求履行质保服务。 |  |

软件质保服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保修期限 | 1年（从交货签收之日起算） |
| 2 | 质量保修范围 | 软件质量缺陷或质量问题引起的维修事件 |
| 3 | 远程支持服务 | 为客户提供24小时问题统一受理平台。为客户提供5*8小时远程问题处理服务,就存储系统有关的技术咨询及问题，进行远程技术支持和处理，并提供问题解决方案。为客户提供网站自助平台，客户以授权用户的身份访问厂商技术网站。可访问技术论坛、下载相关软件补丁、还可获取产品技术手册、技术案例、维护经验等。 |
| 4 | 软件更新服务 | 为解决软件版本的BUG、功能改进或增强提供软件补丁（外购件除外）。 |
| 5 | 免责说明 | 下列情况可能导致乙方不能按要求履行质保服务的，由双甲乙双方根据实际情况协商解决： （1）不可抗力（如：火灾、水灾、地震、雷击等）引起的意外情况致使乙方不能按要求履行质保服务。 （2）社会性问题（如：动乱、战争、罢工、政府管制等）引起的服务条件恶化，致使乙方不能按要求履行质保服务。 （3）因国际贸易争端或进出口管制政策，乙方客观上无法获得可替换、维修的部件或设备，致使乙方不能按要求履行质保服务 |

# 第三节 技术要求

技术参数要求表

| 序号 | 业务场景 | 货物/服务名称 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区安防 | 硬件 | 开源鸿蒙控制器 | 1.NPU 支持 6Tops 算力 2.多媒体 支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K 60FPS 3.RAM:8GB 4.ROM:128GB 5.5G :支持，移远 RM500U-CN 模块 6.LTE :支持，移远 RM500U-CN 模块 7.UMTS:支持，移远RM500U-CN模块WCDMA:B1/B2/B5/B8 11.Wi-Fi:2.4/5.8G双频IEEE¦802.11a/b/g/n/ac/ax 8.蓝牙: BT 5.0 Module 9.电源接口:12V电源接口 10.USB3.0接口:支持，1个USB3.0 HOSTUSB2.0 11.接口支持: 4个USB2.0 HOSTType-C接口支持，2个Type-C接口(1个Type-C HOST接口，1个Type-C OTG接口):HDMI输入支持，1个HDMI输入接口，最高支持4K@60Hz输入HDMI输出支持，1个HDMI输出接口，最高支持4K@60Hz输出以太网口 | 28 | 台 |

| 2 |  | 硬件 | 开源鸿蒙清扫机器人 | 园区内灯杆上摄像头联动机器人实现自动清洁，实现了无人化的室外智能清扫作业，助力实现环卫服务精细化、智慧化管理 - 续航时间：不低于6h - 爬坡能力：不低于10° - 清扫洁净率：不低于96% - 垃圾箱容积：不低于130L - 额定输出电流：DC50A - 额定输出电压：DC48V - 充电方式：自主充电/手动充电 - 加水方式：自主加水/手动加水 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 硬件 | 开源鸿蒙安防机器狗（三年租赁） | 园区内自动巡检 - 材料：铝合金 - 电池电量：960Wh - 额定电压：48V - 电池容量：20Ah - 充电时间：2h - 持续行走速度：1.5m/s - 可攀爬台阶高度：30cm - 可攀爬角度：45° - 摄像头：130° - 环境参数：防尘防水IP56、工作温度-20~55℃ | 1 | 台 |
| 4 |  | 硬件 | 高空抛物摄像头 | 1、内置GPU芯片，最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440）。 2、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、信噪比不小于62dB，照度适应范围不低于140dB。 4、分辨力不小于1500TVL。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6、设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 7、镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。 8、支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 9、高空抛物检测误报率≤1%。 10、支持高空抛物检测功能，可检测如墙体脱落、纸盒、矿泉水瓶等。 11、支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 软件 | 算法服务 | 采用前端算法和后端算法结合形式完善视频监控系统。整体功能实现人员聚集、人员奔跑、异常徘徊、人行轨迹跟踪、垃圾识别、通道占用以及烟火监测等能力 | 1 | 套 |
| 6 |  | 软件 | 协议插件开发 | 1、接入安防系统 2、对接安防事件数据 3、对接安防摄像头配置能力 | 1 | 套 |
| 7 |  | 软件 | 智慧安防Agent | “被动监控”到“主动安防”的智能化安全管控中心，智能行为分析，主动识别和轨迹追踪、智能联动处置： 1、通过智能体打开对应区域广播，进行广播喊话。 2、查看监控的视频和机器狗的视频。 3、指派机器狗到告警位置。 4、查看告警、处理告警事件 | 1 | 套 |
| 8 | 智慧会议室 | 软件 | 协议插件开发 | 1、对接现在会议预约系统、OA系统、会议预约屏信息发布系统 | 1 | 套 |
| 9 |  | 硬件 | 空气质量传感器 | 1、执行标准：Q/QLML006 2、产品尺寸：36×36×9mm 3、无线连接：Zigbee 3.0 4、温度检测范围：-20℃~+60℃ 5、温度检测精度：±0.3℃ 6、湿度检测范围：0~100% RH 7、湿度检测精度：±0.3% 8、气压检测范围：30KPa-110KPa 9、气压检测精度：±120Pa | 1 | 个 |
| 10 |  | 硬件 | 人体存在传感器 | 1、无线连接：Zigbee 3.0 2、额定输入：5V ⎓ 1A 3、工作湿度：0~95%RH，无冷凝 4、工作温度：-10 ° ~ +40 °C 5、水平检测范围：120° 6、径向检测范围：5米 | 4 | 个 |
| 11 |  | 硬件 | 智能开关面板 | 1、产品尺寸：86×86×43.7mm 2、无线连接：Zigbee 3.0 3、额定参数：Max 10A 220V~，50Hz 4、额定负载：Max 2200W，μ 5、工作温度：0℃~40℃ 6、工作湿度：0~95% RH，无冷凝 7、执行标准：GB/T16915.1-2014，GB/T16915.2-2012 | 2 | 个 |
| 12 |  | 硬件 | 空调网关 | 1、产品尺寸：100×30.75mm 2、输入电压：5V=1A 3、有线连接接口：RJ45 4、无线连接：Wi-Fi iEEE 2.4GHz，Zigbee 3.0 iEEE 802.15.4，BLE 5.0 5、工作温度：-5℃~+50℃ 6、工作湿度：0~95% RH，无冷凝 | 1 | 个 |
| 13 |  | 硬件 | 开源鸿蒙会控终端 | 1、CPU 四核64位Cortex-A55处理器，22nm先进工艺，主频最高2.0GHz 2、GPU ARM Mali-G52 2EE兼容OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和 Vulkan 1.1，内嵌高性能2D加速硬件 3、NPU 0.8TOPS，支持TensorFlow/Caffe等主流架构模型的转换 4、VPU 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 5、支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码 6、支持8M ISP、内存 4GB、存储 32GB 7、开源鸿蒙操作系统 8、显示屏尺寸 10.1英寸 | 1 | 个 |
| 14 |  | 硬件 | 开源鸿蒙电子桌牌 | 1、7.5英寸黑白红黄4色墨水屏双面显示 2、尺寸176mm*138mm*80mm 3、屏幕分辨率800*480（127ppi） 4、2000mAh锂电池 5、Type-C 5V带电源开关，BLE5.0蓝牙 6、开源鸿蒙操作系统 | 28 | 个 |
| 15 |  | 软件 | 智能预约转写平台 | 1、本地化部署智能语音大模型平台，部署320亿参数的LLM语言大模型，一次性部署即可用，无需连接公网服务或另行支付流量费用；本地化大模型具备多轮对话上下文理解、逻辑推理以及图文总结概要能力。 2、内置ASR语音识别引擎，支持实时语音对话及转换为文字，支持实时流式识别，自动生成标点符号，可根据上下文自动修正内容，行业专业词汇自动匹配等 3、支持中文、英文、日文、韩语等多个语种，支持中文普通话、粤语。 4、支持历史文件转写，可导入音频或视频文件进行转写和摘要，支持批量导入，支持MP3/MP4/MOV/MKV/WAV/AAC/AMR/M4A/OGG/PCM/WMA/ASF/AVI/WMV等文件格式 5、提供角色分离功能，支持声纹识别及声纹库管理，在实时语音转写或历史音视频文件转写中，支持对说话人声纹特征进行提取分析，可根据声纹实现不同说话人的发言内容区分，进行说话人角色信息展示。提供声纹注册、声纹名称修改、删除操作。支持全向麦克风拾音、手拉手麦克风拾音等多种会议拾音场景。 6、提供会议摘要功能，可以针对实时会议或者历史会议文本生成摘要；支持概括会议过程与核心内容，章节速览，说话人总结；可根据应用场景提供多种摘要模版，默认提供总结型和结论型摘要。支持定制摘要模版。 7、识别性能：词错误率（WER）≤3%（安静场景）、≤8%（多人嘈杂场景）；专业术语识别率>90%，语音转文字端到端延迟<300ms；单路语音推理耗时<200ms（RTF<0.3）。 8、支持多用户登录，登录后可查看所有会议清单，支持按日期、标题、内容模糊搜索会议； 9、含配套硬件 | 1 | 套 |
| 16 |  | 硬件 | 开源鸿蒙控制器 | 1.NPU 支持 6Tops 算力 2.多媒体 支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K 60FPS 3.RAM:8GB 4.ROM:128GB 5.5G :支持，移远 RM500U-CN 模块 6.LTE :支持，移远 RM500U-CN 模块 7.UMTS:支持，移远RM500U-CN模块WCDMA:B1/B2/B5/B8 11.Wi-Fi:2.4/5.8G双频IEEE¦802.11a/b/g/n/ac/ax 8.蓝牙: BT 5.0 Module 9.电源接口:12V电源接口 10.USB3.0接口:支持，1个USB3.0 HOSTUSB2.0 11.接口支持: 4个USB2.0 HOSTType-C接口支持，2个Type-C接口(1个Type-C HOST接口，1个Type-C OTG接口):HDMI输入支持，1个HDMI输入接口，最高支持4K@60Hz输入HDMI输出支持，1个HDMI输出接口，最高支持4K@60Hz输出以太网口 | 1 | 台 |
| 17 |  | 软件 | 环境控制Agent | 面向行政运营者管理公共空间环境和节能策略的助手，可以调度管理公共空间照明空调等环境管理设备和自动节能策略 1、照明控制 2、空调控制 3.环境模式切换 4.自动节能策略 | 1 | 套 |
| 18 |  | 软件 | 会议预约Agent | 提升会议效率和体验的智能化数字助理。1、会前智能预约与准备：自动识别、资源调度、设备就绪；会中无缝协作：无感签到、语音助手、多模态记录：会后自动跟进：纪要生成、任务分发、资源释放： 1、查询空闲会议室日程 2、会议室智能推荐 3、支持预定会议信息确认 4、支持会议的预定、修改、删除、管理 5、支持预定会议信息同步 | 1 | 套 |
| 19 | 能耗管理 | 硬件 | 能耗采集器 | 1、额定电压：DC24V(现场自备电源或购买) 2、额定功率：3.5W 3、支持4路RS485的仪表采集通道，最多管理128个仪表 4、每路通道最多管理32个仪表；每路通道协议可单独配置； 每路通道的仪表必须为同一类型仪表(仪表类型、仪表协议、 通讯参数都必须相同) 5、上行TCP连接(可选M-BUS总线) 6、下行Rs485通信接口，可选配Rs485转M-BUS转换器支持 M-BUS总线；下行总线支持柏诚一体化协议、ModbusRTU、 DL/T645- 1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、En1434等通信协议 | 22 | 台 |
| 20 |  | 软件 | 能耗管理应用 | 能耗分析与管理应用 1.实时与历史数据查询 2.楼层用电分布统计 3.用电时段分布统计 4.节能总概查询 5.节能、节费统计查询 | 1 | 套 |
| 21 |  | 硬件 | 开源鸿蒙控制器 | 1.NPU 支持 6Tops 算力 2.多媒体 支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K 60FPS 3.RAM:8GB 4.ROM:128GB 5.5G :支持，移远 RM500U-CN 模块 6.LTE :支持，移远 RM500U-CN 模块 7.UMTS:支持，移远RM500U-CN模块WCDMA:B1/B2/B5/B8 11.Wi-Fi:2.4/5.8G双频IEEE¦802.11a/b/g/n/ac/ax 8.蓝牙: BT 5.0 Module 9.电源接口:12V电源接口 10.USB3.0接口:支持，1个USB3.0 HOSTUSB2.0 11.接口支持: 4个USB2.0 HOSTType-C接口支持，2个Type-C接口(1个Type-C HOST接口，1个Type-C OTG接口):HDMI输入支持，1个HDMI输入接口，最高支持4K@60Hz输入HDMI输出支持，1个HDMI输出接口，最高支持4K@60Hz输出以太网口 | 1 | 台 |
| 22 |  | 软件 | 能耗管理Agent | 面向管理人员查看了解空间整体能耗分析的助手，提供能耗管理决策建议，需要对接能耗管理系统 1、支持用户自然语言问询能耗数据 2、支持询问并自动生成楼宇能耗数据 3、支持询问并自动生成图表展示节能策略执行情况 4、支持询问并自动生成图表展示节能数据 | 1 | 套 |
| 23 | 智慧通行 | 硬件 | 物流机器人 | 1、整机尺寸：1000×410×410mm 2、产品净重：18kg 3、外观颜色：黑、白 4、屏幕：14 英寸，1920×1080 5、麦克风：6 麦环形阵列 6、通讯：Wi‑Fi 2.4G/5G、4G 7、系统：Android 9 8、电池：锂电池 10.4Ah / 25.2V 9、工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度 10%~90% RH 10、存储温度：-20℃～70℃ 11、充电桩尺寸：204×221×251mm 12、包装尺寸：1100×520×520mm 13、防护等级：IP23 | 1 | 台 |
| 24 |  |  | 开源鸿蒙咖啡机器人 | 1、开源鸿蒙操作系统 2、外观：黑色 + 钢化玻璃面板 3、通讯：4G+WIFI，RS232/485，搭载鸿蒙系统 4、制冷：压缩机制冷 5、加热：储热式 800W + 速热 1400W（现磨） 6、萃取温度：92° 7、供电：220VAC/50Hz，额定电流 13.6A 8、功率：最大功率 3000W，待机 200W 9、日耗电：3-5KWh/24h 10、工作噪音：＜70dB 11、出货方式：自动落杯 + 自动压盖 + 自动开关门 + 轨道传送 12、屏幕：43 寸触摸屏 1920*1080 13、研磨器：平刀盘研磨器 14、蠕动泵：2 路 容量： 豆仓：6L×1 料仓：2L 粉料盒 ×6 水箱：1.2L 储热锅炉：1.2L 冷水胆：1.8L 冰桶：2KG 纸杯：280 个（90mm 口径 14oz） 杯盖：90 个 供水：桶装水 ×2 | 1 | 台 |
| 25 |  |  | 音频播放器 | 1、功率：20W 2、供电方式：DC12V AC220V（支持POE供电） 3、网络协议： TCP/IP UDP IGMP 4、喇叭单元：8寸 | 4 | 台 |
| 26 |  |  | 人脸识别摄像头 | 1、支持500万像素，H264，H.265编码格式 2、支持双码流同时输出； 3、支持数字宽动态，3D降噪、背光补偿、白平衡； 4、支持ONVIF协议，可接入第三方NVR； 5、支持画面遮挡，可遮盖隐私区域； 6、支持多种灯板类型，可支持硬光敏和软光敏灯板； 7、支持人形检测功能； 8、支持软总线通信功能，支持分布式摄像头功能； 9、支持RTSP | 2 | 个 |
| 27 |  |  | 开源鸿蒙控制器 | 1.NPU 支持 6Tops 算力 2.多媒体 支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K 60FPS 3.RAM:8GB 4.ROM:128GB 5.5G :支持，移远 RM500U-CN 模块 6.LTE :支持，移远 RM500U-CN 模块 7.UMTS:支持，移远RM500U-CN模块WCDMA:B1/B2/B5/B8 11.Wi-Fi:2.4/5.8G双频IEEE¦802.11a/b/g/n/ac/ax 8.蓝牙: BT 5.0 Module 9.电源接口:12V电源接口 10.USB3.0接口:支持，1个USB3.0 HOSTUSB2.0 11.接口支持: 4个USB2.0 HOSTType-C接口支持，2个Type-C接口(1个Type-C HOST接口，1个Type-C OTG接口):HDMI输入支持，1个HDMI输入接口，最高支持4K@60Hz输入HDMI输出支持，1个HDMI输出接口，最高支持4K@60Hz输出以太网口 | 3 | 台 |
| 28 |  | 硬件 | 访客预约屏 | 1、主控芯片：国产信息，开源鸿蒙操作系统 2、CPU：四核 64 位 Cortex-A55，最高主频 2.0GHz 3、GPU：ARM G52 2EE，支持 OpenGL ES 3.2 / OpenCL 2.0 / Vulkan 1.1 4、NPU：1Tops@INT8/INT16，支持主流 AI 模型一键转换 5、VPU：4K@60fps 解码，1080P@100fps 编码，支持 8M ISP、HDR 6、内存与存储 7、内存：2GB/4GB/8GB LPDDR4/4X 8、存储：16GB-256GB eMMC，支持 TF 卡 + M.2 SSD 扩展 9、网络与通信 10、以太网：双千兆网口 11、无线：双频 WiFi (2.4G+5.8G)、BT4.2+，支持 4G/5G 12、支持访客预约智能体安装运行 | 1 | 个 |
| 29 |  | 软件 | 车位信息推送元服务 | 1.主动推送车位信息至手机端 2.自动推送实时空闲车位数量、车位位置地图 3.自动推荐车位编号、所在楼层、预计使用时间、开始导航等 | 1 | 套 |
| 30 |  | 软件 | 车位导航元服务 | 1.车辆实时定位 2.车辆路径规划与导航 3.停车场地图渲染 | 1 | 套 |
| 31 |  | 软件 | 第三方软硬件协议插件开发 | 对接电梯梯控系统、门禁闸机系统、停车系统、咖啡机、机器狗、物流机器人、音频播放器等第三方软硬件协议插件开发 | 1 | 套 |
| 32 |  | 软件 | 智慧停车Agent | 面向管理人员查看了解停车场情况，助力对停车场的管理水平提升，面向个人了解车位情况以及临时借用车位申请 1.停车场基础数据维护 2.智能寻车 | 1 | 套 |
| 33 | 其它 | 软件 | SuperAgent | 综合性的智能体，可以调度其他功能性智能体的能力 1.支持新建对话； 2.对话输入方式：语音、文字； 3.智能体选择：可选定智能体应用完成具体场景任务 | 1 | 套 |
| 34 |  | 软件 | 拍照留念系统 | 1、主机配置(AI算力) 处理器 (CPU)Intel Core Ultra 7 265KF (20核心20线程 / 3.9-5.4GHz) 主板 (MB)B860M AYW GAMING WIFI (支持DDR5 / 集成无线网卡) 内存 (RAM)威刚 D300 16GB DDR5 5600MHz C46 固态硬盘 (SSD)威刚 翼龙 S60 Pro 1TB (PCIe 4.0 高速接口) 显卡 (GPU)华硕 DUAL RTX 5060 O8G 雪豹 (8GB GDDR7 显存) 散热器 (Cooler)航嘉 冰封 400 V2 (4热管风冷散热) 电源 (PSU)华硕 TUF GAMING 850G (金牌全模组 / 额定850W) 2、配套软件 预装:素材管理后台、远程运维 Agent、自启动程序 3、网络通信 有线:千兆以太网 RJ45 无线:Wi-Fi 6(2.4G/5G 双频)+ 蓝牙 5.0 | 1 | 套 |
| 35 |  | 集成服务 | 设备安装部署及调试 | 包括提供本项目组网及设备安装所需的所有线缆和配套材料，综合布线服务、服务器上架安装及配置、网络设备安装及集成、软件平台安装调试、系统综合测试、培训、质保期内技术服务等工作。 | 1 | 次 |