-----------------------------询价函回执---------------------------

回函单位名称：（盖章）

回函单位联系人：

联系电话及电子邮箱：

是否意愿参与后期招标委托工作： 是/否

- 总报价：

| 项目 名称 | 报价人名称 | 总价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙岗城投信息化基础提升-基础架构及应用提升集成项目 |  |  |  |
| 情况说明：（报价人在此填写需要说明的信息，包括但不限于设备的供货周期、项目款项的支付方式等认为有必要说明的情况。） |  |  |  |

- 单项报价：

- 2.1.基础设施建设

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 厂家型号 | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络安全保障服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 1、四层吞吐量≥20Gbps；四层并发连接数≥800万；四层新建能力（CPS）≥21万；七层新建能力（RPS）≥35万;DNS性能（QPS）≥60万； 2、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权； 3、支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； 4、支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发； 5、内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能； 6、支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路； 7、支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等； 8、支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、SIP、ICMPv6、TCP、UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS、HTTPS、LDAP、HTTP2、ORACLE、MSSQL、MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制； 9、支持虚拟服务地图方式展示VS和Pool与Memeber的关联关系以及对应的状态信息，可按虚拟服务名称或者状态来进行排序，同时也能根据虚拟服务/节点池/节点/主机的状态来进行过滤展示，可在不跳转页面的情况下通过对象名称快捷查看其详细配置信息，以及虚拟服务的性能压力统计数据； | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 出口防火墙 | - 网络层吞吐量≥35Gbps，应用层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥18万；配置不少于16个千兆电口，6个万兆光口SFP+，配置冗余电源； 2.支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 3.支持不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 4.内置超过16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； - 5.具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。6.支持扩展云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全； 7.当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； 8.支持与本项目终端安全软件联动管理，在防火墙完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离； | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 上网行为管理 | 1.网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥1.5Gbps，带宽性能≥1Gbps，用户数≥1500，新建连接数≥14000，并发连接数600000XX万；配置不少于6个千兆电口，2个千兆光口SFP；提供≥480G SSD； 2.支持路由模式、单臂模式、网桥模式、旁路模式；支持多主模式，允许两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 3.支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义； 4.支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 5.设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； 6.支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； 7.支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警； 8.支持与防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到防火墙，实现单点登录； | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | WAF | 1.网络层吞吐量≥20Gbps，HTTP应用层吞吐量（WAF）≥800Mbps，HTTP新建连接数≥10万，每秒新建连接数≥350万；配置不少于8个千兆电口，2个万兆光口SFP+； 2.支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 3.支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 4.支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式； 5.支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； 6.内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护； 7.支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁； 8.当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 终端安全管理系统 | 1.包含管理控制中心软件及终端客户端软件；本次提供PC客户端安全防护软件不少于300套，服务器客户端安全防护软件不少于50套； 2.单一管理控制中心可统一管理分别部署在国产化服务器、Linux服务器、以及WindowsPC、Windows服务器的客户端软件； 3.支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、桌面管控的功能设置； 4.支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 5.支持显示攻击事件命中的ATT&CK相关技术，并对此技术做简要说明。便于用户了解攻击者的操作行为和目的，评估整体影响面； 6.支持在管理平台下发终端漏洞扫描任务，并针对已发现的漏洞提供相应的修复建议； 7.支持与网络防火墙进行安全联动，管理员可以在网络防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息； | 1 | 套 |  |  | 原有授权数不足，需要扩容，不含硬件设备 |
| 6 | 堡垒机 | 1.提供运维授权数≥50，最大可扩展至≥150；图形运维并发数≥100，字符运维并发数≥200；配置不少于6个千兆电口，内存大小≥8G，硬盘容量≥4TB SATA； 2.支持多种协议，字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET；图形协议：RDP、VNC；文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板； 3.支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入； 4.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴； 5.支持SQL语句阻断，对select、delete、drop等SQL语句执行进行阻断； 6.支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作； 7.支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； 8.支持标准SNMP v1、v2、v3管理协议，支持syslog等标准日志格式外发； | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | SSL VPN | 1.SSL加密流量≥480Mbps，SSL并发用户数≥800个；IPSEC加密流量≥135Mbps；配置≥300个用户接入授权； 配置不少于8个千兆电口，2个万兆光口SFP+；提供≥128G SSD； 2.支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址； 3.在当前业务系统已经有第三方统一身份认证系统的场景下，零信任系统支持通过票据共享的方式跟统一身份认证系统进行单点登录对接，以间接实现业务系统的单点登录对接。为了适应多种身份认证系统获取票据的方式，票据共享应至少支持反向OAuth对接及票据注入等模式，不改变用户原有访问习惯； 4.平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞； 5.支持禁止对WEB应用禁止复制、禁止打印、禁止下载、禁止鼠标右键、禁止浏览器调试，以保护应用的数据安全也应用安全； 6.需支持在满足条件的情况下，可配置成即使是关机重启，也能自动拉起客户端并自动登录一键上线（强制注销情况除外），可配置的条件包括但不限于：授信终端、Windows域环境、自定义网络环境等； 7.支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告； 8.支持配置动态访问规则，可配置化的ACL规则引擎，可以灵活地将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，为单位不同业务不同部门提供灵活丰富的访问控制策略； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 抗DDOS设备 | 1.规格≥1U，配置不少于8个千兆电口，且具备Bypass功能；DDoS清洗性能（64字节）≥2Gbps；HTTP新建事务能力（TPS）≥26000/s； 2.支持防护资产安全状态展示，可针对资产的TCP，UDP,ICMP/ICMP6，RAW-IP,HTTP.DNS等进行统计，统计的数据包括检测bytes，清洗bytes以及并发连接数，新建链接数等数据，并可根据攻击次数，定义资产的今日安全等级； 3.支持攻击态势大屏实时展示，可通过自带的实时态势监测模块进行检测流量波形图展示，包含对攻击源、攻击类型以及攻击地域的动画统计； 4.支持检测并抵御IP，TCP，UDP，ICMP，DNS，HTTP协议的20多种DDoS攻击类型； 5.支持检测TCP并发链接数，TCP新建链接数，TCP带宽（c2s），UDP带宽（c2s），ICMP带宽（c2s），HTTP GET 速率，HTTP POST 速率，HTTP 其他请求速率，DNS 查询请求速率，并发IP数量等单用户和总量进行自定义阈值配置； 6.支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址； 7.支持日志综合统计分析，可对源IP、目的IP，源地域，攻击类型，级别，处理动作，协议类型，客户端设备类型，客户端操作系统，客户端浏览器类型进行综合统计分析，并通过饼图、曲线图及柱图等对分析结果进行图形化统计 8.支持自定义分析维度进行报表导出，分析维度包括攻击趋势，攻击严重级别，被攻击资产，被攻击IP，攻击源IP，攻击源地域等； | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 统一运维管理平台 | 10套*3年云端统一管理服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 数据防泄密 | - 提供1套控制中心软件，不少于100套PC端授权，提供质保和软件升级服务应不少于3年； 2.支持存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控；支持对终端上U盘和移动硬盘接入设置可读写、拒绝、可读、告警； - 3.数据接收对象定义：支持按照数据接收对象的IP、域名、端口、URL等方式进行定义敏感行为，支持的接收对象分类包括但不限于：内部WEB业务系统、内部共享服务器、内网CS工具、内部代码仓库、邮箱等； 4.支持对常用办公文档自动进行敏感内容识别并判断敏感等级，敏感文档类型支持种类在100种以上； 5.支持基于敏感数据来源追踪数据流转的过程，包括但不限于敏感数据流转过程中的文件下载、文件复制、文件剪切、文件夹重命名、文件重命名、修改后缀、压缩、加密压缩、解压、另存为等异常动作，并支持以流转图或时序图的方式进行可视化展示数据流动轨迹；6.支持扫描配置可基于目录范围、敏感数据、上报文件类型、上报文件大小定义，执行配置支持手动执行、单次执行、周期执行并配置任务执行时间； 7.支持对IM聊天软件、邮件客户端、云笔记、网盘、浏览器、远程协助工具、文件传输工具、会议软件等途径的文件外发行为进行管控； 8.支持查看详细的文件流转跟踪图，包含文件的全流程操作的记录，从文件下载、文件操作、文件外发的记录； 9.支持防数据截取逃逸，通过剪贴板进行外发时可以基于剪贴板的内容进行外发管控； | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 安全托管服务 | - 云端服务平台应当支持对接本项目的主要安全设备，下一代防火墙、端点安全管理，支持实时接收安全设备检测到的安全事件信息、安全日志数据，提供不少于10个资产的全流量检测分析和7*24小时安全值守服务； 2.首次安全评估，具备互联网暴露面梳理的服务工具，该工具应当支持全资产和精确资产两种模式暴露资产收集模式，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问截图，及对应暴露资产存在的漏洞。 3.针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，配置防护规则，保证不因此出现重大事件和损失； 4.7*24小时威胁鉴定：具备云端检测和分析平台，通过采集安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时在用户界面进行展示；分析研判包括但不限于对脆弱性、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据进行采集和实时分析研判，支持将同一资产的多个告警进行聚合分析发现各类安全事件并生成工单，并在告警详情中展示告警的基本信息，涉及的业务信息、攻击趋势、威胁详情、攻击原理、处置建议等内容，并支持根据情况提供备注。 5.配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，并且实时响应投标方咨询的网络安全相关问题。 6.提供7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日投标方都应该能做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为招标方提供节假日值守快报。 7.服务指标：从安全日志上传分析研判到通告给建设方的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于15分钟，一般事件的通告时间少于30分钟；在配备相关边界防护服务组件和端点防护服务组件的情况下，重大威胁与事件的遏制影响完成时间少于15分钟，一般威胁与事件的遏制影响完成时间少于30分钟。 8.提供合同服务期限内不超过3次重大时期网络安全保障服务，总持续时间不超过60天，重保期间不少于1人驻场服务。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 漏洞扫描平台 | 1.提供系统漏扫授权数≥100，WEB漏扫授权数≥20；主机漏扫并发数≥150，WEB漏扫并发数≥5；产品配置不少于6个千兆电口，2个千兆光口SFP； 2.支持从紧急漏洞的视角展示主机风险，清晰呈现已发生和未发生的紧急漏洞类型，支持以报表形式展示紧急漏洞的风险等级、影响资产数、漏洞数量、最近发现时间，可关联漏洞详情； 3.支持从主机视角呈现当前关键资产的风险等级信息， 可从“高危”“中危”“低危”“安全”四个等级（或类似等级划分）划分漏洞风险等级，支持客户对于重要资产标记为“核心资产”， 便于根据资产价值确定修复优先级； 4.支持操作系统、网络设备、数据库、中间件等漏洞扫描； 5.支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行； 6.支持多种系统漏洞检测技术，如：原理扫描技术、版本扫描技术；支持通过任务参数、资产视角、漏洞、弱口令等不同展示方式； 7.支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表； 8.支持系统漏洞、web漏洞模板的自定义，可通过漏洞名称、CVE编号、风险等级、漏洞类型、漏洞组件、高可利用、漏洞发现时间、扫描方式等快速筛选漏洞，根据筛选结果选择相应漏洞生成自定义模板； | 1 | 台 |  |  |  |
| 二 | 信息化资源统一纳管平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 许可证管理 | 包含基础信息、授权信息、绑定设备、过期提醒等功能模块， | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 业务应用系统资 | 包括系统列表、基本信息、实施进展、部署信息、验收信息等功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 商用软件系统资 | 包括软件列表、基本信息、部署信息、业务关系、采购审批、软件升级等功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 机房基础设施资 | 包括机房设施管理、机柜设备管理、服务器及KVM设备、网络及通信设备、安全监控设备等功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 虚拟化资源池 | 包括政务云资源管理、虚拟化主节点管理、虚拟网络管理、虚拟主机管理等功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 日常办公设备 | 管理集团日常办公中常用的设备，如建立打印机、台式电脑、平板、大屏显示器、会议系统等的台账，记录其型号、使用部门、购置时间、资产名称、资产编号等信息 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 技术服务团队 | 登记技术团队成员、技术方向、联系方式、值班情况等信息，包括外协技术专家（安全专家、网络专家、虚拟化专家等）、供应商技术人员等信息。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 资产运维管理 | 包括迁移管理、故障管理、维保管理等功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 资产变更管理 | 包括资源申请审批、机房出入管理、资产变更管理等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 集团资产盘点 | 定期对集团和各园区的信息化资产进行账实核对，形成集团信息化资产台账，资产差异报告、盘点记录留痕。 | 1 | 项 |  |  |  |

- 2.2.数据要素赋能

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 厂家型号 | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据治理体系服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制度规范建设服务 | 提供数据标准规范、数据管理规范、数据安全规范、数据治理规范、数据质量规范、综合管理规范等服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 数据治理实施服务 | 提供数据治理需求调研、标准化治理服务流程、数据治理规划与设计、数据治理实施服务，基于现有数据中台将原有信息化系统及本次新建系统的有效数据分类归集，以满足可视化展示要求。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二 | 数据资产应用门户平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业资料管理 | 包括基础信息管理、关联主体管理等功能模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 资料归档管理 | 资料归档管理：按“企业证书、资质文件、合作协议、政策文件、审计报告”分类归档电子资料，支持PDF、Word等格式上传与在线预览，绑定数据资产ID实现“资料-资产”联动查询，留存归档日志满足审计要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 智能数据治理 | 包括数据盘点录入、敏感信息脱敏、修改编辑删除等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 数据协同分析 | 包括跨部门看板、元数据管理与分析、数据标签管理、数据分级分类管理等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 数据产品管理 | 包括项目管理、数据集管理、数据工作流管理、数据处理、组件管理、组件市场等功能。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 数据资产评估 | 包括数据资产评估、数据资产评估模型等功能模块。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 数据资产运营 | 包括运营状态监测、授权管理、各项报告上传、价值优化分析等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 数据资产应用展示 | 优化大屏可视化，同步补齐中屏、小屏的可视化能力建设，展示内容包括但不限于保障房、园区空间资产信息、集团IT资产信息、园区运营信息等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 数据权限管理 | 包括细粒度角色划分、操作权限管控等功能 | 1 | 项 |  |  |  |

- 2.3.AI+数字化业务应用

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 厂家型号 | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 园区安全管家系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区安全知识库 | 包括安全巡检知识库、安全生产知识库、法律法规知识库、消防安全知识库、安全科普知识库、安全隐患知识库等模块。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | AI智能体 | 包括AI 工作流、AI 智能体。支持多种大型语言模型，通过提供强大的数据集管理功能、可视化的Prompt编排以及应用运营工具，具备自主理解、规划与执行能力,自主拆解任务、制定计划并执行。不再局限于被动回答问题 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 安全隐患管理 | 包括安全隐患排查、安全隐患整改、安全隐患台账等模块。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 安全事件管理 | 包括区域气象事件、园区安全事件、安全事件台账等模块。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 安全事故管理 | 包括事故清单、事故上报、事故查看、事故处置等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 安全培训管理 | 包括AI 安全问卷智能体、安全培训视频、安全问卷答题等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 应急安全数据中台 | 包括监控数据统计、事故数据统计、隐患数据统计、AI安全问数智能体、AI安全报告智能体等模块。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 园区安全预警移动端 | 包括安全事件管理、安全隐患管理、安全培训管理等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二 | 案件管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 案件全生命周期管理 | 包括案件全生命周期管理、在线办案、文档智能识别、案件基本信息、自动校验、进度跟踪、结案账单、案件归档、风险(案件)预报、电子卷宗、千万案、自动报表、案件信息查询功能案件导入、案件台账导出功能(巡察.审计)、智能提醒等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 管理驾驶舱 | 包括纠纷案件月报、综合报表等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 法律计算器 | 包括违约金/逾期利息计算器、迟延履行利息计算器等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 关联系统对接 | 包括短信渠道对接、企业信息查询对接、0A对接等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 智能审计系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 审计管理 | 包括审计项目信息管理、审计底稿管理、审计报告预生成管理、审计报表等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 智能体管理 | 包括问题模板库管理、智能体功能管理模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 预警管理 | 包括预警信息综合看板、预警核实与处置模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 知识库管理 | 包括项目知识库、合同知识库、审计合规知识库等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 配置管理 | 包括审计报告模板管理、多源数据集成配置、外部系统接口管理、审计数据仓库运维监控模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 审计数据对接系统 | 包括短信对接、财务系统对接、0A 系统对接等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 四 | 合规智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文件结构解析管理 | 包括文档类型管理、文档结构完全配置文档结构正则配置、文档结构解析、配置检查点基本信息等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业知识库管理 | 包括知识库管理、文件上传上传日志、知识库分段配置、知识库分段预览、知识库手动分段等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 审查类型管理 | 包括审查类型管理、配置文档类型模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 文档审查管理 | 包括合同文件上传解析、合同在线预览、AI合同概览总结、AI合同类型评估、合同审查清单生成、合同审查结果展示、审查风险数量统计等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 可视化规则引擎平台 | 包括可视化拖拽节点、工作流变量参数配置、LLM大模型工具配置、提示词配置、工作流引擎、工作流执行监控日志、工作流执行实时调试等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 场景实施服务 | 场景实施服务围绕合同文件数据，开展需求分析分类、关键要素整理、AI 审查工作流编排、提示语调整及工作流迭代调优 | 1 | 项 |  |  |  |
| 五 | 智能档案管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能档案管理系统PC端 | 以《广东省企业数字档案室建设评价标准》（粤档发〔2022〕14号）为建设基础，结合集团现有档案管理现状与中长期数字化规划，构建档案收集、整理、保管、利用、鉴定、销毁、统计、移交全流程闭环管理体系，系统全宗、用户的数量不限。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 智能档案管理系统移动端 | 具备档案在线借阅审批、档案查阅等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | AI功能 | 基于集团本地部署的大模型，实现AI知识库和AI智能著录智能体等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 系统对接 | 实现政务OA系统、集团OA系统及业务系统的电子文件归档对接 | 1 | 项 |  |  |  |

- 2.4.数转技术架构提升

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 厂家型号 | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 集团接口总线平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用中心 | 是访问控制与资源治理的基础单元。用户可在该模块中完成应用程序的创建、信息维护、状态变更（启用/停用）、密钥轮换及最终归档等操作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 访问管理中心 | 包括协议转换、服务路由、访问控制、日志记录、认证鉴权、限流熔断、黑白名单、流量治理等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 服务注册与发现中心 | 包括接口注册、接口管理、接口监控、接口安全、接口集成、接口测试版本管理、接口文档等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 配置中心 | 包括路由规则、限流阈值、拦截器等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 监测中心 | 包括日志采集、指标监控、告警中心、计划任务调度、报表中心等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 多租户管理 | 包括配额管理、权限管理、数据源管理、租户管理等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 系统管理 | 包括用户管理、部门管理、岗位管理、菜单管理、角色管理、字典管理参数管理、通知公告、操作日志登录日志、文件管理、文件配置管理等模块 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二 | 系统接口总线集成服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现状盘点与评估 | 企业级接口总线平台可解决集团系统集成难题，克服点对点集成弊端并实现接口统一管控；但接口注册、配置与监控需同步系统建设推进，且需技术团队保障新旧系统多环境稳定对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 总线集成架构规划 | 采用企业级接口总线平台核心的 “总线式” 集成策略，明确业务域与同步/异步交换模式，规划双园区高可用容灾架构，分三阶段推进系统接入与改造，配套风险管控及全流程集成测试体系，构建松耦合、高内聚的集团 IT 生态 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 核心运维保障服务 | 确保集团接口总线集成平台7x24小时稳定运行，确保接口服务资产长期稳定、高效、安全运行。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 配置与变更管理服务 | 标准化变更审批防未授权故障，搭建 CI/CD 管道实现自动化部署与快速回滚，定期核查配置合规性 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 接口治理运营服务 | 定期评审服务目录清理冗余，按 N-2 策略管控服务版本并推动老旧版本退役升级，按季度发布 SLA 报告并针对偏差制定改进计划 | 1 | 项 |  |  |  |

- 2.5.系统集成服务

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 厂家型号 | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 以集团接口总线平台为核心支撑，统筹梳理城投集团既有存量业务系统与本项目新增业务系统的核心接口资源，构建标准化、可迭代、易维护的集成服务体系，将本次项目新建信息化系统统一与集团现有的OA系统集成实现单点登录，基于集团接口总线平台将新建设的信息化系统与智慧园区管理系统（IPark）、数据中台等原信息化系统通过接口形式统一集成并完成调试。 | 1 | 项 |  |  |  |

填报说明：

1.上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。

2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。

3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺，具体项目信息以深圳阳光采购平台发布的正式公开招标公告为准。

营业执照

供应商基本情况表

| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 授权代理人（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 |  |  |  |  |  |  |  |