询价函回执

回函单位名称：（盖章）

回函单位联系人：

联系电话及电子邮箱：

是否意愿参与后期招标委托工作：是/否

- 总报价：

| 项目 名称 | 报价人名称 | 总价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳（东部）人工智能产业公共服务平台四期集成服务项目 |  |  |  |
| 情况说明：（报价人在此填写需要说明的信息，包括但不限于设备的供货周期、项目款项的支付方式等认为有必要说明的情况。） |  |  |  |

- 单项报价：

单价报价表

| 序号 | 货物/服务 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI服务器 | 1、CPU：配置≥4*48核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥1152GB 3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，2*7.68TB NVME SSD 4、端口：配置≥4*25GE，8*200GE 5、NPU：配置≥8*AI处理器（单颗AI处理器HBM≥64GB，FP16≥ 280TFLOPS） 6、RAID卡：配置≥1*2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理 7、电源：配置冗余电源≥4*2600W交流电源模块 8、服务：含三年维保 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 大数据节点1 | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，4*960GB SSD 4、端口：配置≥4*GE，4*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 大数据节点2 | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，12*8TB SATA盘； 4、端口：配置≥4*GE，4*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 大数据节点3 | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥256GB 3、硬盘：配置≥2*480GB SSD，6*7.68TB SSD 4、端口：配置≥4*GE，4*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 裸金属数据仓库网关节点 | 1、CPU：配置≥2*48核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥192GB 3、硬盘：配置≥2*480GB SSD 4、端口：配置≥4*GE，8*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 数据仓库 节点 | 1、CPU：配置≥2*32核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥512GB 3、硬盘：配置≥2*960GB SSD，12*1.92TB SSD 4、端口：配置≥4*GE，4*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 高性能网络 节点 | 1、CPU：配置≥2*64核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥512GB 3、硬盘：配置≥2*960GB SSD 4、端口：配置≥4*GE，8*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 管理节点 | 1、CPU：配置≥2*64核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥768GB 3、硬盘：配置≥2*960GB SSD，8*8TB HDD，2*1.92TB SSD 4、端口：配置≥4*GE，2*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 通用计算 | 1、CPU：配置≥2*64核国产化ARM架构处理器，主频≥2.6GHz 2、内存：配置≥384GB 3、硬盘：配置≥2*960GB SSD 4、端口：配置≥4*GE，4*10GE 5、RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 6、电源：配置冗余电源≥2*900W交流电源模块 7、服务：含三年维保 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| （二）交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务接入 交换机 | 1、机架式设备，高度≤1U，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、整机支持≥48个10GE光接口，≥6个40GE/100GE光接口； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 4、为了保障网络的安全性，要求关键芯片（如CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原厂商自研芯片； 5、实配：冗余电源，≥16个10GE多模光模块，≥4个40GE多模光模块，≥1根堆叠电缆。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | BMC接入 交换机 | 1、机架式设备，高度≤1U，交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥780Mpps； 2、整机支持≥24个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥4个1/10/25GE SFP28光接口，≥2个40/100GE QSFP28光接口； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 4、支持两个扩展插槽； 5、为了保障网络的安全性，要求关键芯片（如CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原厂商自研芯片； 6、实配：双电源，≥4个10GE多模光模块。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 参数面 交换机 | 1、机架式设备，高度≤2U，交换容量≥25Tbps,包转发率≥8000Mpps； 2、整机支持≥32个400GE QSFP-DD光接口，≥2个10GE光接口； 3、支持RoCE网络； 4、为了保障网络的安全性，要求关键芯片（如CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原厂商自研芯片； 5、支持AI ECN、PFC功能； 6、支持VXLAN、BGP-EVPN、M-LAG等数据中心特性； 7、实配：冗余电源风扇，≥18个400G多模光模块。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （三）运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维服务 | 设备配套运维服务，包括设备巡检，问题处理等，总期限为三年期，按年报价。首次合同期限为三年，采购人有权根据投标人合同履行期间的服务质量、履约成效，自主决定是否续签；若续签，运维服务价款不得超过本次项目的中标运维服务价款。 | 3 | 年 |  |  |  |  |
| （四）集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成服务 | 智算服务器及配套网络设备集成规划设计，初始化配置及测试、系统综合测试服务。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）过保后延期质保服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第四年质保续保服务 | 本项目验收之后3年免费质保，第四年质保续保服务费用 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 第五年质保续保服务 | 本项目验收之后3年免费质保，第五年质保续保服务费用 | 1 | 项 |  |  |  |  |

填报说明：

1.上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。

2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。

3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺，具体项目信息以深圳阳光采购平台发布的正式公开招标公告为准。

营业执照

供应商基本情况表

| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 授权代理人（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 |  |  |  |  |  |  |  |