# 项目需求书

## 第一节 项目需求

- 项目服务内容

根据《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案(2024年-2025年)》和《龙岗区加快创建“AI龙岗”三年行动计划（2025—2027年）》规划, 要构建高效算力供给体系，在供给侧加强龙岗区在线算力供给保障能力，推动人工智能产业化。本项目根据上述行动方案以及意向客户需求，我司需建设共计不少于570PFlpos@PF16的智算资源池（稠密算力），支持客户业务开展。基于该需求，我司提出本项目采购需求如下：

- 建设阶段：

建设不少于570PFlpos@PF16（稠密）的人工智能算力(以算力卡厂商官方数据为准)。具体包括采购智算资源池所需的通用算力设备、配套计算网RDMA网络设备、安全设备等软硬件以及设计、集成服务。其中集群所需的128台AI服务器均由采购人提供，AI服务器具体配置详见下文技术要求。投标人需要完成该智算集群所涉及的所有设备（不含AI服务器）、材料、软件的采购、安装调试、竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及集群软硬件3年的质保服务等全部工作。

- 运维阶段：项目竣工验收后，提供5年的智算集群运维服务。包括智算集群日常运维保障服务、配套设备备件支持服务。

- 机房托管服务：投标人提供5年智算资源池部署所需的数据中心机房托管服务。

- 智算资源池技术方案由投标人根据本需求书提供的技术、性能、运维SLA要求自行确认，方案须完全满足采购人提出的各项技术要求。

- 项目技术服务要求

- （一）智算资源池技术要求

- （1）采购人提供的AI算力服务器技术规格如下：

- AI服务器一（32台，采购人提供）

- 1）配置4颗国产CPU	，单颗CPU 80C，主频2.9GHz；

- 2）配置8张AI算力卡，单卡算力560TFLOPS @FP16，单卡显存128GB；

- 3）配置内存	32条DDR5-5600内存条，内存条容量为32G或64G；

- 4）配置系统盘2块480GB SSD SATA盘；

- 5）配置数据盘4块或2块3.84TB SSD NVME	盘；

- 6）配置RAID卡1张；

- 7）配置	3KW热拔插电源模块	6个；

- 8）配置	参数面网络接口8*400GE QSFP-DD直出，支持RoCE协议；

- 9）配置	超平面网络接口56*400GE接口（含光模块）；

- 10）配置样本面网络接口2*100GE端口（含光模块）；

- 11）配置业务面网络接口2*25G端口（含光模块）；

- 12）AI服务器采用风冷制冷；

- AI服务器二（96台，采购人提供）

- 1）配置4颗鲲鹏CPU	，单颗CPU 80C，主频2.9GHz；

- 2）配置8张AI算力卡，单卡算力560TFLOPS @FP16，单卡显存128GB；

- 3）配置内存	32条DDR5-5600内存条，内存条容量为32G或64G；

- 4）配置系统盘2块480GB SSD SATA盘；

- 5）配置数据盘4块3.84TB SSD NVME	盘；

- 6）配置RAID卡1张；

- 7）配置	3KW热拔插电源模块	6个；

- 8）配置	参数面网络接口8*400GE QSFP-DD直出，支持RoCE协议；

- 9）配置样本面网络接口2*100GE端口（含光模块）；

- 10）配置业务面网络接口2*25G端口（含光模块）；

- 11）AI服务器采用风冷制冷；

- （2）通算服务器需求：

- 提供不少于8台满足以下技术需求的通算服务器：

- 1）服务器外型及高度：≥2U机架式，标配原厂导轨；

- 2）CPU：≥2颗X86 CPU (主频不低于2.45GHz；单CPU核数不低于32核）；

- 3）内存：≥24*32GB；

- 4）存储：≥2*480GB SSD；≥1*7.68T SATA SSD；

- 5）RAID卡：≥1块2G缓存12G SAS RAID卡（带超级电容）；

- 6）IPMI：≥1*IPMI接口；

- 7）网卡1：≥2*2端口25G光接口网卡；

- 8）网卡2：≥2*2端口200G光接口网卡；

- 9）电源和风扇：电源支持1+1冗余；支持热插拔冗余风扇。

- （3）组网要求：

- 1）针对128台AI服务器组建单层400G RoCE组网，网络无收敛；

- 2）针对32台AI服务器一，按照每两台互联56*400G组建并机互联网络；

- 3）针对所有AI服务器、通算服务器组建2*25G业务网络；

- 4）针对所有设备组建1G带外管理网络；

- （4）集群可靠性和指标：

- 1）集群可用率大于等于95%（1-（服务周期内总不可用算力卡时数/服务周期内总承诺算力卡时数））；采购人提供的AI服务器质量故障不计入上述公式。

- 2）参数面网络可靠性高达99.95%；

- 3）确保资源无感扩容，重大的扩容变更影响时长不超过半小时；

- （5）冗余设计要求：核心设备主备（包含交换机等）；服务器电源和风扇均有冗余；

- （6）数据高可用要求：数据容灾：存储支持EC存储，服务器系统盘raid1；数据恢复：存储支持回收站功能，支持异常删除恢复；

- （7）网络可靠性：网络服务可靠性：防DDoS攻击等常见的网络攻击手段，并能自动恢复；

- （8）质保要求：软硬件提供3年有效质保；

- （9）运维要求：

- 1）资产生命周期管理：

- ①采购和部署：采购部署内容项包含服务器，网络等，对应的硬件选型规格需和业务需求匹配，采购部署交付周期也得和业务需求匹配。部署完成需严格执行验收流程（性能测试、稳定性验证）；

- ②标签与台账：协助采购人对所有硬件贴标签（资产编号、型号、部署位置），建立台账并与硬件监控系统联动。

- ③维护与退役：定期巡检，巡检周期一天一次，巡检内容包含机房温湿度、机柜电源、空调状态），如有异常需通知租户后解决。制定一些预防性维护计划（如检修，消防等），淘汰硬件需经过采购人同意后才能清除数据并完成合规报废流程。

- 2）运维与故障处理

- ①部署硬件实时监控,监控指标包括：硬件状态（CPU/AI卡温度、磁盘 SMART 状态）、网络延迟与丢包率。设置阈值告警（如AI卡温度 >85℃ 时触发自动化降频或告警）。针对AI卡定时检测健康状态，状态异常能自动隔离。

- ②硬件日志：硬件服务器日志收集和查看，包含bmc日志以及操作系统日志

- ③故障响应：SLA分级（如重大级故障需5分钟内响应，一般级15分钟内响应）。建立备件库（AI卡、电源、硬盘），确保快速更换。硬件故障恢复：7*24小时覆盖，实时响应。在线技术支持：技术信息共享和补丁下载；备件更换SLA：备件4小时内到现场；热线授理或者专职客户经理: 7*24小时响应；运维培训: 乙方向甲方免费运维培训，包括平台使用、运维、故障排查等。

- 安全合规

- ①物理安全包含：人员进出管理：需符合资质的人员才允许进入；

- ②物品进出管理：需业务方同意，有台账管理；

- ③门禁权限管理：需业务方审批授权通过；

- ④保密权限管理：禁止拍照等；

- ⑤机房环境管理：温湿度，防尘噪音等，参考机房标准，并且相关权限审批均由租户控制"

- ⑥数据安全：存储数据的访问授权，支持配置白名单访问；数据硬盘的数据加密能力具备；故障硬盘的处理措施，需经过租户同意，故障的盘不走维保，如果低格不了，就走消磁或摧毁。

- ⑦网络安全：外网互联网网络边界路径默认关闭；租户可配置交换机和节点的网络访问策略；网络访问日志详细记录节点被访问记录；具备异常访问监控告警以及网络防攻击措施。

- （二）建设阶段服务要求

本项目建设期主要包括以下3个方面内容：

- 1、货物采购服务

本智算集群所有设备和软件的采购（AI服务器除外），包括网络设备、通用计算服务器、信息安全设备、光模块、线缆、集群所需软件系统等。

- 2、设计服务

- 设计服务，根据本项目需求，自行提出建设方案，对智算集群进行施工图设计，提供设计说明、集群总体网络拓扑图、设备平面布置图、设备上架面板图、连线对端表、设备IP地址规划、线缆材料统计表等全套设计文件，设计文件深度应能够指导现场实施。

- 3、集成服务

- 集成服务，包括对智算集群的所有设备上架、布线组网、软件的部署、系统调试、测试验收、技术服务及培训。详细服务内容详见下表《集成服务需求表》。

集成服务需求表

| 序号 | 服务事项 | 主要服务内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线服务 | - 网线布放 - 光纤布放 - RDMA专用线缆布放 - 设备标签 - 线缆标识 | 1 | 项 |
| 2 | 服务器上架安装及配置 | - 服务器BMC配置核验 - RAID配置检查 - BIOS配置检查 - 主机资源信息核验 | 1 | 项 |
| 3 | 管理网络设备安装及集成 | - 网络配置及调试 - 网络连通性测试 - 网络出口测试 | 1 | 项 |
| 4 | RDMA网络设备安装及集成 | - 基础网络环境校验 - RDMA网络测试 | 1 | 项 |
| 5 | AI服务器初始化配置及测试 | - PE盘压力测试 - NCCL性能测试 - 集群多机多卡All Reduce测试 | 1 | 项 |
| 6 | 软件平台安装调试 | - 安装平台软件，并按照需求进行配置，包括设置管理员账户、访问权限、系统设置等； - 将平台连接到被管的服务器、存储以及网络设备，并设置相应的访问权限； - 对各平台做业务初始化配置； - 进行各项操作测试验证，保证软件平台运行正常； | 1 | 项 |
| 7 | 系统综合测试 | - 对集群进行模型微调训练测试，验证系统整体运行效率； | 1 | 项 |
| 8 | 培训 | - 项目整体培训； - 各类设备专业培训； - 运维操作培训； | 1 | 项 |
| 9 | 集成服务质保期内技术服务 | - 7X24技术响应； - 故障处理，第二日到达现场； - 硬件设备：协调供货商进行设备维修或更换； | 1 | 项 |

- （三）运维阶段服务要求

##### 1、总体要求

（1）故障分级响应要求：根据SLA分级响应，最高级别故障需5分钟内响应，重要级别故障15分钟内响应。

故障分级响应表

| 序号 | 故障等级 | 故障描述 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 最高级别故障 | 影响核心业务功能，导致服务完全中断或大规模算力资源无法使用，可能造成重大经济损失或声誉损害。 | 5分钟内响应 |
| P1 | 重要级别故障‌ | 影响部分重要功能或服务性能显著下降，对业务运营产生较大影响。 | 15分钟内响应 |
| P2 | 一般级别故障 | 影响非核心功能或服务性能有所下降，但对业务运营影响较小，用户可能感知到不便但不影响整体使用。 | 2小时内响应 |
| P3 | 低级别故障 | 影响较小，主要是边缘功能或服务的小问题，对业务运营和用户体验影响有限。 | 4小时内响应 |
| P4 | 轻微级别故障 | 几乎不影响业务运营和用户体验，主要是微小的问题。 | 24小时内响应 |

注：投标人受限于采购人要求的安全访问规则或管理流程无法访问资源，无法对问题进行监控和定位的情况不包含在内，出于管理合规和安全访问控制引起的操作延误和等待，不计入投标人责任范围。本协议约定投标人故障响应、处理、解决等时间，以采购人正式通知到投标人指定负责人并开通相关管理权限的时间点起计。

（2）集群可用率：不低于90%。

（3）网络：参数面网络可靠性高达99.95%。

##### 2、具体运维服务要求

###### （1）智算集群日常运维保障服务

为保障智算集群的稳定运行，为智算集群客户提供高效、快捷的技术服务，支持采购人做好智算集群业务的运维服务，投标人一方面应做好智算集群的日常运维和故障处理等工作，确保整个系统的安全平稳运行；另一方面支撑采购人相关业务部门做好智算算力资源对外的智算集群管理、开通、运行、服务、回收的全流程工作，充分发挥智算集群算力资源池的资源价值，为客户提供业界领先的技术服务，保障服务质量和服务体验，打造智算集群服务的品牌，创造良好的经济效益和社会效益。

1）算力集群业务运维支持服务

投标人应基于采购人投资建设的软硬件设备，支持采购人智算集群管理团队，对外提供智算服务。投标人需提供以下的智算集群业务服务支持：数据导入、数据极速导入、算力资源配置确认及开通、监控数据报表、独享带宽保障、数据备份恢复服务、平台运行监控、业务运维监控服务、故障诊断及处理等。

智算集群业务运维支持服务

| 序号 | 服务事项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据导入/导出 | 1.开通从客户到算力资源池的专项数据导入/导出VPN接入端口，提供有限期的接入服务（不超过2周），配合客户完成数据集导入/导出工作；数据集导入/导出完成之后，拆除该VPN数据集导入通道。数据集导入通道，互联网级别每客户可开通两次，超过次数额外协商。 2.文件和代码通过管理VPN导入/导出，客户可自助开启。 |
| 2 | 数据极速导入 | 为客户提供数据集极速导入业务，专人携带数据存储介质进入IDC操作，数据集即可存入智算空间。 |
| 3 | 数据极速导出 | 为客户提供数据集极速导出业务，专人携带数据存储介质进入IDC操作，数据集从智算空间导出到客户自己的存储介质 |
| 4 | 算力资源配置确认及开通 | 客户提出算力资源租赁申请后，提供售前技术服务，包括但不限于：核对租赁要求，设计算力配套资源，确认智算集群服务内容，完成资源开通协助，提供必要的使用指引 |
| 5 | 系统环境调整服务 | 基于客户的算力资源需求，提供操作系统、驱动、容器、K8S的重新部署服务 |
| 6 | 监控数据报表 | 服务周期内，周期性（通常是月）向客户发布邮件，统计算力资源使用情况报表，并提供数据监控的原始点文件 |
| 7 | 独享带宽保障 | 按套餐包含的公网出口带宽为客户提供独享带宽，包括用户portal；用户文件上传；用户ssh访问等 |
| 8 | 数据备份恢复服务 | 客户提出数据备份/恢复申请，备份来源为空间内所有有访问权限数据和文件；恢复则为同客户下的前期数据备份 |
| 9 | 故障诊断及处理 | 平台发生故障或客户使用过程中出现故障，及时安排技术人员进行排查诊断，对故障进行处理和恢复。 |

注：本文所写“客户”是指与本项目采购人签署算力租赁服务合同、并实际使用本项目算力集群资源的单位。

（a）算力资源开通的技术支持

为客户提供智算中心平台相关的技术支持，协助客户算力资源管理团队推动客户完成试用、或长期租用算力中心的智算资源服务；

①采取线下约谈或线上会议方式与智算中心客户进行算力服务需求的技术方案交流。

②对智算中心客户的需求进行分析，协助智算中心管理人员 收集需求信息，并完成相关方案编写工作。

③技术方案POC测试：

根据收到的试用、租用智算资源需求，负责评估当前智算平台能否满足测试或租用需求，资源具备则及时调整智算中心平台的虚拟算力资源或裸金属算力资源；

根据收到的客户试用、租用或购买需求，提供相应的IB组网方案；若组网不满足客户需求，需在买方数据中心机房进行相应的设备上架、设备调整、线缆布线和组网变更等；

负责为测试客户开通或回收智算平台资源及账号信息：包括裸金属服务器数量、VPN账号、操作系统账号及登录方式，提供VPN客户端、VPN网关地址、共享存储空间、跳板机登录地址，并为客户提供配套使用手册。

④根据采购人要求，积极配合智算中心管理团队提供智算中心客户招投标相关材料支持。

（b）客户接入及业务开通服务

①根据收到的客户租用或购买需求，提供相应的IB组网方案；若组网不满足客户需求，在采购人数据中心机房进行相应的设备调整及当前范围内的线缆布线和组网变更等；

②负责根据正式客户业务开通需求，规划和调整共享存储空间，指导第三方团队进行共享存储的组网规划和调整，初始化共享存储空间以及共享存储空间的整体分配；

③负责根据客户需求进行智算服务器设备加电、操作系统的批量安装与重装、带外管理网配置、管理网卡绑定和配置、网卡驱动和AI卡驱动的安装、IB网卡配置；

④负责在客户测试或正式业务上线交付前的带宽时延测试，包括读、写操作带宽测试，读写操作时延测试，发送操作带宽和时延测试，以及其他必要的测试；

⑤负责智算中心堡垒机资源的添加和维护，角色和权限的分配；因人为误操作或资源不可用等故障，责任无法判断时，负责查看和回溯堡垒机上的录屏内容，明确各方责任；

⑥负责为正式客户开通或回收智算平台资源及账号信息：包括裸金属服务器数量、VPN账号、操作系统账号及登录方式，提供VPN客户端、VPN网关地址、共享存储空间、跳板机登录地址，并为客户提供配套使用手册；

⑦负责客户数据集磁盘或磁盘矩阵的挂载、客户数据集导入、磁盘或磁盘阵列卸载，并通知客户数据集是否导入成功，由客户确认下一步操作。

⑧协助采购人在每个月【5】日前（如遇节日则相应顺延）填报上一月租户服务费用结算单中相关技术部分的内容，发送给采购人。

2）算力集群日常运行维护服务

（a）基础维护要求

基础维护指为保证系统正常运行所需的预防性维护，日常维护支持，网络调整支持，数据备份支持等工作。包括：

①日常维护技术支持：对系统的网络、硬件、软件系统进行维护，监控运行情况，保证系统正常运行。

②日常投诉处理：支撑采购人智算中心管理人员处理客户投诉，并提供相关技术支撑工作。

③系统重装技术支持：负责系统服务端软件的安装。

④数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行技术支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。

⑤成立专门的技术支持部门，由运维服务部经理统一协调技术服务工作。

⑥支持电话、传真、电子邮件、WWW等方式的售后技术服务要求。

⑦远程无法解决的，需协调人员到现场进行更高层面的售后技术支持服务，同时协调第三方相关设备厂家共同到达客户问题现场。具体故障响应时间以及故障恢复时间，需要依据第三方相关设备厂商技术服务承诺要求。

⑧对智算中心的运行状况提供定期巡检服务。每周一次巡检，每个月进行一次深度巡检工作，保证软件和业务报表的数据健康、平稳运行。对于巡检中出现的隐患、高危或异常情况，及时汇报给采购人，并提供建议的解决方案。

⑨配备网络安全专业技术人员，对系统定期进行安全检查，对运行中存在的安全隐患、检查发现的漏洞、安全问题等及时进行修复和解决。

⑩负责撰写智算中心月报，并提供给采购人运营团队。基于目前智算集群所有软硬件资源，定期提供满足采购方资源监控平台所要求的监控项列表，以及资源监控的详细信息。

（b）升级支持服务

①操作系统升级服务。

②版本升级技术支持：系统软件版本的升级。

③漏洞补丁安装服务：定期做系统巡检，与租户确认后，对发现的漏洞进行补丁安装服务。

（c）网络及安全运维工作

①负责整体智算中心网络安全策略的规划和动态调整，保障内部网络安全；

②负责整体智算中心配套设备的安全加固和漏洞整改，保障平台自身安全；

（d）故障处理服务

用户在使用系统时如遇到问题，无论是软件、硬件或是网络，都应得到相应的支持与帮助，并提供故障诊断分析和解决方案；严重故障导致系统不能正常运行，通过电话或远程无法解决,应在设备厂家备品备件准备就绪的情况下，满足现场故障处理的要求。应建立故障处理机制，原则上必须满足以下要求：

①建立故障单上报机制

②建立故障报警机制

③建立故障表单并存储

④业务影响确认：故障发生后，应尽快确认是否影响用户业务使用，采购人通过投诉预警、业务拨测、KPI性能指标监测、网络舆情等信息，以及通过登录信息进行用户业务影响情况确认，根据该信息判断是否为重大故障。

⑤具体故障处理以及解决，需要依据第三方相关设备厂商技术服务承诺要求。

（e）算力客户驻场技术支持服务

投标人根据采购人要求，派遣技术人员至最终算力使用客户的工作场地，按照最终算力客户业务需求，按需开展模型微调、算子适配等业务支持增值技术服务。此部分服务具体可能包括以下事项：

（1）模型微调技术支持：根据算力客户提供的预训练模型和数据，开展针对性优化，以提升其在特定任务上的性能。

（2）算子适配技术支持：根据算力客户提供的算子或AI框架文件，开展适配CUDA、AI卡等技术服务工作。

（3）其他技术服务：根据算力客户需求，提供其他专业技术支持服务。

（f）培训及其他服务

培训服务：向采购人或算力集群使用客户提供免费运维培训，包括平台使用、运维、故障排查等。

专家服务：参与采购人有关智算集群运维、扩容等事项的重大技术论证会，提供专家意见。

（g）定期总结报告

月度报告：根据采购人要求，每月提供一份书面的智算集群运维月度报告。报告内容应包含集群设备当月的运行状况、集群使用客户资源利用情况、质保事件情况、备件使用情况等其他相关信息。

季度例会：根据采购人要求，每季度开展一次季度会议，线上或线下会议形式的汇报当季度的运维情况。汇报内容应包含集群设备当季度的运行状况、集群使用客户资源利用情况、质保事件情况、备件使用情况等其他相关信息。

年度报告：根据采购人要求，每年提供一份智算集群运维总结报告。报告应对全年集群的运行状况、集群使用客户资源利用情况、质保事件情况、备件使用情况进行统计分析，对常见故障及处理方案进行总结。

###### （2）配套设备备件支持服务

1）对智算集群除AI服务器以外的硬件部分，提供足够的备品备件支持服务（供应商在范围内承诺备件比例），确保服务期内智算集群的正常运转和使用。

2）对智算集群除GPU服务器以外的硬件部分，确保服务期内智算集群的正常运转和使用，硬件故障恢复要求7*24小时覆盖，实时响应，乙方自身需有足够的备品备件资源以达到可4小时内到现场及恢复能力，在4小时内到现场及解决故障。

3）原则上配套设备备件支持服务需与本项目建设阶段投标确定的设备型号严格适配，确保兼容性及功能一致性。如有特殊情况（如原设备部件已停产、其他客观原因无法采购、不可抗力等情况），投标人应通知采购人，提供不降低性能且适配原设备的备件支持服务。

###### （3）运维服务团队要求

1）服务团队要求

提供一个不少于15人的服务团队，包括运维项目经理1名，智算集群资深运维专家2人，高级运维工程师2人（算力设备运维、网络设备运维各1名），中级运维工程师9人（每天3个班，每班3人，提供24小时驻场运维服务）、算力用户驻场技术支持工程师1人。基于目前智算集群的现状，提供详细的组网方案以及理解和建议，并提供整个智算集群（涵盖算力、参数网、存储网、管理网、业务网以及软件平台等）运行维护建议。投标人将根据附件《人员名单》向采购人提供本项目执行人员，投标人可基于项目实际需求进行对人员进行灵活调整，投标人更换项目人员需提前【7】日书面报采购人审批，擅自更换视为违约。

2）数据中心驻场服务要求：投标人提供7*24小时驻场服务，在智算集群所在数据中心提供现场运维工程师建立7*24小时值守轮岗工作机制。

3）服务团队工作要求

在项目的执行过程中，保障项目团队的人员要相对固定。驻场人员数量要能满足本项目集群的正常运行需求;在服务期内对系统进行全面的运维管理，保障系统正常运行和信息安全。投标人应提供负责运维人员通讯手机号码，以保障运维工作顺利进行。投标人委任具备相关工作能力与经验的项目经理和专业运维人员组建项目服务团队，明确组织架构与职责分工。服务团队应能够与采购人相关单位及其他运维单位积极、正确沟通协调，有效开展服务工作，并遵从采购人及相关业务单位的工作管理要求。提供项目经理与主要运维人员的有效通讯方式，并保持24小时联系畅通。

- （四）数据中心托管服务要求

数据中心托管服务包括为本次招标所有设备的安装部署提供国标A级数据中心基础环境、服务期内的数据中心环境运维服务、设备运行所需的水电费。详细的数据中心基础设施需求和相关服务内容详见下表《数据中心托管服务需求表》。

智算集群数据中心托管服务需求表

| 序号 | 服务事项 | 主要服务内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机柜要求 | 1.1智算集群机柜数量要求 （1）智算集群机柜需求：由投标人根据自行投标方案，提出集群的机柜数量和单机柜功率需求；提供满足项目需求的数据中心托管服务。 （2）针对各个智算集群的设备部署的机柜宜在机房物理空间独享的一个或临近的几个机房内，不得与其他第三方的设备共享机房。 （3）投标人应按照紧凑、安全、经济的原则使用机柜； 1.2机房要求 （1）数据中心整体设计标准应不低于《数据中心设计规范》GB50174-2017中A级标准。 1.3服务周期 （1）数据中心托管服务期为5年，设备上架通电，双方确认后起算。如果分批通电的，分批起算。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据中心基础设施运维服务 | - 总体服务要求: 提供覆盖“人员驻场、日常巡检、故障抢修、重大保障、维护保养”的数据中心基础设施运维服务。 满足需求：提供满足本次招标智能算力集群部署所需的空间、电力、冷量等基础环境。 安全运营：保障网络安全和设施安全；完善流程机制和运维体系；7*24*365业务连续运营。 精确管理：集约管控、统一调度、班组作业实现人员纳管；巡检计划、质保计划统一规划；应急演练、维护保养集中管控。 运维指标：提供规范、可靠的数据中心运质保障服务，确保客户业务连续不中断，满足电力持续性供应99.99%、制冷持续性供应99.99%，全年无重大事故。 - 主要服务内容 面向本项目，机房托管服务方负责数据中心基础设施的运维服务，包括以下但不限于以下的服务内容：设备维护保养作业；7X24小时的现场运质保障；故障维修；基础设施生命周期管理；质保厂家考核管理；事件管理；技术支持等。 （1）设备清点及普查登记：基于数据中心现有基础设施各系统技术资料档案，对数据中心基础设施定期进行全面清点及普查登记，对现有文档资料进行整理更新，确保文档资料的准确性。 （2）机房巡检：根据招标人需求及相关行业标准，制定维护作业计划对机房按日、周、月、季度、半年、年度等周期进行不同程度的巡检，填写巡检记录表格，汇总形成设备运行报告； （3）维护保养工作：对基础设施各系统和工具仪表进行整体检查及维护保养，根据维护作业计划对不同等级机房按月度、季度、半年度、年度等不同周期进行不同程度的维护保养工作，保证设备高效运行，对达到规定磨损限度的零件进行更换；定期检查或校准维护、辅助工具和仪器，确保工具仪器满足日常使用和第三方审计检查；参考维护服务标准内容，填写机房设备运行记录表格，汇总形成设备运行报告； （4）故障维修及隐患处理：值班人员7*24小时不间断受理机房报障，维护工程师7*24小时受理机房故障处理，在保证服务SLA指标要求前提下快速恢复基础设施设备的正常运行；对运行存在隐患的基础设施，提供修复或更换方案。 （5）基础设施生命周期管理：对每个基础设施设备的维护、保养、异常或故障处理、设计使用寿命等做好相应的记录；并根据基础设施原厂规定的设计使用寿命要求，定期检测基础设施各关键部件、易损部件等的性能，制定即将超役的基础设施整改方案和应急方案，及时更换即将超役的基础设施各关键部件、易损部件等，确保基础设施正常运行。 （6）主要基础设施的专项质保：对主要基础设施（冷水主机、精密空调、柴油发电机、UPS、消防系统等）制定质保计划报招标人运维管理团队审核，安排在维护窗口时间进行并按配电系统、暖通系统、智能化系统、消防系统等专业分别提交质保报告。 （7）重要保障：特殊时期或重大活动期间特殊保障、节假日或恶劣天气保障，制定保障重保方案，明确分工和工作要求，以及突发事件的处理流程。 （8）应急保障及演练工作：负责突发事件的应急保障工作，制定应急保障方案并按计划进行演练，至少包含火灾消防应急演练、空调系统故障应急演练、配电系统故障应急演练、UPS系统故障应急演练、机房漏水/水浸应急演练等。 （9）监控及现场值守：负责7*24小时现场运质保障工作，在收到基础设施故障告警或异常后的及时给出解决方案，在满足服务SLA指标要求前提下，及时解决故障或异常，恢复基础设施的正常使用；负责数据中心基础设施出现事件时的通报、升级和记录，确保满足服务指标要求。提供可在深圳龙岗远程监控的方案和服务。 （10）服务报告：定期对各类设备进行巡检，有效掌握所有设备的当前运行状况、使用情况，汇总分析。 （11）专业检测：需与有资质的供应商签订每年至少一次防雷检测、消防检测、电源质量检测水质检测、柴油检测、机房整体基础设施健康评估检测，及其它检测，并输出相应检测报告，负责整改检测报告中的异常项；需与有资质的供应商签订每3年至少一次机房A级认证检测，之后每年至少一次A级认证复审，输出检测或复审报告，并负责整改检测报告中的异常项。 （12）应急响应及演练计划：制定数据机房基础设施各系统应急预案并按照每年每系统至少2次实施演练，提交演练方案及报告，包括火灾消防应急演练、空调系统故障应急演练、配电系统故障应急演练、动环监控系统故障应急演练、柴油发电机应急演练等，提高应急响应能力。 （13）技术支持：由机房出租方提供技术支持服务,在该时段内任意时刻接受电话、邮箱、微信等方式咨询并随时接受用户请求。在用户提出咨询请求后，应在需求时段内给用户回复。技术支持的内容包括：一般维护操作和技术问题，具体包括：数据中心基础设施相关设备的维护操作及技术支持等，以及普通故障排除；用户要求的现场技术服务请求；保障支持服务：根据数据中心质量管理规范要求，在重要节日、重要操作、重大变更时，提供现场的技术支持服务；其它服务：有关数据中心的其它服务。 （14）技术培训：制定基础设施年度培训计划，包括基础设施操作、故障初步判断、疑难解答等的培训。 （15）服务接口与沟通机制： 提供24*365值班服务台。 提供专属服团队（服务经理+支撑经理+技术团队），对甲方进行全程跟踪服务。 （16）综合能源管理 需要对本项目使用的机房进行综合能源管理，定期提供环境、用电等运行数据。 | 1 | 项 |

## 第二节 商务条款

### 一、项目概况

根据《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案(2024年-2025年)》和《龙岗区加快创建“AI龙岗”三年行动计划（2025—2027年）》规划, 要构建高效算力供给体系，在供给侧加强龙岗区在线算力供给保障能力，推动人工智能产业化。本项目根据上述行动方案以及意向客户需求，我司需建设共计不少于570PFlpos@FP16的智算资源池（稠密算力），支持客户业务开展。

### 二、合同履行期限

1、建设阶段

合同签订后，采购人提供的AI服务器到货后，2个月内完成竣工验收。如采购人分批到货且要求分批集成验收的，分批到货后2个月内完成竣工验收。

2、运维阶段

各智算集群竣工验收次日起进入运维期，运维期5年。如果分批竣工验收的，分批进入运维期。

### 三、服务地点

采购人指定地点。

### 四、报价方式

报价人根据需求，自行确定技术方案，按照方案自行对集群分别组价，详见询价回执。其中AI服务器由采购人提供，不在本报价文件中体现。

### 五、付款方式

根据采购人实际提供的AI服务器情况，分批开展配套设备和相关技术服务进行结算支付。

### 六、质保服务要求

设备和软件质保服务要求

| 序号 | 货物名称 | 质保期服务内容和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保修期限 | ★3年（从项目终验之日起算） |  |
| 2 | 质量保修范围 | 货物质量缺陷或质量问题引起的维修事件 |  |
| 3 | 远程技术响应服务 | 1、提供电话和电子邮件两种服务响应方式，7×24小时受理； 2、电话响应时间要求：半小时内； 3、电子邮件响应时间要求：8小时内； |  |
| 4 | 硬件返修服务 | 1、硬件返修服务受理时间：周一至周五，8:00-17:00，法定节假日除外。 2、收到坏件后30天内将修复或更换件送达。 |  |
| 6 | 免责说明 | 1、下列情况不在质保服务范围之内： （1）由于不可抗力事件（自然灾害、火灾、战争等）对设备造成损坏。 （2）自然损耗或磨损造成设备损坏。 （3）因现场设备运行环境(比如配电、温湿度、承重、液冷供水水质，流量及压差、管路材质及气密性等) 或外部因素（比如外部电磁干扰、内部互联设备的故障等）不能满足设备正常运行的环境要求和通用行业标准所造成的直接损坏。 （4）由于故意或疏忽、使用不当、外力或蓄意破坏行为对设备造成大规模的硬件或数据损坏。 （5）已达到最大读写次数的SSD卡/盘，SD卡，M.2等部件。 （6）设备表面物理损伤、涂改的。 2、下列情况可能导致投标人不能按要求履行质保服务的，由双甲乙双方根据实际情况协商解决： （1）不可抗力（如：火灾、水灾、地震、雷击等）引起的意外情况致使投标人不能按要求履行质保服务。 （2）社会性问题（如：动乱、战争、罢工、政府管制等）引起的服务条件恶化，致使投标人不能按要求履行质保服务。 |  |