合同编号：              号

中央空调设备维护保养及水处理服务合同

项目名称：龙岗智慧家园项目

甲方：深圳市湾东物业服务有限公司

乙方：

签订日期：2026年  月  日

中央空调设备维护保养及水处理服务合同

甲方（委托方）：深圳市湾东物业服务有限公司

乙方（受托方）：

为了保障甲方所管辖区域范围内的中央空调机组的正常、高效运行，由乙方承包甲方中央空调设备维护保养及水处理服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章及有关政策，本着平等、自愿的原则，甲、乙双方经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

第一条   基本情况

1.项目名称：智慧家园项目中央空调设备维护保养服务及中央空调水处理服务

2.项目地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝荷大道76号龙岗智慧家园

3.机组具体所在地点及设备型号详见本合同附件一《设备清单》。

第二条  费用及付款方式

1．本合同含税总金额为    元（大写：          元）服务分为【中央空调设备维护保养服务】、【中央空调水处理服务】、【压力容器特种设备纳管登记服务】，费用分开核算：

（1）中央空调设备维护保养费用

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 （元/台/年） | 总价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机（1162kW） | 1 |  |  |
| 2 | 离心机（2110kW） | 2 |  |  |
| 3 | 水泵（45kW） | 6 |  |  |
| 4 | 水泵（30kW） | 4 |  |  |
| 5 | 板式换热器 | 2 |  |  |
| 6 | 板换层水泵（22kW） | 3 |  |  |
| 7 | 冷却塔 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 以上合计含税价（小写）：¥ 元 |  |  |
| 单件配件免费更换价格：含 元及以下配件由乙方免费更换 |  |  |  |  |

（2）中央空调水处理服务含税总价（小写）：¥           元。

（3）压力容器特种设备纳管登记服务含税总价（小写）：¥           元。

合同整体含税总金额=设备维保含税总价+水处理服务含税总价+压力容器特种设备纳管登记服务含税总价。

备注：

- （1）本合同整体服务周期：2026年  月  日至2027年  月  日；中央空调设备维护保养、中央空调水处理两项服务可根据现场实际运行情况分开启动、分开暂停、分开终止，各自按实际有效服务天数结算费用，未开展服务的项目不计取对应服务费。

- （2）设备维保、水处理分别开展履约考核（见附件三），评价结果分别与对应服务项目付款比例挂钩；压力容器特种设备纳管登记专项服务不参与季度履约考核，付款以取得《特种设备使用登记证》为条件。

- （3）上述三项服务费用为分开计价。

- 2、付款方式：

（1）中央空调设备维护保养、中央空调水处理服务及压力容器特种设备纳管登记服务费用分开计取付款。中央空调设备维护保养、中央空调水处理服务费用分别分四期支付，每三个月支付一期，每期支付合同总额的25%。若其中一项服务未启动或暂停，则该项目当期不予支付，待实际开展服务后再按实际服务周期核算应付费用

（2）维保、水处理每期付款前开展履约考核，评价结果与付款比例挂钩：履约考核评为优秀的支付当期服务费的100%，履约考核评为合格的支付当期服务费的95%，履约考核评为不合格的要求整改至合格后支付当期服务费的 50%，整改不合格的不予支付服务费

（3）对应维保、水处理服务周期届满后，乙方根据对应本周期内的每期履约考核结果于次月开始的10日前，分别开具维保、水处理对应金额合法有效的增值税专用发票，付款采用银行转账方式，在流程审核完成后支付。

（4）压力容器特种设备纳管登记服务付款：乙方完成全部纳管流程，完整取得本项目压力容器《特种设备使用登记证》，并将登记证复印件（加盖乙方公章）提交甲方存档后，乙方开具对应压力容器纳管登记服务全额增值税专用发票，甲方一次性支付本项服务全部合同价款；未取得《特种设备使用登记证》的，甲方有权不予支付该笔纳管登记服务费。

3、乙方收款账户信息如下：

账户名：

账  号：

开户行：

若乙方未按时提供合法有效的增值税发票或发票不合规，甲方有权顺延付款，且不承担任何违约责任。

第三条 合同期限

本合同期限为12个月，自2026年  月  日起至 2027年  月  日。

对于合同最终履约评价优秀的服务供应商可实行合同续期奖励，可续期不超过 24 个月，续期最多不超过2次，续期合同实质性内容不得改变。但无论履约评价结果如何，甲方均有权不予续约。

第四条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲乙双方应加强沟通，甲方相关操作人员应接受乙方的正确操作指导，严格按操作规程操作、使用相关设备。

2、未经乙方的许可，甲方不得擅自修理、拆卸设备元器件，如果因此造成设备损坏的，责任由甲方承担。

3、乙方未按合同履约时，甲方有权提出整改通知、扣除保养费或解除本合同。

4、甲方有权阻止未穿工作服、未佩戴工作牌的乙方人员进入甲方区域工作，由此造成的工作延误责任由乙方承担，甲方有权扣除乙方当月的部分或全部保养费。

5、甲方以电话通知乙方紧急维修情况，乙方收到后一小时内作出答复，否则甲方有权另请人代修，费用从乙方保养费内扣除。

6、甲方应及时签收维修报告，并对乙方工作人员的工作能力、态度、服务质量进行评价。

7、甲方有权派出人员在维修、保养现场监督乙方的工作。

8、甲方有按合同规定按时支付保养费的义务。

9、甲方有权拒付因维修未能达到正常运行状态的维修款项。

10、甲方不承担乙方工作人员的人身安全责任。乙方必须为其在甲方现场作业的所有人员购买工伤保险、人身意外伤害保险及第三者责任险。乙方未购买或保险失效的，甲方有权要求乙方立即整改，费用由乙方承担，且甲方有权解除合同。

（二）乙方的权利和义务

1、按照甲、乙双方认可的保养程序进行保养工作。

2、严格按《服务范围及详细技术标准》（见合同附件二）进行维修保养工作，每次检修保养完毕，均应向甲方提交维护保养报告。

3、依据《服务范围及详细技术标准》的范围，对机组设备在合同期间每月提供一次定期检查服务，并向甲方提交月度维护保养报告。

4、依据年度维修保养工作内容，对机组设备在合同期内提供一次年度维修保养服务，并向甲方提交年度维护保养报告。

5、指导培训甲方操作人员掌握正确的操作方法与日常应急处理方法，以使各设备保持在最佳状态运行。

6、对突发性机组故障，乙方应在两小时内派人前往处理（次数不限）并于八小时内提供详细的抢修报告。抢修所需配件，单价在    元以下（含     元）的配件由乙方负责免费更换；单价高于    元的配件，须经双方书面认可，上述零件更换所需费用应由甲方另行支付乙方。乙方以优惠价格（不得高于市场价）向甲方提供零件,甲方仅需承担单价超过    元范围之外的差额部分。材料清单由甲方工程负责人核实签字。需大修时提前三日通知甲方，维修工作三天内完成（扣除待料时间），完工后甲方确认后结算。乙方购置的零配件必须符合市场价位，且有相应质保期。

7、乙方每次服务后，向甲方呈交维护保养报告，并鉴定运行状况，提出合理化建议，乙方每次检测设备发现故障时，也应于8小时内将书面报告提交甲方。

8、在保养期内，乙方技术人员在维修保养过程中，损坏机器配件或试机过程中损坏设备的，所修复的一切费用由乙方承担。

9、对进行维修过的工程部分，给予1年质保期。

10、乙方提供的维护保养报告及故障书面报告应有甲、乙双方有关人员签字认可。

11、维修所需常用及专用工具均由乙方自带自备。

12、乙方应于合同签订后书面提交维修保养负责人名单，如该人员变更时应提前三天书面通知甲方。

13、乙方提供24小时抢修服务。维修热线：             ，若联系人或联系方式有变更，乙方应及时书面通知甲方。

14、如乙方安排的作业人员存在包括但不限于不服从甲方现场管理、态度恶劣、与他人产生矛盾冲突等情形的，甲方可要求乙方立即更换现场作业人员。

15、乙方在服务过程中造成的乙方人员、甲方及任何第三方人身及财产损害，由乙方负责处理并承担全部赔偿责任，财产按现行市场价予以赔偿；若甲方因此被追索，甲方有权向乙方全额追偿，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

16、乙方不得将本合同项下的服务转包或分包给任何第三方，否则，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

17、乙方应严格遵守甲方的安全管理规定，服从甲方现场管理。乙方在维修保养过程中发生安全事故的，由乙方承担全部责任。

18．乙方应确保派驻本项目的作业人员均为其正式聘任员工并依法缴纳社会保险；甲方在履约考核中有权核查，不符合要求的，甲方有权要求乙方限期更换。

19.智慧家园项目中央空调系统现有一台压力容器尚未完成特种设备纳管登记。乙方须遵照《深圳市市场监督管理局关于开展2025年度中央空调机组附属压力容器纳管工作的通知》要求开展纳管工作：

（1）优先收集、协调制造单位补齐该压力容器全套出厂技术资料；设备经制造监督检验合格且出厂资料齐全的，由乙方负责办理施工告知，按流程完成登记纳管。

（2）若无法补齐出厂资料，该设备经制造监督检验合格前提下，由乙方委托具备相应资质的特种设备检验机构开展委托检验，凭委托检验报告办理施工告知，按流程完成登记纳管。

乙方全程负责资料收集、协调制造厂家、委托检验、申报告知、登记办理全部工作，直至最终取得该压力容器《特种设备使用登记证》。本项工作涉及的人工、资料协调、委托检验费、申报登记等全部费用均包含在本合同总价之内，甲方不再另行支付任何费用。

如因乙方资料收集不力、未按政策路径实施、检验安排延误、申报失误等乙方原因，导致不能按期取得《特种设备使用登记证》，由此产生的行政处罚、整改费用及全部损失，均由乙方承担。

第五条 合同提前终止或解除

本合同生效后，非因乙方原因（包括但不限于甲方不再管理该物业、甲方经营调整、甲方单方决定提前终止合同等）导致本合同提前终止或解除的，甲方按照乙方已完成且经甲方验收合格的工作量结算合同费用，除此之外，甲方不再承担任何其它补偿、赔偿责任。合同终止或解除后，乙方应在5日内向甲方移交全部维保记录、水质检测报告等资料，并按甲方要求完成工作交接。

第六条 违约责任

1、乙方在签订本合同后单方提前解除或终止合同的，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

2、乙方应及时按合同约定的时间提供相应的服务，如乙方未按照双方约定的时间提供服务累计超过三次，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付本合同总额20%的违约金；因乙方行为给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

3、乙方不得有任何贿赂或馈赠甲方人员的行为，否则视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付本合同总额20%的违约金并立即解除合同；因乙方行为给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、乙方人员不遵守甲方规章制度、未按照安全管理规定进行作业，或服务质量未达到本合同约定的质量标准或服务态度恶劣的，甲方有权要求乙方在指定期限内整改直至甲方验收合格，整改费用由乙方自行承担；乙方拒不整改或整改不合格的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担合同总额20%的违约金。

5、任何一方违约的，守约方因维权付出的所有费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、担保费、保全费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等均由违约方支付；给守约方造成损失的，违约方还应另行赔偿。

6、若经第三方检测确认乙方水处理水质指标超标，乙方须在7个工作日内完成整改达标，第三方检测费用由乙方承担；整改完成后重新送检。若整改后仍出现三项及以上指标同时超标，乙方按每项500元向甲方支付违约金。水质超标累计达到2次及以上的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，造成甲方设备损失的，乙方另行全额赔偿。

第七条 通知与送达

甲乙双方约定相关文书、通知等资料的送达地址如下：

甲方邮箱地址：

送达地址：

联系人：

电话：

乙方邮箱地址：

送达地址：

联系人：

电话：

双方共同确认：上述送达方式适用于协议本合同履行及各个司法阶段（包括但不限于协议履行期间、一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使通知、协议或相关法律文书无法送达或未及时送达的，自行承担由此可能产生的法律后果。

第八条  争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，双方首先应友好协商解决，协商不成的，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

第九条  其他

1、如甲方不再管理该物业，则本合同自然终止，双方根据乙方提交给甲方并经甲方验收合格的实际完成工作量即时结清费用，甲方不承担任何违约责任。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。如有变更或未尽事宜，由双方协商一致后，另行签订补充协议，补充协议构成本合同的组成部分。

3、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

4、其他补充约定（本条约定与本合同其他条款发生冲突时，以本条约定为准）：

（1）中央空调设备维护保养、中央空调水处理为两项独立服务，服务可不同步实施；任一项目未实际开展服务，则不计取该项目费用；发生部分周期暂停服务时，按照实际有效服务日历天数按日折算对应项目服务费。日折算公式：单项年服务费÷365×实际有效服务天数。两项服务履约评价独立，互不影响另一项目的付款。

（2）本项目一台未纳管压力容器，乙方严格按照《深圳市市场监督管理局关于开展2025年度中央空调机组附属压力容器纳管工作的通知》执行纳管：优先协调补齐出厂资料办理纳管；资料无法补齐的，委托有资质机构完成委托检验，凭委托检验报告办理施工告知及登记，直至取得《特种设备使用登记证》；全部相关费用已包含合同总价，甲方不另行付费；因乙方原因未完成纳管产生的处罚、整改及一切损失，全部由乙方承担。

附件1：设备清单

附件2：服务范围及详细技术标准

附件3：履约评价表

附件4：廉洁协议

附件5：龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

附件6：水质处理标准

附件7：水处理服务范围、频次及责任边界

附件8：环境/职业健康安全保护协议

附件9：保密协议

本合同签约方已经充分知悉合同条款，并已完全了解其中含义，各方同意严格按照本合同约定执行。

甲乙双方签字盖章：

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：			  法定代表人（或授权代表）：

签订日期：   年   月   日

附件1：

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量（台） | 品牌 | 位置 |
| 1 | 螺杆机 | PFSY5LKSF/F3009_RE_2/02209_FK_2_NHCA；名义工况制冷量1162.0kW，功率198.1kW，性能系数5.87，制冷剂及充注量R134a/280kg | 1 | 麦克维尔 | 3A负一层 |
| 2 | 离心机 | WSC087MAT57F/E3012-BE/C3012-DL-FC；名义工况制冷量2110.0kW，功率357.1kW，性能系数5.9，制冷剂及充注量R134a/523kg | 2 | 麦克维尔 | 3A负一层 |
| 3 | 水泵 | 功率45kW，电压380V | 6 | 荏原 | 3A负一层 |
| 4 | 水泵 | 功率30kW，电压380V | 4 | 荏原 | 3A负一层 |
| 5 | 板式换热器 | M15-BFG | 2 | 阿法拉伐 | 3A22层 |
| 6 | 板换层水泵 | WE-DA180ME-D2；功率22kW，电压380V，电流40.5A，频率50Hz，转速2950r/min，功率因数cosΦ0.89，效率92.7% | 3 | 荏原 | 3A22层 |
| 7 | 冷却塔 | SC-104HD-H-5-1；电机功率15×5kW，长×宽×高5100×15940×4507mm，循环水量297×5m³/h，风机直径2439mm | 5 | 新菱 | 3B天面 |
| 合计总价（含税价）：¥＿＿＿＿＿＿元；单件配件免费更换价格：含200元及以下配件 |  |  |  |  |  |

附件2：服务范围及详细技术标准

（一）中央空调维护保养服务（半包模式）

1．服务频次要求：螺杆主机、离心主机、水泵、冷却塔、板式换热器、板换水泵全部设备每月至少完成1次全套巡检保养；全年不限次数应急抢修。

2．应急响应标准：甲方报修后，乙方2小时内人员抵达现场（紧急情况1小时内答复）；一般故障24小时内修复，重大故障3日内修复（不含原厂配件采购等待周期）；抢修完成8小时内提交书面抢修记录，甲乙双方签字归档。

3．维保工具、耗材：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价   元以下（含）零部件，整批更换除外；单件单价超过   元的配件，乙方提供市场比价单，经甲方书面确认后方可更换，配件费用由甲方另行承担；乙方承诺配件为全新原厂件并提供质保。

4．月度维保核心作业内容：（1）主机：制冷剂检漏、油位油压检测、电气接线紧固、运行参数记录、冷凝器外观检查；（2）水泵：轴承温度、振动、密封渗漏、电机绝缘检测；（3）冷却塔：风机电机、布水系统、阀门、塔盘污物清理；（4）板式换热器：压差检测、渗漏检查、阀门维护。

5．年度深度维保工作：每年一次整机电气绝缘测试、控制系统校准；配合水处理完成冷凝器机械通炮；每半年免费为甲方工程人员开展设备操作、日常巡检、基础故障应急培训，留存培训签到表、课件。

6．现场管理要求：乙方作业人员统一工装、佩戴工牌，无工装工牌禁止进场；高空作业人员持证上岗，作业前向甲方报备；甲方有权要求乙方更换态度恶劣、违规作业人员。

（二）中央空调水处理（全包干）

1．药剂供给：全年免费提供冷冻系统缓蚀剂、杀菌剂；冷却系统杀菌剂、阻垢缓蚀剂、冬季停机湿保剂；所有药剂提供合格证、MSDS安全说明书，药剂进场须经甲方验收合格后方可投入使用；药剂环保可直排市政管网，不得腐蚀板换密封、水泵轴封。

2．日常加药、排污频次：全系统每周水质检测，按需加药、排污；冷却水系统每两周现场加药一次及排污，并按时向甲方提供《维保工作记录单》；冷却塔塔盘每月清洗一次，填料每季度清洗一次；冷却水泵过滤器每半年拆洗，冷冻水泵过滤器每年拆洗；严禁使用高压水枪、硬毛刷损伤冷却塔填料，填料损坏由乙方照价赔偿。乙方负责巡检、调试自动加药装置，保障加药装置全年正常运行。

3．水质取样、报告提交：开机阶段：冷却水每月取水样检测，冷冻水每季度取水样检测；冷却水水质检测报告每月15日前提交甲方，冷冻水检测报告每季度首月15日前提交甲方；每月30日前提交月度水处理工作月报及下月工作计划；合同签订后提交本年度水处理工作计划及人员配置报甲方审核。日常水处理作业完成后24小时内将水处理相关维修信息录入甲方FM系统（如具备实施条件）。

4．年度专项水处理工作：每年主机冷凝器机械通炮1次，提供清洗前后对比照片、通炮记录；若因乙方水处理不达标，造成蒸发器小温差超过2.0-2.5℃，乙方须额外增加通炮处理1次，全部费用由乙方承担；蒸发器清洗由甲方负责。（2）每年系统最低点全排冷却水，拆洗全部过滤器、彻底清洗冷却塔盘；冷却塔禁止用扫把、高压水枪等强力工具对冷却塔填料进行损伤性清洗。（3）冷却水系统每年进行化学清洗及化学预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜，以控制系统的锈蚀速度。（4）乙方进场第一年完成基建遗留管道清理去红，检查冷冻水、冷却水系统，必要时开展系统预膜处理。（5）停机阶段：投加防锈湿保剂，完成系统封闭保养并提交停机保养记录。

5．水质执行标准：在补水符合水处理技术规范和没有环境不利因素影响的前提下，经水处理后，水质应达到如下指标：冷却循环水参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）；冷冻循环水参照日本工业规格JIS K 2234。甲方可随机委托第三方检测，水质超标产生的检测费、整改成本全部由乙方承担。

6．系统运行管控硬性指标：冷凝器小温差月度上涨≤0.5℃；蒸发器小温差年度上涨≤1℃；系统每90天挂片腐蚀监测，严禁出现点蚀；钢、铜腐蚀速率符合附件 6 水质标准。

7.人员与作业管理：水处理作业人员须具备 3 年以上水处理相关工作经验；涉及高空、动火、密闭空间、临时用电等特殊作业，乙方必须提前向甲方提交《特殊作业申请表》，履行甲方特殊作业审批流程；作业完成后及时清理现场，残余药品、药品包装容器带回乙方单位处置，不得在甲方场地倾倒残余药剂；废弃含油抹布、手套按危废管理要求处置。发现设备及系统隐患须 30 分钟内向甲方监管人员报告；发生重大故障，3个工作日内提交事故报告。

8.应急服务：提供24小时水处理服务热线；接到甲方通知后，紧急情况2小时内人员抵达现场处置。

附件二：《水质处理标准》

水质处理标准

| 检测项目 | 冷却水 |  | 冷冻水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 检测次数 | 标准 | 检测次数 |
| P H 值 | 7.0-9.2 | 每月一次 | 8.0-11.0 | 每月一次 |
| 浊度mg/L | ≤20 | 每月一次 |  |  |
| 总硬度mg/L | ≤600 | 每月一次 |  |  |
| 总碱度mg/L | ≤500 | 每月一次 |  |  |
| 铁离子 | ≤1.0 | 每月一次 |  |  |
| 铜离子 | ≤0.2 | 每月一次 |  |  |
| 细菌总个数/mL | ≤1×10⁵ | 每月一次 | ≤1×10⁵ | 每季度一次 |
| 电导率μs/cm | <2500 | 每月一次 |  |  |
| 氯离子mg/L | ≤1000 | 每月一次 |  |  |
| 钢腐蚀率 | <0.125mm/a | 每季度一次 | <0.6mg/cm² | 每季度一次 |
| 铜腐蚀率 | <0.005mm/a | 每季度一次 | <0.3mg/cm² | 每季度一次 |

附件3：

履约评价表

评价频次：每季度评价一次，评价结果与合同第二条约定的付款比例挂钩（优秀支付100%，合格支付95%，不合格整改合格后支付50%）。

评价单位：

| 评价日期 |  | 被评价单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |  |  |
| 评价指标 | 一般情形评价内容 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 常规服务需求响应 | 是否常出现（评价期内2次及以上）维保人员被派遣单位/其他第三人投诉 | 20 |  |  | 90-100分为优秀；60-89分为合格；0-59分为不合格 |
|  | 是否常出现（评价期内2次及以上）维保人员服务态度差，维保工作不到位的情况 | 20 |  |  |  |
|  | 对于甲方提出的整改要求，有无专人响应，是否出现过服务不及时的情况 | 20 |  |  |  |
| 新增服务需求相应 | 维保人员不符合要求，服务单位要及时更换符合要求的维保人员。 | 20 |  |  |  |
|  | 对紧急维修情况，能否按时到达处理 | 20 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 不合格情形评价内容 |  | 扣分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 更换的设备或配件以次充好 |  | 出现任一情形扣除41分，同时不再对一般评价内容进行评价。 |  |  |  |
| 累计3次及以上接到报修电话后没有在一小时内赶到现场 |  |  |  |  |  |
| 弄虚作假，串通损害甲方利益、存在欺骗等不诚信行为 |  |  |  |  |  |
| 维保人员未能检测故障或检测到故障未及时告知甲方，发生相关安全责任事故。 |  |  |  |  |  |
| 向甲方人员行贿或采取其他不正当手段试图谋取不正当利益的行为 |  |  |  |  |  |
| 评价结果 |  | 优秀 合格 不合格 |  |  |  |

附件4：                      廉洁协议

甲方：深圳市湾东物业服务有限公司

乙方：

甲乙双方为加强阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任：

1.甲方从事业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外）。

2.甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

3.甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予处罚，或移交司法机关处理。

4．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

5.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复。

二、乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动。

1.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

2.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉政管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

3.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于本合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任。

4．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密。

三、其他

本协议经双方签署并盖章后生效。

甲乙双方签字盖章：

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：			 法定代表人（或授权代表）：

附件5

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。 请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中， 如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

2026年  月  日