附件2-1

深圳市龙岗区机器人应用场景揭榜挂帅

项目榜单征集表

场景需求方（盖章）：深圳市鹏教科技有限公司

| 一、场景需求方信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 深圳市鹏教科技有限公司 |  |  |
| 二、场景开放需求信息 |  |  |  |
| 需求名称 | 面向行政事业单位资产全生命周期管理的智能盘点机器人需求 |  |  |
| 应用场景 | ①现有场景基本情况 行政事业单位固定资产品类多。以我公司服务的高校和医院为例，资产通常分布在多栋楼宇、数十至数百个房间内，资产种类繁多（包括教学设备、科研设备、办公设备、实验器材、家具、后勤设施等），资产数量从数千到数万台套不等。龙岗本地高校、中小学、行政事业单位存在大量同类场景，具备优先落地条件。 ②现有场景作业方式 目前客户普遍采用传统人工盘点模式，由资产管理人员以纸质表单核对或手持扫码枪移动终端，逐房间、逐资产进行核对；按照资产管理政策要求，每年开展1次全面盘点。以万笔资产规模单位为例，完整盘点周期至少3个月，投入工时9个人月以上，需要多部门协同配合。 ③现存核心痛点 1．效率偏低：以一所中等规模高校为例，数万条资产，人工盘点每次耗时9个人月以上，期间需协调各院系、科室配合，影响正常工作秩序； 2．准确性难以保障：人工操作易出现漏盘、错盘、重复盘等现象，账实不符问题难以追溯； 3．数据时效性差：盘点采集数据依靠人工二次录入系统，从盘点启动到数据更新周期长达三个月以上，资产台账更新滞后，无法实时掌握资产状态，盘点周期结束后，更加没有数据及时更新； 4．缺乏可视化证据：传统盘点仅有文字台账，无法提供资产实物的影像证据，资产损坏、位置变动、流失等情况难以追溯； 5．高值资产管理难：教学科研设备价值高、分布广，缺乏常态化巡检手段，存在资产闲置、流失风险。 ④引入机器人的必要性 研发落地适配场景的智能盘点机器人，替代大量重复性人工盘点，实现按天、按周、按月常态化自主巡检盘点，补齐资产实物影像证据链；打通机器人与资产管理业务系统数据通道，实现资产账实动态比对，支撑行政事业单位资产全生命周期精细化治理，同时打造龙岗本地公共服务机器人创新示范场景。 |  |  |
| 具体需求 | ①机器人配置与类型 面向普通规模高校、大型行政事业单位场景，单试点场景部署不少于 10 台智能盘点机器人，每院系、片区配置至少 1 台；机器人需要具备室内多楼层自主导航、RFID 标签识别、视觉图像采集、人机交互能力，适配办公室、教室、实验室、库房等复杂室内环境。 ②需要实现核心业务效果 1.自动巡检盘点：支持自定义盘点任务、预设巡检路线，机器人自主完成跨房间、跨楼层点位巡检盘点； 2.RFID 批量识别：区域内批量读取资产 RFID 标签，快速完成片区资产扫描识别； 3.资产现场取证：自动对资产实物拍照，记录设备外观、破损等状态，留存影像证据，形成资产实物档案； 4.台账自动比对：机器人采集资产信息，通过标准化接口同步至资产管理系统，自动完成实物数据与业务台账比对，自动输出盘盈、盘亏、账实不符盘点报告； 5.环境空间记忆：构建室内空间地图，建立房间、点位与资产存放位置映射关系，支持地图更新、点位增删； 6.智能交互问答：支持管理人员现场人机交互，查询资产台账、资产管理制度、盘点任务进度； 7.数据安全要求：本地边缘侧数据处理，资产敏感数据不出本地，满足行政事业单位资产信息保密管理要求。 8．与市财政资产管理系统打通数据：与深圳市财政局预算一体化系统资产管理子系统数据打通，实现资产台账数据下载和盘点数据上传更新。 ③关键性能参数 1．自主导航定位精度：±10cm； 2．RFID 识别：读取距离≥3m，单标签读取成功率≥99%，标签群读速率≥200标签/秒； 3．续航能力：单次连续工作续航≥6h，支持自主回充； 4．环境通行：支持跨楼层自主乘梯，适配普通办公、教学室内复杂环境，可规避桌椅、人员动态障碍物； 5．接口：提供标准化 API 接口，支持与深圳市财政局预算一体化系统资产管理系统对接； 6．安全：支持本地数据存储，可关闭公网数据上传，满足政务类资产数据保密要求。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 100 | 拟建设周期 | 12个月 |
| 应用现状 | ①当前国内外相关应用情况 国内部分大型高校和行政事业单位已开始探索引入盘点机器人进行资产管理；国际上相关机器人解决方案成本较高且无法满足国内行政事业单位资产数据保密合规要求，不适合政务场景落地。 ②现存技术与应用短板 1．现有盘点机器人主要面向仓储物流盘点物资是否存在，缺少面向教室、实验室、办公室混合复杂场景的精细化盘点和资产全周期管理能力； 2．复杂室内多金属、多遮挡环境下 RFID 识别稳定性有待提升； 3．多楼宇、跨楼层动态障碍物环境下自主导航稳定性有待优化； 4．缺少面向国内行政事业单位资产管理软件的标准化对接接口； 5．对政务涉密资产数据安全管控能力不足。 |  |  |
| 潜在规模 | 行政事业单位、教育行业、医疗行业资产盘点机器人市场潜力巨大。据行业统计，全国各级各类学校约50万所，行政事业单位约数百万家。按每家单位需求1-3台盘点机器人、单价20-50万元估算，潜在市场规模达千亿级。以深圳市为例，深圳市拥有3300家以上行政事业单位，潜在市场规模可达30亿元以上。 鹏教科技扎根深圳龙岗，服务客户覆盖深圳市行政事业单位、教育主管部门、高校、中小学校和幼儿园，拥有丰富的业务场景与客户渠道。本项目在龙岗完成试点落地后，可快速复制推广至全市、全国行政事业单位市场，带动机器人软硬件产品规模化落地。 |  |  |
| 建设基础 | ①行业业务能力 公司精通教育单位财务管理、资产管理、内部控制、经费投入、采购等规范要求及管理情况。公司拥有经济学教授、经济师、会计师和研发工程师等核心研究人员近30人，业务骨干全部具有五年以上教育经济研究和财经服务经验，对行政事业单位资产管理流程、痛点及信息化需求有深入理解。 ②软件技术底座 公司拥有行政事业单位资产管理系统、民办学校和幼儿园财务成本管理系统、数智化采购系统、民办学校一体化综合管理平台等多套成熟业务软件，现有自主知识产权40余项，具备将机器人盘点数据与现有资产管理系统无缝对接的技术能力。 ③场景落地渠道 公司服务深圳 1000 余家教育及事业单位客户，龙岗本地拥有大量可开放试点场景，具备项目试点、示范推广的客户资源。 ④前期筹备 公司已对资产盘点机器人市场进行深入调研，并与深圳市财政一体化系统供应商及硬件厂商进行前期技术交流；可提供真实业务台账、试点场地，为揭榜方开展测试、调试提供真实业务环境。 |  |  |
| 实施成效 | ①经济效益 1.试点场景下，资产盘点人力成本降低 70% 以上；完整盘点周期由 3 个月压缩至 1个月以内； 2.项目试点成功后，依托现有客户资源首批可推广数十家单位，预计带动机器人软硬件相关销售收入数千万元； 3. 项目落地龙岗，带动机器人技术服务商在龙岗开展场景验证，助力龙岗机器人产业应用创新。 ②社会效益 1.提升龙岗区教育机构、行政事业单位国有资产精细化管理水平，为公共资产优化配置提供真实动态数据支撑； 2.打造全国行政事业单位资产智能盘点机器人标杆示范场景，形成可复制推广的 “龙岗应用样本”； 3.拓展机器人在政务公共服务领域创新赛道，丰富龙岗机器人 “场景 + 产业” 生态，助力 “机器人 +” 在公共服务领域落地； 4. 通过机器人常态化巡检，减少行政事业单位重复性人力工作，释放管理人员精力投入核心业务。 5．通过及时更新资产使用状态，提升资产使用效率，助力国有资产盘活，特别是提升高值设备的使用率。 |  |  |