深圳市龙岗区机器人应用场景揭榜挂帅

项目榜单征集表

场景需求方（盖章）：深圳市艾比森光电股份有限公司

| 一、场景需求方信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |  |  |
| 二、场景开放需求信息 |  |  |  |
| 需求名称 | 面向户内外显示模组安装场景的具身智能机器人需求 |  |  |
| 应用场景 | ① 场景基本情况及建设范围：本项目围绕LED显示模组“生产制造与装配调试—客户户内安装及维护—客户户外安装及维护”全流程建设机器人应用场景。第一阶段在龙岗区艾比森生产、装配及调试场地落地，开展模组取放、搬运、视觉定位、精准安装、紧固/插接、拼缝校正和质量复核等作业；第二阶段形成可移动、可快速部署的标准化机器人作业单元，拓展至客户户内显示项目的现场安装、模组更换和故障维护；第三阶段面向户外大屏、体育场馆、商业综合体、交通枢纽及大型活动等项目，开展户外显示模组安装、拆换和维护作业。 ② 现有作业方式：目前生产端及客户现场主要依靠人工完成模组搬运、上屏、对位、锁固/插接、拼缝调整和安装检查。户内项目通常在室内高处或狭窄空间作业；户外项目还需面对高空、脚手架或登高车作业，以及风力、雨水、粉尘、高温、低温和地面不平等复杂环境。海外尤其是欧美市场，现场安装和维护通常需要专业技工、高空作业人员及配套安全保障，人工、差旅、保险和现场管理成本较高。 ③ 现有场景痛点：人工安装劳动强度大、作业效率和质量一致性受人员经验影响明显；多模组拼接时易出现定位偏差、拼缝不一致、紧固不到位及返工等问题。户外场景中，模组搬运和高空安装风险更高，受天气、作业空间及现场组织条件影响较大；在欧美等主要海外市场，高人工成本进一步推高项目交付和售后维护费用，制约了大规模快速交付和服务响应能力。 ④ 引入机器人的必要性：通过引入机器人、机器视觉、柔性末端执行器、力控及工艺数据管理系统，先在公司自有生产和调试场景验证技术，再逐步拓展至客户户内安装/维护及户外安装/维护场景，实现模组自动识别、搬运、精准定位、稳定安装、拆换和结果复核，减少高空及重复性人工操作，降低海外现场人工和综合交付成本，提升安装效率、质量一致性和售后响应能力，形成可在国内外LED显示项目复制推广的机器人应用解决方案。 |  |  |
| 具体需求 | ① 机器人基本情况：首期建设1套LED显示模组智能安装机器人单元，包含带AGV/AMR移动功能的1台六轴工业机器人或协作机器人，额定负载不低于10kg，配套机器视觉系统、柔性真空/磁吸复合末端执行器、力控模块、自动供料机构、定位工装、安全防护及作业管理软件。机器人应具备模组识别、抓取搬运、自动对位、安装锁固、插接、拼缝校正、质量复核和数据追溯功能，并兼容不同规格的户内外LED显示模组。 ② 机器人具体效果：实现LED显示模组从取料、搬运、定位、安装到复检的连续作业，减少人工搬运、登高和重复精细操作；机器人作业覆盖率达到80%以上，人工介入量较现有方式降低50%以上，安装节拍提升30%以上，一次安装合格率达到98%以上，显著改善拼缝一致性和安装质量，降低返工及安全风险。 ③ 性能参数要求：视觉定位精度不低于±0.2mm，机器人重复定位精度不低于±0.1mm；模组识别准确率不低于99%，末端具备防滑、防碰撞和柔性力控功能；系统支持不同型号模组快速换型，具备异常报警、人工接管、过程记录和质量追溯功能。最终参数以样机测试及三方验收协议为准。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 300 | 拟建设周期 | 12个月 |
| 应用现状 | ① 当前国内外相关应用情况：国内外工业机器人已广泛应用于电子制造、汽车零部件、光伏及锂电等行业的搬运、上下料、装配、检测和包装工序。部分显示制造企业已在标准化较高的模组搬运、贴装、检测等环节使用自动化设备或机器人，但面向户内外LED显示模组的多规格柔性抓取、精准安装、拼缝校正及整机质量复核，仍完全依赖人工作业。 ② 类似应用的改进方向：现有方案通常适用于规格单一、工位固定、特征尺寸较大的产品，面对LED显示模组装配精度要求高、型号多、尺寸和重量差异大、箱体结构复杂、安装姿态多变等情况，柔性适配能力不足。项目需重点解决视觉识别与定位、柔性末端抓取、安装过程力控、多型号快速换型、拼缝精度控制及安装数据追溯等关键问题，形成可在户内外LED显示模组安装场景复制推广的智能安装解决方案。 |  |  |
| 潜在规模 | ① 全球LED显示市场持续增长，2025年市场规模约80—90亿美元，约合576—648亿元人民币。中国是全球主要的LED显示产品生产和应用市场，占全球产量的70%-75%，商业显示、舞台租赁、体育赛事、会议教育、虚拟拍摄、交通枢纽、商业综合体及公共服务等领域，对户内外LED显示产品的制造、安装、维护和更新需求持续扩大。 本项目的潜在应用对象不仅包括LED显示生产企业的模组装配、箱体拼装、整屏调试等制造环节，还包括客户及终端用户侧的户内安装、模组更换、故障维修，以及户外大屏安装、拆换和维护等工程服务环节。特别是在欧美等人工、保险、差旅、高空作业设备及安全管理成本较高的市场，机器人可有效降低对高技能现场人工的依赖，提升项目交付效率和售后服务响应能力。 按照至少每200平方米的显示面积项目配置1套机器人智能安装作业单元的应用口径测算：全球每年LED显示屏出货量480万平方米，大于200平米的项目大概有1200-1400个，每套单元具备量产能力后按50万元综合投入测算，包括机器人本体、机器视觉、柔性末端执行器、定位工装、软件系统、安全防护及现场改造等，那么对应机器人设备及系统集成投入约5-6亿人民币。 ② 从行业整体看，按LED显示项目安装、调试、维护、差旅、登高设备、安全管理及质量返工等工程服务成本约占显示项目交付额8%—15%测算，全球对应的安装及运维服务市场约为46—97亿元/年。若未来3—5年有5%—10%的相关服务场景采用机器人化解决方案，则可形成约2.3—9.7亿元/年的机器人化安装与维护应用市场，且该规模尚未包含设备更新、软件服务、运维服务及海外项目推广所产生的持续性收入。 艾比森是全球LED显示应用与服务领域的重要企业，连续十六年保持中国LED显示企业出口额第一，2025年营业收入约41.58亿元，出货面积约占全球市场份额16.2%，在高端商显、租赁显示及户外显示等细分领域具有较强竞争力。项目成果可优先在艾比森龙岗区生产、装配及调试场地应用，并依托公司全球客户、渠道和工程服务网络，逐步推广至客户户内安装、户外安装、模组维护及整屏运维场景，形成覆盖“生产制造—工程交付—运营维护”全生命周期的标准化机器人解决方案，具有较大的国内外市场推广价值。 |  |  |
| 建设基础 | ① 艾比森具备LED显示模组、箱体及整屏产品的研发、制造、装配、调试和工程交付基础，可提供龙岗区内生产装配及调试场地、LED显示模组样件、箱体及工装、产品图纸、工艺规范和质量检验标准，为机器人应用场景验证、试运行及后续复制推广提供条件。 ② 前期已围绕LED面板/模组拆装、抓取搬运、视觉定位、安装引导及现场维护等环节开展工艺梳理和技术调研，完成典型作业流程、模组及箱体结构、作业空间、安装姿态和关键工序的初步调研。已储备箱体及模组二维/三维结构图纸、现场全景图像、第一视角作业视频、安装工艺资料、产品不良明细、磁吸力测试数据及机器人作业场景三维模型等基础数据，可用于机器人视觉识别、抓取策略、末端执行器设计、定位精度验证、安装质量复核和仿真方案开发。 ③ 目前已完成与珞石机器人、非夕科技等2家机器人解决方案供给方的技术交流和初步方案对接。两家单位均已针对LED显示模组拆装、搬运、定位、安装及维护需求提出整体解决方案，方案涵盖机器人本体、视觉系统、末端执行器、智能工装、安全防护、控制软件及系统集成等内容。下一步将结合不同模组规格、箱体结构、作业空间、户内外应用环境及实施成本，开展方案比选、样机测试和现场验证，确定适配本项目的技术路线及实施单位。 ④ 项目拟由生产工艺、设备自动化、产品研发、质量、信息化及安全管理等部门组成联合工作组，统筹场地、样件、工装、数据、人员和试运行保障。资金方面，已对机器人本体、机器视觉、柔性末端执行器、工装改造、软件集成、安全防护及实施运维等主要投入方向进行初步测算，首期示范单元拟纳入项目专项预算；后续将根据样机测试结果、应用范围及最终实施方案，分阶段开展投入和复制建设。 |  |  |
| 实施成效 | ① 经济效益：项目首期建设1套LED显示模组智能安装机器人示范单元，重点验证模组取放、搬运、视觉定位、精准安装、连接、拼缝校正及质量复核等功能。在完成公司生产、装配及调试场景验证后，逐步拓展至客户户内安装/维护及户外安装/维护场景。 按照每200平方米显示面积配置1套机器人智能安装作业单元的应用口径，全球每年LED显示屏出货量480万平方米，大于200平米的项目大概有1200-1400个。每套单元具备量产能力后按50万元综合投入测算，包括机器人本体、机器视觉、柔性末端执行器、定位工装、软件系统、安全防护及现场改造等，那么对应机器人设备及系统集成投入约5-6亿人民币。 按公司相关生产、装配、工程交付及售后维护业务中30%—50%的适配场景纳入机器人化改造范围测算，可覆盖约12.5—20.8亿元业务规模。通过降低人工投入、返工损失、海外差旅及现场保障成本，提升安装一致性、作业效率和交付能力，按综合成本下降5%—8%测算，项目规模化应用后预计每年可形成约0.6—1.7亿元的降本增效价值。 从行业推广看，2025年全球LED显示市场规模约80—90亿美元，折合人民币约576—648亿元。项目成果可向模组装配、箱体拼装、整屏交付、户内安装维护及户外高空安装维护等环节推广。按未来3—5年在适配场景形成5%—10%的机器人化渗透率测算，预计可形成约2.3—9.7亿元/年的机器人化安装及维护应用服务规模，并带动机器人本体、智能工装、机器视觉、工业软件、系统集成、设备租赁和运维服务等业务发展。尤其在欧美等现场人工、保险、差旅、高空作业设备及安全合规成本较高的市场，方案具备较强的商业化价值和海外推广前景。 ② 社会效益：项目将推动LED显示行业由人工密集型安装向机器人化、数字化、柔性化和标准化作业升级，减少搬运、登高、重复装配及长时间精细操作带来的安全风险，改善现场作业环境。按每套机器人单元可替代或辅助4—6名现场作业人员测算，若在艾比森及行业内推广建设100—200套，可释放或优化400—1200个高强度、重复性作业岗位，并带动人员向机器人运维、工艺优化、质量管理、现场调度和系统集成等技能型岗位转型。中国是全球主要的LED显示产品生产和应用市场，占全球产量的70%-75%，机器人化的改革必将带动全球显示行业的深刻变革。 项目形成的技术体系可覆盖LED显示产品“生产制造—工程交付—运营维护”全生命周期，特别适用于户外大屏高空安装、复杂环境维护及海外高人工成本项目。项目实施将带动机器人本体、机器视觉、末端执行器、智能工装、工业软件及系统集成等上下游产业协同发展，形成具有自主技术特色、可复制推广的LED显示机器人应用示范模式，为龙岗区机器人应用示范和电子信息产业智能化升级提供支撑。 |  |  |