附件1：

项目报价及设备清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务器 | 国产 | 满足技术需要 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | iSecure Center综合安防管理平台 | 国产 | 满足技术需要 | 套 | 1 |  |  | - 1、系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力。 - 2、实现视频管理服务和视频图像诊断、监测服务，授权点位300路。 - 3、实现设备网络管理应用。 |
| 3 | 网络球机 | 国产 | 满足技术需要 | 个 | 7 |  |  | 含支架(室外) |
| 4 | 网络摄像机（枪机） | 国产 | 满足技术需要 | 个 | 4 |  |  | 含支架(室外) |
| 5 | 网络摄像机（半球） | 国产 | 满足技术需要 | 个 | 19 |  |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 国产 | 满足技术需要 | 台 | 1 |  |  | 内置16块8TB硬盘 |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 国产 | 满足技术需要 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 8口汇聚交换机 | 国产 | 满足技术需要 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 42U机柜 | 国产 | 满足技术需要 | 台 | 1 |  |  | 含3个公牛PDU插座 |
| 10 | 6U机柜 | 国产 | 满足技术需要 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 监控立杆 | 定制 | 满足技术需要 | 个 | 6 |  |  | 镀锌钢管烤漆 L型1-1.5米 |
| 12 | 电源线 | 国产 | 满足技术需要 | 米 | 500 |  |  |  |
| 13 | 网线 | 国产 | 满足技术需要 | 箱 | 7 |  |  | 300米/箱 |
| 14 | 光纤 | 国产 | 满足技术需要 | 米 | 300 |  |  | 含光纤盒、尾纤和耦合器 |
| 15 | 光纤收发器 | 国产 | 满足技术需要 | 对 | 2 |  |  |  |
| 16 | PVC线管 | 国产 | 满足技术需要 | 米 | 1200 |  |  | 含线路接头、直通、水晶头 软管 胶布等 |
| 17 | 人工 | 含路面切割及恢复、光纤铺设及熔接、监控设备布线•安装•调试和机房设备整改 |  | 项 | 1 |  |  | 含路面切割及恢复、光纤铺设及熔接、监控设备布线•安装•调试和机房设备整改 |
| 合计：人民币XX万XX仟XX佰XX拾XX元整（¥ XX元），以上报价产品质量质保期2年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要设备技术规格及要求

| 序号 | 项目 | 招标参数 | 响应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务器 | - 2U单路标准机架式服务器； - CPU：1颗 x86架构HYGON 7263； - 处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； - 内存：64G DDR4，16根内存插槽； - 硬盘：2块600G SAS硬盘； - 网口：2个千兆电口； - 电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 |  |  |  |
| 2 | iSecure Center综合安防管理平台 | - 系统要求支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上； - ▲要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（提供封面具有CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告关键页证明）； - ▲ 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态，要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（提供封面具有CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告关键页证明）。 - 要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情； ▲要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享，要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计（提供封面具有CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告关键页证明）； |  |  |  |
| 3 | 网络球机 | - 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸； - 视频输出支持不小于2560×1440； - 支持23倍光学变焦，焦距不小于110mm。支持最低照度不大于彩色0.005Lux，黑白0.001Lux； - 水平键控速度可达160°/s，垂直键控速度可达120°/s，垂直范围-15°~90°； - 设备支持采用H.265、H.264视频编码标准； - 设备具有SD卡槽，至少具有2路报警输入和1路报警输出接口，1路音频输入和1路音频输出接口； - 红外距离不小于150米，支持不低于IP66防护等级； - 含配套支架。 |  |  |  |
| 4 | 网络摄像机（枪机） | - 具有不小于1/3”CMOS传感器的枪型网络摄像机； - 最低照度彩色：0.005 Luxl； - 红外补光距离不小于50米； - 分辨率不小于2560x1440； - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； - 需支持区域入侵检测、越界检测、支持宽动态； - 设备支持DC12V和POE供电功能； - 需内置麦克风，不低于IP66防尘防水等级； - 含配套支架。 |  |  |  |
| 5 | 网络摄像机（半球） | - 具有不小于1/3”CMOS 的半球型网络摄像机； - 最低照度不大于彩色：0.005lx； - 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； - 设备需支持宽动态，分辨率不小于2560x1440； - 设备需支持 H.265 、H.264、MJPEG视频压缩标准； - 需内置麦克风,红外照射距离不小于30米； - 设备需支持DC12V和POE供电。 |  |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | - 需支持64路H.264、H.265格式高清码流接入； - ▲HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明）； - ▲最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明）； - ▲支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等（需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明）； - 需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； - 设备需具有不少于2个HDMI输出接口和2个VGA输出接口； - 至少支持24×1080P解码； - 设备至少具有16个SATA接口，1个eSATA盘。内置不少于16块8T硬盘 - 内置16块8TB硬盘。 |  |  |  |
| 7 | 24口交换机 | - 24个10/100/1000BASE-T以太网端口； - 2个千兆SFP,PoE+交流供电； - 交换容量52Gbps； - 包转发率38.69Mpps； - 机架式，8K MAC； - POE功率370W； - 默认含挂耳。 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | - 8个10/100/1000BASE-T以太网端口； - POE+,国标交流适配器； - 交换容量16Gbps； - 包转发率11.9Mpps； - 桌面式静音款； - 不支持挂耳； - POE功率70W。 |  |  |  |
| 9 | 42U机柜 | - 规格：42u； - 高度：2米； - 尺寸：800x1000x2000； - 厚度：立柱1.5、板材0.9mm； - 间距：485mm； - 颜色：灰白/黑色； - 表面处理：脱脂喷漆； - 产品材质：冷轧钢； - 含3个公牛PDU插座； - 孔位:8个10A组合孔； - 额定电压:250V~ ； - 颜色:深灰色； - 最大电流:10A； - 产品尺寸:490x47x49(mm)； - 最大功率:2500W； - 线规格:无线； - 认证要求:CCC。 |  |  |  |
| 10 | 6U机柜 | - 规格：6U； - 高度：0.35米 ； - 尺寸：600x450x350； - 厚度：立柱1.5、板材0.9mm； - 间距：485mm； - 颜色：灰白/黑色； - 表面处理：脱脂喷漆； - 产品材质：冷轧钢。 |  |  |  |
| 11 | 监控立杆 | - L型1-1.5米； - 直径6CM； - 镀锌钢管烤白漆加厚。 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | - 产品规格:3x1.5mm； - 导体材质:无氧铜； - 绝缘材质:聚氯乙烯； - 额定电压:300/500V； - 整盘长度:100米(+0.5米)； - 适用范围:装潢暗线； - 产品认证:3C认证； - 产品颜色:黑色。 |  |  |  |
| 13 | 网线 | - 产品编号：4*2*0.56； - 对数:4对； - 规格：300米/箱； - AWG:±23AWG； - 规格：CAT6 UTP HSYV 4*2*0.56； - 传输速率：1000Mbps； - 线芯大小:0.55mm； - 导体材质：无氧铜； - 绝缘（mm）:PE0.95； - 十字架:有； - 外护套材料:70度PVC新料； - 外护套撕裂线:有； - 总线径:6.3±0.2mm。 |  |  |  |
| 14 | 光纤 | - 8芯光传输； - 单模； |  |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | - 光纤传输，延时低，损耗小； - 为千兆单模单纤光纤随收发器，可将电口信号与光口信号进行转换； - 波分复用，单纤数据收发，在一根光纤上承载多个波长信道，互不干扰。仅需一根光纤进行数据收发，TL-FC311A-3发送波长1550nm，接收波长1310nm;TL-FC311B-3发送波长1310nm，接收波长1550nm； - 即插即用，无需设置端口即插即用，无需设置，操作简单，快速响应。 |  |  |  |
| 16 | 电源插座 | - 孔位:8个10A组合孔； - 额定电压:250V~ ； - 颜色:深灰色； - 最大电流:10A； - 产品尺寸:490x47x49(mm)； - 最大功率:2500W； - 线规格:无线； - 认证要求:CCC。 |  |  |  |
| 17 | PVC线管 | - 规格：6分 - ★全新材料寿命长达50年 - PVC电线槽有铸铁管无以比拟的长久寿命，耐腐蚀等优点在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点 - ★凹槽式设计 - 卡扣处凹槽式设计 - 安装便捷，防止盖板脱落 - ★选用PVC材料 - 绝缘、阻燃、自熄、韧性好，使用年限长 - ★外盖式设计 - 断面平整光滑做工，精细，使用方便 |  |  |  |

备注：投标单位所选用产品必须满足本技术规格书的参数要求，要具有极高的安全性、可靠性和容错性，且需要考虑长期连续、稳定、可靠的运行，根据以上格式提供技术偏离表，对存在偏差的需在技术偏离表中说明，如存在技术偏离而未在技术偏离表中体现的（需明确注明正偏离或负偏离），视为重大差异或保留，将作废标处理。

投标单位（公章）：

XXXX年XX月XX日